| 市立新北高工110年度第1學期 補考 試題 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 班別 | 甲 乙 丙 | 座號 |  | 電腦卡作答 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科 目 | 電子學 | 命題 教師 | 范綱憲 | 審題 教師 | 龔彥丞 | 年級 | 二 | 科別 | 電機 | 姓名 |  |  |  | 是 |

一、單選題

每題2.5分，共100分

(    )1.	若某正弦波之峰值為100V，則其有效值約為多少？ (A) 63.3V (B) 70.7V (C) 90V (D) 141.4V

(    )2.	把五價元素加入矽中，會形成何種半導體？ 
(A) P型半導體 　(B) N型半導體 　(C)空乏區 　(D)不一定

(    )3.	下列有關外質半導體的敘述，何者錯誤？ 
(A)將五價雜質元素摻入純半導體，可形成N型半導體 　(B)將三價雜質元素摻入純半導體，可形成P型半導體 　(C) P型半導體之多數載子為電洞 　(D) N型半導體之少數載子為自由電子

(    )4.	PN接面於逆向偏壓越大時，空乏區的寬度會如何？ (A)增大  (B)減小 　(C)不變 　(D)不一定

(    )5.	理想的二極體，逆向電流為0，順向導通電壓約為多少？(A) 0V 　(B) 0.7V 　(C) 6V 　(D) 100V

(    )6.	一電子伏特的能量等於多少？
(A) 1.6×10－19焦耳 　(B) 1.6×10－19伏特

(C) 1.6×10－19耳格 　(D) 1.6×10－19庫侖

(    )7.	矽、鍺半導體的導電性隨溫度上升而產生何種變化？(A)增加 　(B)減少 　(C)不變 　(D)不一定

(    )8.	在矽半導體摻入五價的雜質，則此半導體形成何種型式？此半導體的多數載子為何？此半導體之電性為何？ (A) P型半導體，電洞，正電 　(B) P型半導體，電洞，電中性 　(C) N型半導體，電子，負電 　(D) N型半導體，電子，電中性

(    )9.	當二極體的逆向偏壓加大時，其空乏區寬度的變化為何？ 
(A)變大 　(B)變小 　(C)不變 　(D)不一定

(    )10.	有一矽二極體，在25℃時順向電壓降VF為0.65V，試問當溫度上升到45℃時，VF約為多少？ 
(A) 0.7V 　(B) 0.65V 　(C) 0.6V 　(D)0.55V

(    )11.	如圖所示之電路，若二極體為理想二極體，則Vo為多少？(A) 10V 　(B) 5V 　(C) 0V 　(D) − 5V

(    )12.	稽納二極體做穩壓功能時，是工作於哪個區域？ 
(A)順向工作區 　(B)順向飽和區 　(C)逆向截止區 　(D)逆向崩潰區

(    )13.	如圖所示之電路，下列有關Vout漣波電壓的峰對峰值之敘述，何者正確？　
 
(A)與Vin的頻率成正比 　(B)與Vm成正比 　(C)與RL的電阻值成正比 　(D)與C的電容量成正比

(    )14.	雙極性電晶體(BJT)是屬於下列何者控制的元件？ 
(A)電流 　(B)磁場 　(C)電場 　(D)溫度

(    )15.	某電晶體於IB = 0.1mA時IC = 10mA，則β應為多少？ (A) 0.01 　(B) 99 　(C) 100 　(D) 101

(    )16.	某電晶體之α= 0.99，則β等於多少？ 
(A) 40 　(B) 50 　(C) 99 　(D) 101

(    )17.	電晶體開關電路中，當集射極為ON狀態時，下列選項何者正確？ (A) IB = IE = 0

(B) βIB >IC (sat)  (C) βIB < IC (sat) 　(D) VBE = 0V

(    )18.	某電晶體之β = 100，當IB = 1mA時IC = 80mA，則此電晶體是操作在哪個區域？ (A)工作區 　(B)截止區 　(C)飽和區 　(D)無法判定

(    )19.	如圖所示之電路，若VBE = 0.8V，VCE = 0.2V，則電晶體是工作於哪個區域？(A)工作區 　(B)飽和區 　(C)截止區 　(D)無法判斷

(    )20.	電晶體開關電路的上升時間是指IC由10%上升至幾%所需之時間？ 
(A) 20% 　(B) 50% 　(C) 90% 　(D) 100%

(    )21.	電晶體放大器施加直流偏壓的主要目的是決定電晶體的什麼？ 
(A)靜態工作點 　(B) β值 　(C) 值 　(D)極性

(    )22.	有一放大器，其輸出電壓的正負半週波峰都被削平，可以採用下列哪個方法改善？ (A)把Q點移至截止點 　(B)把Q點移至飽和點 　(C)使用電壓較大的VCC電源 　(D)使用電壓較小的VCC電源

(    )23.	下列有關BJT固定偏壓電路的敘述，何者正確？ 
(A)基極電阻RB與集極相接 　(B)基極應接地 　(C) Q點易受β的影響而變動 　(D)必須包含射極電阻RE

(    )24.	如圖所示，A、B、C為某電晶體共射極放大器的三個不同工作點，其靜態功率消耗( P = VCE  IC )分別為PA、PB、PC，則下列敘述何者正確？
 
(A) PB > PA > PC 　(B) PA > PC > PB

(C) PA > PB > PC 　(D) PC > PB > PA

(    )25.	如圖所示之開關電路，若LED發亮的電壓為2V，電流為15mA，電晶體的飽和電壓VCE (sat)可忽略，則RB、RC的適當電阻值為多少？
 
(A) 50kΩ、100Ω 　(B) 30kΩ、100Ω

(C) 50kΩ、200Ω　(D) 30kΩ、200Ω

(    )26.	如圖所示之電路，IC約為多少？
 
(A) 1mA 　(B) 2mA 　(C) 4mA 　(D) 10mA

(    )27.	下列放大器，何者可工作於較高頻率？ 
(A)共射極放大器 　(B)共集極放大器 　(C)共基極放大器 　(D)以上皆是

(    )28.	如圖所示之電路，輸入電阻Ri 約為多少？　
 
(A) 20Ω 　(B) 4kΩ　(C) 2.8kΩ　(D) 9kΩ

(    )29.	如圖是共射極放大電路，圖中哪一項錯誤？　
 
(A)輸入信號的位置 　(B)輸出信號的位置

(C)輸出信號的相位 　(D)直流電源的極性

(    )30.	下列對於共集極放大器的敘述，何者正確？ 
(A)輸入及輸出信號相位差180度 　(B)電壓增益小於1 　(C)輸出阻抗高 　(D)輸入阻抗低

(    )31.	下列關於BJT電晶體射極隨耦器之特性敘述，何者錯誤？ (A)輸出信號與輸入信號相位相同 　(B)電壓增益略小於1 　(C)電流增益小於1

(D)輸入阻抗甚高

(    )32.	下列敘述何者正確？ 
(A)共射極電路常用於高頻振盪電路 　(B)共射極電路常用作阻抗匹配器 　(C)共集極電路常用作電壓隨耦器 　(D)共基極電路適合作電流放大器

(    )33.	如圖所示之電路，C1的主要功能為下列何者？
 
(A)隔離交流信號 　(B)消除雜訊 　(C)降低輸入阻抗 　(D)隔離直流偏壓

(    )34.	電阻電容耦合串級放大器，低頻增益衰減的現象是由下列何者所造成的？(A)極際電容 　(B)耦合電容 　(C)米勒電容 　(D)雜散電阻

(    )35.	直接耦合放大器，又稱為直流放大器，下列敘述何者正確？ (A)只可以放大直流 　(B)可以放大交流信號 　(C)電路的穩定性最高 　(D)低頻響應不佳

(    )36.	下列關於N通道空乏型MOSFET特性的敘述，何者錯誤？ (A) VGS = 0時，ID = IDSS 　(B) N通道的夾止電壓VP是負值 　(C)在歐姆區操作時VDS < VP + VGS 　(D)閘極電流的理想值為零

(    )37.	如圖所示之電路，當VGS = VGS (OFF)時，下列敘述何者正確？　
 
(A) ID = 0mA 　(B) ID = 5mA 　(C) ID = 10mA 　(D) ID = 15mA

(    )38.	如圖所示之電路，若MOSFET的IDSS = 9mA，VGS (OFF) = − 4.5V，則汲極電流ID為多少？　
 
(A) 1mA 　(B) 3mA 　(C) 9mA 　(D) 15mA

(    )39.	若N通道增強型MOSFET的臨界電壓為VT，則當VDS ≥ VGS − VT而且VGS > VT時，其操作範圍是哪一區？ (A)歐姆區 　(B)電阻區 　(C)定電流區(飽和區) 　(D)截止區

(    )40.	如圖所示之電路，下列敘述何者錯誤？　
 
(A)輸出點Vout為兩個MOSFET(PMOS與NMOS)的源極 　(B)這個電路為反相器 　(C)實現這個電路需要用CMOS製程技術 　(D)接地那個MOSFET為NMOS