一、單選題 每題2分，共100分

- (    )下面何者不是踩下煞車時才會作動的裝置 (A)ESP 　(B)ABS 　(C)EBD 　(D)BOS

- (    )下列何者不是EPS的優點？ 
(A)裝置簡單 　(B)比液壓系統省油 　(C)輔助力道大於液壓系統 　(D)不受引擎轉速引響

- (    )有關液壓煞車系統採用之元件與設計，下列何者與增加煞車作用力無關？ 
(A)煞車踏板機構之槓桿比　 　(B)煞車主缸(或稱總泵)與各車輪煞車分缸(或稱分泵)活塞之截面積比　 　(C)煞車主缸(或稱總泵)輔助增壓器　 　(D)煞車主缸(或稱總泵)之單向閥

- (    )老王使用的汽車，原來使用的輪胎規格為165 / 70 SR14，若改用規格為195 / 60 HR14之新輪胎，則老王的汽車輪胎外徑有何變化？ (A)增加1.5 mm 　(B)增加3.0 mm 　(C)增加1.5英吋 　(D)增加3.0英吋

- (    )下列有關輪胎之敘述，何者錯誤？ 
(A)支撐車輛重量 　(B)吸收路面震動 　(C)與地面有足夠的驅動力與煞車力 　(D)維持車輛直線行駛

- (    )一般轎式汽車的輪胎胎壓為？ (A) 2.0～2.5 　(B) 2.5～4.0 　(C) 4.0～5.0 　(D) 5.0～8.0　kg/cm2

- (    )車輛煞車系統裝置綜合閥組時，其閥組不包含： (A)制動閥 　(B)差壓閥 　(C)節流閥 　(D)比例閥

- (    )下列有關輪胎的敘述，何者正確？ 
(A) 175/ 70 SR 14為一般交織胎(Bias Tire)之標註符號，175指輪胎斷面寬度為175 mm　 　(B) 6.0–14–4PR為一般輻射胎(Radial Tire)之標註符號，14指輪胎外徑為14吋　 　(C) 胎紋有方向性之車輪，換位時左右邊車輪不可互換使用，只能前後對調換位　 　(D) 一般小型車輪胎之充氣壓力約為100～120 psi

- (    )有關ABS(Anti-Brake System)之敘述，下列何者正確？ 
(A)車輪與地面之打滑率之控制應為0% 　(B)緊急煞車時，應立即踩住煞車踏板，ABS立即執行點放式的作動 　(C)ABS作動時，仍可控制改變車輛行進方向，但煞車距離不會改變 　(D)ABS作動時，可縮短煞車距離，但無法改變車輛行進方向

- (    )圖為鼓式煞車作用圖，作用元件①煞車踏板②煞車總泵③煞車分泵④煞車油⑤煞車總泵推桿⑥煞車來令片，其正確作動流程為？　
 
(A)①②⑤③④⑥ 　(B)①③⑤④②⑥ 　(C)①⑤②④③⑥ 　(D)①②③④⑤⑥

- (    )下長坡連續使用煞車而發生煞車失靈，最可能造成原因為？ 
(A)煞車皮碗發脹咬死 　(B)煞車來令片磨損間隙過大　 　(C)煞車油管混入空氣 　(D)煞車油路發生氣阻

- (    )有關電動轉向系統(Electric steering system)的敘述，下列何者錯誤？ 
(A)應使用特定等級的動力輔助轉向油 　(B)不須皮帶帶動 　(C)可減輕車重 　(D)可減輕油耗

- (    )為增強車身穩定，下列何者非屬煞車控制方面的應用？ 
(A) ABS (Anti-lock Braking System)　 　(B) BAS (Brake Assist System)　 　(C) EBD (Electronic Brakeforce Distribution)　 　(D) EPS (Electric Power Steering)

- (    )碟式煞車活塞上的橡膠油封的功用是 
(A)使活塞退回 　(B)產生密封的作用 　(C)自動調整來令片與煞車盤的間隙 　(D)以上均有

- (    )關於汽車車輪平衡與車輪換位的敘述，下列何者正確？ 
(A)若車輪靜平衡不良時，則車速愈快，車身左右擺動(橫向或軸向震動)愈嚴重　 　(B)若車輪動平衡不良時，則車速愈快，車身上下跳動愈嚴重　 　(C)有備胎之車輪換位時，其備胎一般都先換位至左前輪　 　(D)使用輻射層輪胎之汽車，車輪僅能前後換位，不能左右換位

- (    )斜紋層輪胎規格型號中，8PR表示： (A)8層斷層 　(B)8層線層的強度 　(C)8層斷層的強度 　(D)8層線層

- (    )有關空氣煞車系統，下列敘述何者正確？ 
(A)快放閥使用在前輪未裝置中繼閥的空氣煞車系統中 (B)快放閥是裝在後輪制動室與制動閥之間 (C)通常儲氣筒內的壓力保持在2 - 3 Kg / cm2 　(D)中繼閥不裝在後輪制動室與制動閥之間 　(E)空氣煞車的優點是不消耗引擎的動力

- (    )有關碟式煞車之敘述，下列敘述何者不正確？ 
(A)可防止煞車衰弱 (B)當來令片磨耗時，踏板行程不變 (C)有自動煞緊的作用 (D)煞車後冷卻性較鼓式煞車好

- (    )一旦車輛可能發生失控狀態時，就會介入協助修正轉向及穩定行車路線，同時限制動力輸出，維持車輛的安全性和操控性的是？ (A) ABS 　(B) ESP 　(C) EBD 　(D) BAS

- (    )輪胎靜平衡不良時，汽車行駛時會造成 (A)上下跳動 　(B)斜向擺動 　(C)左右擺動 　(D)轉向不良

- (    )有關輪胎與地面間附著力之敘述，下列何者錯誤？ 
(A)車輪承受載重愈大，附著力愈大 　(B)附著力與輪胎扁平比高低並無關連 　(C)若制動力超過附著力時，車輪容易鎖死 　(D)制動力愈大時，最大轉向力愈小，車子轉向時易造成橫向滑動

- (    )在車身穩定系統裝置中，何項作用是採作動煞車電磁閥，收放鎖死輪煞車力？ 
(A) ABS 　(B) BAS 　(C) EBD 　(D) TCS

- (    )齒桿輔助式電子控制EPS，以下何項非其優點？ (A)成本低 　(B)低噪音 　(C)裝置容易 　(D)較節能

- (    )碟式煞車系統之來令片與煞車碟盤間隙之調整方式為： 
(A)分泵活塞油封自動調整 　(B)手動棘輪調整 　(C)駐車煞車自動調整 　(D)腳踏煞車自動調整

- (    )下列何者是「電子車身動態穩定系統」的英文縮寫？ (A) ABS 　(B) ESP 　(C) EBD 　(D) BAS

- (    )行駛於雪地、泥濘或左右不同摩擦係數的路面時，當從各個輪速感知器偵測到從動輪速度低於驅動輪時，在輪胎即將打滑的瞬間，即自動降低或切斷傳到該輪上的牽引力，使動力傳到未打滑車輪讓車輛繼續前進之裝置為？ 
(A) ABS 　(B) BAS 　(C) EBD 　(D) TCS

- (    )雙迴路液壓煞車系統中，若有一分泵漏油，將導致幾個車輪無煞車作用？ 
(A)一輪 　(B)兩輪 　(C)三輪 　(D)四輪

- (    )煞車踏板踩一半時，空增壓式煞車輔助泵內之大氣閥與真空閥之作用為何？ 
(A)大氣閥關、真空閥開 　(B)大氣閥開、真空閥關 　(C)大氣閥與真空閥均關 　(D)大氣閥與真空閥均開

- (    )不是前碟後鼓式煞車系統，必須裝用的機件？ (A)計量閥 　(B)比例閥 　(C)防止門 　(D)差壓閥 　(E)方向控制閥

- (    )為增強車身穩定，下列何者非屬煞車控制方面的應用？ 
(A)ABS(Anti-lock Braking System) 　(B)BAS(Brake Assist System) 　(C)EBD(Electronic Brakeforce Distribution) 　(D)EPS(Electric Power Steering)

- (    )有關前後輪X型交叉的煞車迴路，下列敘述何者錯誤？ 
(A)此類迴路均採用前碟後鼓式煞車系統 　(B)在迴路中串接雙比例閥 　(C)前輪迴路的油壓皆由雙比例閥旁路直接輸出 　(D)後輪迴路的油壓由比例閥控制後輸出，閥內裝有防止門，但總泵內無防止門 　(E)若其中有一迴路故障時，雙比例閥會使無故障迴路的後輪油壓大於前輪的油壓

- (    )能保持煞車油管中的煞車油在一定壓力的配件是 
(A)總泵活塞 　(B)總泵活塞的補償孔 　(C)分泵的蹄片彈簧 　(D)總泵的防止門 　(E)總泵的皮碗護圈

- (    )車胎標示尺寸為185 / 70 SR 14其意義為： 
(A)胎寬為185mm，高寬比為70 %，速率限制為180公里／小時以下 　(B)胎寬為185mm，高寬比為70 %，速率限制為210公里／小時以下 　(C)胎寬為70mm，高寬比為185 %，速率限制為180公里／小時以下 　(D)胎寬為70mm，高寬比為14 %，速率限制為185公里／小時以下 　(E)胎寬為14英吋，高寬比為70 %，速率限制為210公里／小時以下

- (    )如圖所示，如果車輪運動方向不平均，應執行　
 (A)動平衡 　(B)靜平衡 　(C)充填氣壓 　(D)更換輪胎

- (    )Electronic Stability Program的作用時機為？ 
(A)踩下煞車時 　(B)車輪鎖死時 　(C)起步或加速出現偏滑時 　(D)閃避或過彎時

- (    )Electronic Brakeforce Distribution的作用時機為？ 
(A)踩下煞車時 　(B)車輪鎖死時 　(C)起步或加速出現偏滑時 　(D)踩下煞車，重心偏移時

- (    )現行大多乘用車輛裝置何種元件，可使駕駛者以很小的踩踏力量，就可得到很大的制動力？ 
(A)雙迴路總泵 　(B)輔助增壓器 　(C)蓄壓泵 　(D)空氣壓縮機

- (    )有關煞車踏板自由行程，下列敘述何者正確？ 
(A)踏板自由行程的目的在使煞車不作用時，總泵活塞能回到定位使回油孔不被堵塞 　(B)踏板的自由行程約為1-5mm，過大則會造成煞車打滑(延遲煞車) 　(C)裝有增壓器之煞車總泵應總泵拆下，先調整增壓器推桿長度，再調總泵推桿長度，以調整踏板自由行程 　(D)踏板自由行程不含總泵的無效行程，與煞車來令間隙的作用行程。 　(E)以上均是正確答案

- (    )輪胎之規格，皆會在何處標示？ (A)胎面 　(B)胎內 　(C)胎壁 　(D)胎唇

- (    )有關煞車油的敘述，下列何者錯誤？ (A)通常沸點大約在100℃ 　(B)其使用型號可參考DOT之規格 　(C)目前車輛常用規格以DOT3及DOT4為主 　(D)DOT3及DOT4之煞車油可以混用

- (    )如圖所示，此輪胎之花紋型式應為？
 (A)單導向花紋輪胎 　(B)非對稱型花紋輪胎 　(C)雪地專用輪胎 　(D)沙地用輪胎

- (    )煞車總泵的第一皮碗是 
(A)用以防止煞車油從後方漏出 　(B)受活塞推力壓油向前，受液壓回力而後退 　(C)受彈簧力推油向前

- (    )Brake Override System的作用時機為？ 
(A)踩下煞車時 　(B)車輪鎖死時 　(C)起步或加速出現偏滑時 　(D)踩下煞車，重心偏移時

- (    )Active Suspension Systems是指？ 
(A)煞車力道輔助系統 　(B)主動式電子控制懸吊系統 　(C)煞車優先系統 　(D)循跡防滑控制系統

- (    )輪胎規格若為175 / 70 SR 13，其中70代表： (A)輪胎寬度 　(B)高寬比 　(C)速率限制 　(D)輪胎半徑

- (    )有關各型式鼓式煞車之自動煞緊作用的敘述，下列何者錯誤？ 
(A)單動雙引導式，只有車輛前進時，兩蹄片方有自動煞緊作用 　(B)複動雙引導式，無論車輛前進或後退，兩蹄片均有自動煞緊 　(C)鎖跟式，無論車輛前進或後退，兩蹄片方無自動煞緊作用 　(D)單伺服式，只有車輛前進時，兩蹄片方有自動煞緊作用 　(E)雙伺服式，無論車輛前進或後退，兩蹄片均有自動煞緊作用

- (    )輪胎胎壁上有四碼數字為2518，表示是 
(A)西元2018年第2週所生產的輪胎 　(B)西元2018年第25週所生產的輪胎 　(C)僅能使用到西元2018年第25週的輪胎 　(D)僅能使用到西元2025年第18的週輪胎

- (    )沸點低的煞車油，在高溫時 (A)煞車咬死 　(B)煞車愈好 　(C)煞車不靈 　(D)易腐蝕煞車系配件

- (    )使輪胎與輪圈能緊密貼合者是？ (A)簾布層 　(B)氣密層 　(C)胎壁 　(D)胎唇

- (    )手煞車連桿是利用何者來定位？ (A)齒輪 　(B)連桿 　(C)棘輪 　(D)彈簧