| 市立新北高工 1 10 學 年 度 第 2 學期第 3 次段考 試 題 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 班別 |  | 座號 |  | 電腦卡作答 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科 目 | 機械材料 | 命題 教師 | 吳珠鈺 | 審題 教師 | 洪宜芳 | 年級 | 一 | 科別 | 模具科 | 姓名 |  |  |  | 是 |

- 選擇題（共 34 題，每題 3 分，共 102 分）

01.【   　 】DIN 為______國家標準之簡稱

(A) 中國　(B) 美國　(C) 德國　(D) 日本

02.【  　 】依據SAE 鋼鐵規格之編號SAE 2320 是

(A) 鎳鋼　(B) 鉻鋼　(C) 鎢鋼　(D) 鎳鉻鋼

03.【 　 】選用何種材料，對生活環境的汙染與員工的傷害可減至最低？

(A) 低公害材料　(B) 耐腐蝕材料　(C) 低成本材料　(D) 穩定性佳的材料

04.【 　 】S35C 是代表

(A) 低碳鋼　(B) 中碳鋼　(C) 高碳鋼　(D) 鑄鐵

05.【  　 】JIS 中，SS490 為構造用鋼編號，490 代表

(A) 最大抗拉強度為490N/mm2　(B) 含碳量4.9%

(C) 最小抗拉強度為490kg/mm2　(D) 最小抗拉強度為490N/mm2

06.【  　 】一般講物質的磁性主要是指

(A) 電子磁性　(B) 中子磁性　(C) 原子核磁性　(D) 分子磁性

07.【 　  】選用何種材料，其化學成分、處理方式及用途等，均經實驗證實，故其品質有相當的保證？
(A) 企業標準材料　(B) 公會標準材料　(C) 國家標準材料　(D) 以上皆非

08.【  　 】SAE 規格，最後二位數字表示？

(A) 平均含碳量　(B) 主要合金元素　(C) 鋼之種類　(D) 最小抗拉強度

09.【 　  】美國鋼鐵協會的代號為

(A) ANSI　(B) ASTM　(C) SAE　(D) AISI

10.【  　 】介電材料因能阻隔電子由一導板流通到另一導板，所以能增加儲存的

(A) 電阻　(B) 電能　(C) 電流　(D) 電磁

11.【  　 】CNS 中，常用的製品名稱符號中，U 代表

(A) 線料　(B) 特殊用途　(C) 薄板　(D) 鑄件

12.【 　  】磁化後，容易失去磁性的材料稱為_______磁體

(A) 硬　(B) 軟　(C) 密　(D) 鬆

13.【  　 】最常見的強化材為

(A) 石墨　(B) 纖維　(C) 粒子　(D) 粉體

14.【 　  】下列何者非自然界的奈米現象？

(A) 蓮花表面　(B) 鵝的羽毛　(C) 榕樹葉片　(D) 蝴碟翅膀鱗片

15.【 　  】當磁場強度H 降至–Hc 時，磁感應強度B 為零，則–Hc 稱為

(A) 剩磁力　(B) 矯頑力　(C) 磁消力　(D) 渦磁力

16.【  　 】熱固性高分子材料之所以具有較強的剛性，主要原因為

(A) 外形　(B) 網狀結構　(C) 顆粒大小　(D) 製程

17.【 　  】材料選用的最基本要求為

(A) 使用條件　(B) 穩定性　(C) 加工性　(D) 成本

18.【 　  】共價鍵上的價電子脫離時，形成了

(A) 電效　(B) 電量　(C) 電洞　(D) 電性

19.【 　  】奈米是指    (A) 10–6 公克　(B) 10–9 公尺　(C) 10–12 公分　(D) 10–10 公斤

20.【  　 】S40C 中，S 為碳鋼編號，40 則表示

(A) 含碳量0.4%　(B) 最小抗拉強度為40kg/mm2　(C) 含碳量0.4　(D) 最小抗拉強度為40N/mm2

21.【  　 】國際標準組織的代號為？

(A) AMS　(B) DIN　(C) ISO　(D) SAE

22.【  　 】SKH2 是指______高速鋼

(A) 第一種　(B) 第二種　(C) 第三種　(D) 第四種

23.【 　  】異質半導體依所入之雜質的不同，又可分為_______兩種

(A) r 與s 型　(B) m 與q 型　(C) p 與n 型　(D) x 與y 型

24.【 　  】n 型半導體係加入第幾族元素而成？

(A) I　(B) II　(C) III　(D) V

25.【  　 】依CNS 規格，S34C 表示何種材料？

(A) 含碳量為0.34% 的碳鋼　(B) 抗拉強度最小為34kg/mm2 的碳鋼

(C) 含碳量為3.4% 的碳鋼　(D) 抗拉強度最大為34kg/mm2 的碳鋼

26.【  　 】n 型半導體常摻入何種元素？

(A) P　(B) B　(C) Cu　(D) Co

27.【  　 】p 型半導體係靠何項來傳導電流？

(A) 電子　(B) 中子　(C) 質子　(D) 電洞

28.【 　  】使原本不具磁性的物體得到磁性者稱為

(A) 磁變　(B) 磁化　(C) 磁偶　(D) 磁吸

29.【  　 】對於材料的選用，下列敘述何者正確？

(A) S45C 和S22C 的含碳量相同　(B) P2 代表兩公分厚的鋼板

(C) S45C 比S22C 鋼的熔接性好　(D) S45C 比S22C 鋼的硬度高

30.【 　  】天然橡膠加入8% 的______後將更具彈性

(A) Si　(B) S　(C) Se　(D) Al

31.【 　  】光在傳播時，若經過兩個不同介質的介面，由於介質傳遞光的速度不同，就會產生

(A) 干涉　(B) 折射　(C) 反射　(D) 繞射

32.【 　  】最常見的半導體材料為

(A) Si、Ge　(B) Se、Ge　(C) Te、Se　(D) S、Si

33.【  　 】SAE 1120 表示

(A) 碳鋼　(B) 易切鋼　(C) 錳鋼　(D) 鎳鋼

34.【 　  】陶瓷是由離子鍵或______結合的複雜化合物和固溶體

(A) 金屬鍵　(B) 分子鍵　(C) 共價鍵　(D) 原子鍵