| 市立新北高工 1 1 0學 年 度 第2學期第 期末段考 試 題 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 班別 |  | 座號 |  | 電腦卡作答 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科 目 | 機械製造 | 命題 教師 | 顏俊杰 | 審題 教師 | 吳珠鈺 | 年級 | 一 | 科別 | 模具科 | 姓名 |  |  |  |  | 否 |

作答說明：同學直接作答於題目卷中，使用黑色或藍色原子筆作答

一、單選題：每題2.5分，共計40題，總計100

（　　）1. 齒輪的齒頂圓與節圓之徑向距離稱為　
(A)齒頂高　(B)齒根高　(C)工作深　(D)齒高。

（　　）2. 齒輪的節圓直徑100 mm，齒數50齒，則模數為　
(A)6.28 mm　(B)2 mm　(C)4 mm　(D)3.14 mm。

（　　）3. 有關粉末冶金缺點之敘述，下列何者不正確？　
(A)鋁、鎂、鈦、鎢等較活潑之金屬粉末，容易燃燒而引起火災　(B)設備費高，不適合少量生產　(C)金屬粉末價格較高，而且不易儲存　(D)金屬粉末之流動性不良，無法製造複雜形狀之產品。

（　　）4. 下列敘述何者不正確？　
(A)最常用的塑膠成形法是壓縮模成形　(B)塑膠吹瓶成形法，主要是利用熱塑性塑膠以製造中空之塑膠瓶　(C)將塑膠加入玻璃纖維補強而製成之纖維強化塑膠，俗稱塑鋼，一般簡稱FRP　(D)塑膠之耐熱性比金屬差。

（　　）5. 下列何者不是螺旋齒輪的優點？　
(A)傳達動力大　(B)製造容易　(C)噪音小　(D)漸進式接觸。

（　　）6. 下列何者的節圓直徑最大？　
(A)齒條　(B)斜齒輪　(C)蝸桿　(D)蝸輪。

（　　）7. 有關金屬射出成型製程步驟：A射出成型、B燒結、C後處理、D粉末混煉、E去結合劑(脫脂)，下列製程順序何者正確？　
(A)DEABC　(B)DAEBC　(C)DBAEC　(D)DABCE。

（　　）8. 淬火硬化之齒輪不適用於下列何種齒輪精修法？　
(A)搪齒法　(B)磨齒法　(C)研齒法　(D)滾軋法。

（　　）9. 齒輪節圓至齒頂圓間之輪齒曲面稱為　
(A)齒面　(B)齒腹　(C)齒頂　(D)齒根。

（　　）10. 下列何種齒輪製造法不適合大量生產齒輪？　
(A)成形刀切削法　(B)滾齒法　(C)粉末冶金法　(D)沖壓法。

（　　）11. 高熔點金屬粉以何種方法製造？　
(A)機械粉碎法　(B)電解法　(C)噴霧法　(D)還原法。

（　　）12. 下列何者屬於熱塑性塑膠？　
(A)聚氯乙烯　(B)環氧樹脂　(C)尿素樹脂　(D)酚醛樹脂。

（　　）13. 市售塑膠寶特瓶，用何種加工方法製成？　
(A)壓縮模形法　(B)射出成形法　(C)擠製(押出)成形法　(D)吹製成形法。

（　　）14. 直徑100 cm、壁厚為3 mm之海上塑膠浮球，則此浮球以下列哪一種方法製造較佳？　
(A)旋轉成形法(Rotational Molding)　(B)滾壓成形法(Calendering Molding)　(C)吹製成形法(Blow Molding)　(D)擠製成形法(Extruding Molding)。

（　　）15. 下列何種模塑成形法(Molding)最適合大量生產以軟性薄層塑膠為原料之包裝膠膜、窗簾布、雨衣等產品？　
(A)射出成形(Injection Molding)　(B)擠製成形(Extruding)　(C)滾壓成形(Calendering)　(D)吹製成形(Blow Molding)。

（　　）16. 化學銑切、化學切胚以及化學雕刻的共通點為　
(A)均應用熱能將材料熔解、蒸發而去除　(B)均在大氣中加工　(C)均以化學腐蝕液腐蝕工件　(D)均在真空中加工。

（　　）17. 下列有關積層製造之敘述，何者不正確？　
(A)將CAD所設計的三次元立體圖檔轉換成實體模型　(B)以切片機(Slicer)的軟體功能將3D電腦模型轉換成一系列薄層　(C)只能列印金屬　(D)依建模、列印、完成之步驟進行。

（　　）18. 選擇性雷射燒結之縮寫為　
(A)SLA　(B)SLS　(C)AM　(D)RP。

（　　）19. 下列何種加工法不必依工件加工部位之形狀製作工具？　
(A)雕模EDM　(B)拉削加工　(C)ECM　(D)雷射加工。

（　　）20. 下列何者不是數值控制工具機的優點？　
(A)尺寸精確　(B)設備費用低　(C)不需昂貴的鑽模　(D)減少人為因素的影響。

（　　）21. CNC程式中之進給機能以　　　　表示
(A)N　(B)M　(C)T　(D)F。

（　　）22. 設有測定修正回饋裝置之NC控制系統為　
(A)閉環式　(B)開環式　(C)直線式　(D)循環式。

（　　）23. 下列哪一種設備整合了自動化生產機器、工業機器人及無人搬運車，進行數種不同零件的加工？　
(A)彈性製造系統(FMS)　(B)電腦數值控制系統(CNC)　(C)固定型自動系統(fixed automation)　(D)電腦輔助設計及製造系統(CAD/CAM)。

（　　）24. 切削中心機，一般均具有ATC裝置：所謂ATC係指　
(A)自動程式製作工具　(B)自動程式輸入　(C)自動刀具交換　(D)自動刀具補正。

（　　）25. 下列有關塑膠之敘述何項不正確？　
(A)剛性差　(B)加填充料可增加強度，降低成本　(C)有機高分子聚合物　(D)為石化業之上游產品。

（　　）26. 一對嚙合齒輪之齒頂面與齒底面之間隙稱為　
(A)餘隙　(B)齒隙　(C)背隙　(D)空隙。

（　　）27. 硬面齒輪加工程序中，何者為最後製程？　
(A)滾齒　(B)刮齒　(C)高周波感應淬火　(D)搪齒。

（　　）28. 下列何種方法所製成之金屬粉粒純度最高？　
(A)電解法　(B)噴霧法　(C)機械粉碎法　(D)還原法。

（　　）29. 下面對放電加工特性之敘述那一項不正確？　
(A)不管工件多硬，只要是導體均可加工　(B)加工是在非導電性液體中進行，產生火花是因為加工液之絕緣破壞　(C)放電時電極不會損耗　(D)材料去除的原理主要是放電時產生的高溫將材料熔解。

（　　）30. 下列有關雷射加工之敘述，何者不正確？　
(A)以集中之光能投射於工件表面，能使工件瞬間熔解或蒸發而達到切除的目的　(B)吸光性高者容易吸熱，所以加工性較好　(C)不能切割金屬　(D)非接觸式加工，材料不會有機械擠壓或機械應力。

（　　）31. 下列哪一種加工方法，其加工過程不需要使用磨料？　
(A)化學銑切加工　(B)磨粒噴射加工　(C)超音波加工　(D)滾筒磨光。

（　　）32. 有關非傳統加工之敘述，下列何者不正確？　
(A)熱固性塑膠在固化成形後，即使再加熱也無法再度軟化　(B)粉末冶金燒結之目的是加熱粉末使其互相結合　(C)電子束加工不需要在真空中進行　(D)超音波加工適合加工硬脆材料。

（　　）33. 下列何種加工法，不需使用模具？　
(A)金屬射出成形　(B)放電加工　(C)擠製成形　(D)粉末冶金。

（　　）34. 有關放電加工之敘述，下列何者正確？　
(A)環氧樹脂可以當作工具電極　(B)加工時通常工件及工具電極都會消耗　(C)線切割放電加工通常使用鐵線作為工具電極　(D)不可以加工碳化鎢材料。

（　　）35. 綜合CNC機械、倉儲管理系統、無人搬運車及自動檢驗的生產系統，稱為下列何者？　
(A)彈性製造系統　(B)客製化製造系統　(C)零件製造專業化系統　(D)工具機複合化製造系統。

（　　）36. 電腦輔助工程的縮寫是　
(A)CAD　(B)CAM　(C)CAE　(D)CAT。

（　　）37. 工業4.0的主軸是？　
(A)機械化　(B)電氣化　(C)資訊化與自動化　(D)智慧化。

（　　）38. 下列何者用於連接不平行、不相交的軸　
(A)正齒輪　(B)蝸輪與蝸桿　(C)斜方齒輪　(D)螺旋齒輪。

（　　）39. 下列何者與WEDM無關？　
(A)黃銅線　(B)純水加工液　(C)三維形狀　(D)CNC程式。

（　　）40. 有關非傳統加工之敘述，下列何者正確？　
(A)電積成形(Electroforming)是利用電鍍的作用，不須作脫模處理　(B)放電加工(Electrical Discharge Machining)時，電極與工件間會有火花，產生極大的殘留應力　(C)電化加工(Electrochemical Machining)之工件接陰極，工具接陽極，工件因電解作用而被蝕刻成形　(D)化學銑切(Chemical Milling)是利用化學腐蝕，工件浸入腐蝕液中，將工件未防蝕的部份去除。