| 市立新北高工110學年度第2學期 期末考 試題 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 班別 |  | 座號 |  | 電腦考作答 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 機件 原理 | 命題老師 | 魏立揚 | 審題老師 | 羅曉鈞 | 年級 | 二 | 科別 | 製圖 | 姓名 |  |  |  | 是 |

一、單選題(每題2.5分) 電腦卡作答

- (    )圖所示之滑車，若施力60 N，則可舉起重物多少N？
 
(A) 240 　(B) 300 　(C) 180 　(D) 20

- (    )腳踏車的機構為下列何者之應用？ 
(A)肘節機構 　(B)曲柄搖桿機構 　(C)雙曲柄機構 　(D)雙搖桿機構

- (    )有關棘輪機構之敘述，下列何者錯誤？ 
(A)可產生單向運動之機構 　(B)利用搖桿為原動 　(C)利用摩擦力傳動 　(D)多爪棘輪的運動週期較單爪棘輪短

- (    )一搖臂急回機構，若曲柄長10 cm，中心連線20 cm，則工作行程和回程之時間比為 
(A) 3.2：1 　(B) 1.6：1 　(C) 2：1 　(D) 2.4：1

- (    )一惠斯頓差動滑車定滑輪上之大輪直徑6 cm，小輪直徑4 cm，機械效率60%，若施力50 N，則可拉起重物若干N？ 
(A) 180 　(B) 210 　(C) 410 　(D) 300

- (    )下列何者非為肘節機構的應用實例？ 
(A)牛頭鉋床 　(B)手剪機 　(C)碎石機 　(D)衝壓機

- (    )在日內瓦機構中，從動輪的徑向溝槽數目愈多，則此從動輪在主動輪轉一圈的時間內，其運動時間與靜止時間的比值愈接近： 
(A)0 　(B)1 　(C)無窮大 　(D)無窮小

- (    )如圖所示之滑車組，設不計摩擦損失，則其機械利益為若干？　
 
(A)17 　(B)15 　(C)4 　(D)12

- (    )下列何種直線運動機構之運動軌跡呈“8”字形？ 
(A)蔡氏(Tchebicheff)直線運動機構 　(B)司羅氏(Scott-Russell)直線運動機構 　(C)羅氏(Robert)直線運動機構 　(D)瓦特氏(Watt)直線運動機構

- (    )棘輪機構中之止動爪的功用為 
(A)防止棘輪反轉 　(B)增加傳動力 　(C)驅動棘輪作單向迴轉 　(D)減少無效的回擺時間

- (    )日內瓦機構之從動輪具有四個徑向槽，若主動輪轉速為240 rpm，則從動輪的運動週期為多少秒？ 
(A)0.5 　(B)1 　(C)2 　(D)0.1

- (    )市面上的機械錶大都使用何種擒縱器？ 
(A)圓錐形擒縱器 　(B)不擺擒縱器 　(C)瑞士槓桿擒縱器 　(D)圓柱形擒縱器

- (    )桌上型電扇擺頭裝置，一般採用何種連桿機構？ 
(A)牽桿機構 　(B)雙搖桿機構 　(C)相等曲柄機構 　(D)曲柄搖桿機構

- (    )如圖所示之滑輪組，若物重W = 360 N，摩擦損失20%，則施力F應為多少N？
 
(A) 60 　(B) 150 　(C) 90 　(D) 120

- (    )如圖所示之滑車組，若不計摩擦損失，W = 1000 N時，F須多少N方可將之吊起？　
 
(A)333 　(B)200 　(C)250 　(D)500

- (    )下列何者為絕對直線運動機構？ 
(A)瓦特氏直線運動機構 　(B)皮氏直線運動機構 　(C)蔡氏直線運動機構 　(D)羅氏直線運動機構

- (    )立式鉋床之急回機構可應用 
(A)曲柄搖桿機構 　(B)滑槽曲柄機構 　(C)固定滑塊曲柄機構 　(D)牽桿機構

- (    )鐘錶係利用何種運動來指示正確時間？ 
(A)往復運動 　(B)反向運動 　(C)簡諧運動 　(D)間歇運動

- (    )棘輪千斤頂是利用何種作用產生？ 
(A)反向作用 　(B)摩擦作用 　(C)往復運動 　(D)間歇作用

- (    )萬能繪圖機、勞伯佛天平乃利用 
(A)平行等曲柄機構 　(B)雙曲柄機構 　(C)比例運動機構 　(D)直線運動機構

- (    )可逆棘輪常應用於 
(A)千斤頂 　(B)牛頭鉋床之自動進刀機構 　(C)絞盤 　(D)釣桿之捲線器

- (    )下列何者不能產生間歇運動？ 
(A)棘輪機構 　(B)離合器 　(C)擒縱器 　(D)凸輪

- (    )下列何種機構是屬於間歇運動機構？ 
(A)平行運動機構 　(B)雙滑塊機構 　(C)直線運動機構 　(D)凸輪機構

- (    )下列有關日內瓦機構之敘述，何者不正確？ 
(A)是由迴轉運動所產生之間歇運動機構 　(B)藉摩擦力來驅動 　(C)從動件如有六個等角間隔之徑向槽，則主動件每轉一圈，可使從動件轉動六分之一圈 　(D)可應用於工具機的分度裝置，或電影放映機之送片機構

- (    )如圖所示，假設滑輪、繩子重量及摩擦損失不計，則施力F應為　
 
(A)60 N 　(B)180 N 　(C)90 N 　(D)120 N

- (    )下列四連桿機構中，何者能將連續旋轉運動轉變為週期搖擺運動？ 
(A)曲柄搖桿機構 　(B)平行等曲柄機構 　(C)雙搖桿機構 　(D)雙曲柄機構

- (    )下列何者可消除機構之死點？ 
(A)增加連桿長度 　(B)加裝飛輪 　(C)增加連桿重量 　(D)增加曲柄長度

- (    )滑車之機械利益大於1，則 
(A)不省時不費力，但可改變施力方向 　(B)省時費力 　(C)省時省力 　(D)省力費時

- (    )下列何種機構沒有死點發生？ 
(A)曲柄搖桿機構 　(B)雙曲柄機構 　(C)往復滑塊曲柄機構 　(D)雙搖桿機構

- (    )手錶秒針的動作係一種 
(A)反向運動機構 　(B)直線運動機構 　(C)平行運動機構 　(D)間歇運動機構

- (    )下列何者可產生反向運動？ 
(A)小齒輪與齒條 　(B)日內瓦機構 　(C)棘輪機構 　(D)擒縱器

- (    )下列關於間歇運動敘述，何者錯誤？ 
(A)無聲棘輪可作正反雙向傳動 　(B)利用擒縱器可產生間歇運動 　(C)日內瓦機構是由迴轉運動而產生間歇運動 　(D)棘輪機構是由搖擺運動而產生間歇運動

- (    )一起重機在5秒內，以等速舉起重100 kgw之物體上升50 m，則此機器之功率為多少仟瓦？ 
(A)200 　(B)9.8 　(C)2 　(D)98

- (    )中國式絞盤，搖臂長30公分，兩鼓輪直徑分別為30及20公分，若不計摩擦損失，則以50牛頓之力可升起若干牛頓之重物？ 
(A) 240 　(B) 600 　(C) 120 　(D) 480

- (    )蚱蜢機構是 
(A)肘節機構 　(B)比例運動機構 　(C)急回機構 　(D)直線運動機構

- (    )如圖所示之滑車組，欲吊起W = 600 N之重物時，若摩擦損失50%，則施力F至少須多少N？
 
(A) 125 　(B) 100 　(C) 50 　(D) 250

- (    )有一西班牙滑車組，施加2 kN之力可將重物以平均每秒1公尺之速率升起，若不計摩擦損失，則消耗之功率為多少kW？ 
(A) 6 　(B) 1 　(C) 8 　(D) 4

- (    )間歇齒輪機構中，若從動輪為36齒，主動輪每迴轉一圈可使從動輪旋轉60度，則主動輪齒數為 
(A) 10 　(B) 6 　(C) 8 　(D) 4

- (    )下列何者是利用摩擦力來傳動？ 
(A)無聲棘輪 　(B)雙動棘輪 　(C)多爪棘輪 　(D)單爪棘輪

- (    )橢圓規是應用 
(A)等腰連桿組 　(B)曲柄搖桿組 　(C)雙曲柄組 　(D)雙搖桿組