選擇題，一題2分，共100分。

- (    )大型而重要的機器為便於軸承磨損時之調整通常採用 (A)整體軸承 　(B)四部軸承 　(C)對合軸承 　(D)滾動軸承

- (    )下列敘述對滾動軸承而言，何者錯誤？ 
(A)摩擦阻力較小 　(B)較能抵抗振動負荷 　(C)起動阻力小 　(D)潤滑較簡單

- (    )軸承所承受之負載係與軸中心線垂直者為 
(A)徑向軸承 　(B)樞軸承 　(C)止推軸承 　(D)環軸承

- (    )軸承的功用是 
(A)承受軸上的扭轉力 　(B)保持軸中心之位置 　(C)調整軸之中心位置 　(D)傳達動力

- (    )於所有滑動軸承使用最多者，如車床之主軸軸承、汽車曲柄軸上之軸承為 
(A)止推軸承 　(B)整體軸承 　(C)對合軸承 　(D)四部軸承

- (    )下列何種軸承在重負荷下，能自動對正中心？ 
(A)球面滾子軸承 　(B)圓筒滾子軸承 　(C)錐形滾子軸承 　(D)滾針軸承

- (    )多孔性之自潤軸承常以何種方法製成？ 
(A)鑄造 　(B)切削加工 　(C)粉末冶金 　(D)衝壓加工

- (    )有關無油軸承的敘述，下列何者錯誤？ 
(A)適合輕負載 　(B)是一種多孔軸承 　(C)軸承承面可以石墨為潤滑劑 　(D)不必加油亦具有極佳潤滑性

- (    )公稱號碼“6200”之軸承，其內徑為 
(A) 10 mm 　(B) 12 mm 　(C) 15 mm 　(D) 17 mm

- (    )軸承A的公稱號碼為“6310”，軸承B的公稱號碼為“6210”，則下列敘述何者錯誤？ 
(A)兩軸承均為深槽滾珠軸承 　(B)兩軸承的孔徑相等 　(C)軸承A可承受較大的負荷 　(D)軸承B的外徑較大

- (    )萬向接頭之兩軸夾角愈大，則角速比變化 
(A)不變 　(B)愈大 　(C)愈小 　(D)不一定

- (    )萬向接頭之原動軸以等角速度旋轉，而從動軸作 
(A)等角加速度旋轉 　(B)等角速度旋轉 　(C)變角速度旋轉 　(D)與主動軸角速度一樣

- (    )下列何者不屬於撓性聯結器？ (A)脹縮接頭 　(B)分筒聯結器 　(C)歐丹聯結器 　(D)鏈條聯結器

- (    )下列何種聯結器，可用於聯結平行但不共線之兩軸？ (A)套筒聯結器 　(B)凸緣聯結器 　(C)歐丹聯結器 　(D)萬向接頭

- (    )使用萬向接頭，兩軸中心線相交的角度最大不宜超過 (A) 5° 　(B) 10° 　(C) 20° 　(D) 30°

- (    )乾流體離合器是依據下列何者使乾流體夾緊轉板藉以傳達動力？ (A)摩擦力 　(B)棘爪 　(C)離心力大小 　(D)膨脹原理

- (    )使用錐形離合器時，半錐角以何者為最佳？ 
(A) 8° 　(B) 12.5° 　(C) 15° 　(D) 20°

- (    )可使兩軸迅速連接及分離的機件，稱為 (A)離合器 　(B)制動器 　(C)萬向接頭 　(D)聯結器

- (    )錐形離合器是依靠何種原理來傳達動力？ 
(A)離心力 　(B)摩擦力 　(C)熱脹冷縮 　(D)剪力

- (    )為使塊狀離合器接觸面的壓力均勻，接觸角必需在幾度以下？ (A) 180° 　(B) 120° 　(C) 60° 　(D) 30°

- (    )應用皮帶輪作為傳動機構，下列何者非為使用優點？ (A)可用於距離較遠傳動 　(B)傳動速比正確 　(C)超負荷時安全 　(D)裝置簡單成本低

- (    )桌上型鑽床常利用何種皮帶傳達動力？ (A)平皮帶 　(B)三角皮帶 　(C)定時皮帶 　(D)圓形皮帶

- (    )皮帶的內側具有齒形，與具有相同齒形之皮帶輪配合運轉，故無滑動可得正確之轉速比，此皮帶稱為 (A)三角皮帶 　(B)平皮帶 　(C)定時皮帶 　(D)梯形皮帶

- (    )V型皮帶之兩側面夾角約為 (A) 30° 　(B) 40° 　(C) 50° 　(D) 75°　以配合皮帶輪的傳動

- (    )三角皮帶斷面成 
(A)圓形 　(B)梯形 　(C)三角形 　(D)長方形

- (    )V型皮帶規格為“A×600”，式中「600」表示 
(A)帶輪之節徑 　(B)帶輪之外徑 　(C)軸距 　(D)帶圈長

- (    )依CNS規定，下列何種型別之普通V帶具有最大之斷面積？ (A) M 　(B) A 　(C) D 　(D) E

- (    )兩帶輪間，帶長若用尺量法，則每10呎長應減去多少吋作為帶長之緩衝？ (A) 0.5 　(B) 1 　(C) 1.5 　(D) 2

- (    )一組皮帶輪傳動，若T0表初張力，T1為緊邊張力，T2為鬆邊張力，則 (A) T0 > T1 > T2 　(B) T1 > T0 > T2 　(C) T1 > T2 > T0 　(D) T2 > T1 > T0

- (    )帶輪傳動中，緊側張力與鬆側張力之比值以 
(A) 3 　(B)  　(C) 7 　(D) 　倍為宜

- (    )下列何者最適合傳遞兩長距離軸之動力，且轉速比正確？ (A)摩擦輪系 　(B)皮帶輪系 　(C)齒輪系 　(D)鏈輪系

- (    )機車和腳踏車的鏈條為 
(A)塊狀鏈 　(B)滾子鏈 　(C)無聲鏈 　(D)平環鏈

- (    )鏈輪設計時，輪齒通常採用奇數齒的主要原因是 
(A)減少振動 　(B)使磨損均勻 　(C)避免脫鏈 　(D)減少弦線作用

- (    )無聲鏈在運轉時安靜無聲，其齒片兩端的齒形為 
(A)斜直邊 　(B)圓弧 　(C)橢圓形 　(D)漸開線

- (    )常用於船舶上之錨鏈，又稱日字鏈的是 
(A)滾子鏈 　(B)塊狀鏈 　(C)平環鏈 　(D)柱環鏈

- (    )平環鏈是適合於 
(A)動力傳送用 　(B)輸送用 　(C)起重用 　(D)固定用

- (    )下列何者非為動力鏈條？ 
(A)鉤節鏈 　(B)無聲鏈 　(C)塊狀鏈  　(D)滾子鏈

- (    )下列何者適用於傳達高速動力之鏈條？ 
(A)倒齒鏈 　(B)塊狀鏈 　(C)柱環鏈 　(D)滾子鏈

- (    )使用滾子鏈條其鏈節數通常為 
(A)奇數 　(B)偶數 　(C)奇數偶數均可 　(D)鏈輪齒數為奇數，鏈節則為奇數；鏈輪齒數為偶數，鏈節則為偶數

- (    )兩鏈輪的轉速與其節圓直徑 (A)成正比 　(B)成反比 　(C)平方成反比 　(D)無關

- (    )普通 V 帶規格「AX900」與「BX800」，下列敘述何者錯誤？ (A)前者之皮帶較長 (B)後者傳達之馬力較大 (C)兩者之有效拉力均相等 (D) 兩者之皮帶兩側面夾角均為 40°。

- (    )車床、銑床、鑽床等工具機，其馬達主軸常利用何種皮帶驅動？ (A)平皮帶 (B)三角皮帶 (C)定時皮帶 (D)圓形皮帶。

- (    )下列何者非為 CNS 所規範之普通 V 帶的型別？ (A)M (B)Y (C)A (D)E。

- (    )為減少弦線作用使鏈輪轉速均勻穩定，則設計鏈輪時齒數不得少於幾齒？ (A)17 (B)21 (C)25 (D)33。

- (    )下列關於滾子鏈條傳動的敘述，何者錯誤？ (A)兩軸中心距離為鏈條節距 20～50 倍左右 (B)與皮帶輪相較，其有效拉力大，傳動效率高 (C)接觸角應在 120°以上 (D)傳達動力大常應用於電梯升降之傳動。 電梯常以繩輪傳動。

- (    )軸承編號為 7903B，則下列敘述何者錯誤？ (A)接觸角 30o (B)外徑級序為 9 (C)內徑為 17 mm (D)為斜角滾珠軸承。

- (    )下列何種軸承之公稱接觸角為 30°？ (A)6210A (B)6210B (C)7210A (D)7210B。

- (    )有關軸承的敘述，何者正確？ (A)高速重負荷宜採用滑動軸承 (B)實體軸承使用時通常加裝襯套故不需潤滑 系統 (C)公稱號碼 6300 為深槽滾珠軸承 (D)止推軸承無法承受徑向力。

- (    )軸承編號為 NA49/28，則下列敘述何者錯誤？ (A)內徑 140 mm (B)外徑級序為 9 (C)寬度級序為 4 (D)為滾針軸承。

- (    )軸承編號為 136，則下最敘述何者錯誤？ (A)內徑 180mm (B)外徑級序為 3 (C)寬度級序為 0 (D)為自動對正滾珠軸承。