每題2.5分，共75分

- (    )下列何者不是同步發電機並聯運用的必要條件？ 
(A)感應電勢相等 　(B)相序相同 　(C)相位角相同 　(D)極數相同

- (    )下列何者可以測量三相同步發電機的相序？ 
(A)直流動力計 　(B)三相感應電動機 　(C)轉速計 　(D)電動發電機

- (    )如右圖為兩燈一電容法測定三相相序之電路，若相序為R－S－T則
 (A) L1比L2亮 　(B) L2比L1亮 　(C) L1不亮 　(D) L2不亮

- (    )甲、乙兩同步發電機並聯運轉，若減少甲發電機的場激磁，下列敘述何者正確？ (A)甲發電機供應更多的無效功率 　(B)甲發電機供應更多的電樞電流 　(C)甲發電機的功率因數提高 　(D)甲發電機的負載角變小

- (    )交流發電機並聯，想要將部份無效功率移到新併發電機，又不影響系統電壓值，須 
(A)增加新併發電機速率，減弱原發電機速率 　(B)同時增加新併發電機與原發電機速率 　(C)增加新併發電機激磁，減弱原發電機激磁 　(D)同時增加新併發電機與原發電機激磁

- (    )兩部同步發電機並聯運用時，應先核對其相序，若沒有相序檢定器，可利用下列何者來測相序？ 
(A)頻率計 　(B)轉速計 　(C)動力計 　(D)三相感應電動機

- (    )三相同步電動機定子有電樞繞組，轉子有磁場繞組，於正常運轉時 (A)定子加直流電，轉子加交流電 　(B)定子轉子都加交流電 　(C)定子轉子都加直流電 　(D)定子加交流電，轉子加直流電

- (    )同步電動機的轉速是由 (A)電源電壓大小 (B)電源頻率及電動機極數 　(C)負載大小 　(D)激磁電流大小所決定

- (    )同步電動機正常運轉之轉子轉速與旋轉磁場之轉速的大小關係為 
(A)轉子轉速較快 　(B)旋轉磁場之轉速較快 　(C)兩者相等 　(D)不一定

- (    )同步電動機當負載逐漸增加時，其轉矩角δ之大小為 (A)先增後減 　(B)先減後增 　(C)漸增 　(D)漸減

- (    )三相同步電動機之V型曲線，下列敘述何者正確？ (A)輸入電流與激磁電流的關係 　(B)輸入電壓與激磁電流的關係 　(C)輸入電壓與輸入電流的關係 　(D)輸入電流與轉速的關係

- (    )有一同步電動機，功因為1時，將場電流加大則 (A)功因變越前 (B)功因變滯後 (C)輸出功率增多　(D)轉速上升

- (    )同步電動機裝置阻尼繞組，下列敘述何者錯誤 (A)可以防止追逐現象(B)電動機可藉由阻尼繞組而自行起動(C)在同步轉速時，阻尼繞組發揮功用(D)若機械負載突然變大，使電動機轉速降低時，阻尼繞組的作用是使電動機加速

- (    )同步電動機起動時，轉子的磁場繞組應該 (A)加直流激磁 　(B)加交流激磁 　(C)外接電阻 　(D)開路

- (    )同步電動機要當同步調相機進相使用，作法為 
(A)使其單相運轉 　(B)使其反轉 　(C)使磁場繞組欠激磁 　(D)使磁場繞組過激磁

- (    )對於同步電動機其V型曲線之敘述，下列何者正確？ (A)負載大者其曲線愈高，負載小者其曲線愈低 　(B)其曲線與負載之大小無關 　(C)負載大者其曲線愈低，負載小者其曲線愈高 　(D)不一定

- (    )同步電動機並聯於輸電線路上，若使其欠激，則有下列何種功能？ (A)可防止同步發電機的自激發電現象 　(B)可防止同步發電機的追逐現象 　(C)可防止同步發電機的過載現象 　(D)可防止同步發電機的飛脫現象

- (    )同步電動機V型曲線中，各曲線最低點所形成之線，其功率因數為 (A)滯後 　(B)越前 　(C)等於1 　(D)不一定

- (    )步進電動機的轉速，是由下列何者因素所決定？ 
(A)激磁脈波的頻率 　(B)激磁脈波的電壓值 　(C)激磁脈波的電流值 　(D)負載量

- (    )關於步進電動機，下列敘述何者錯誤？ 
(A)可正、逆轉 　(B)可直接作開迴路控制 　(C)會產生累積誤差 　(D)轉動的角度和輸入的脈波數成正比

- (    )二相伺服電動機的轉子為(A)鼠籠式 　(B)永久磁鐵 　(C)電樞繞組 　(D)繞線式

- (    )伺服電動機為了減少慣性作用，轉子會製成何種形狀？ (A)粗短 　(B)細短 　(C)粗長 　(D)細長

- (    )相同容量下，若以保養容易、高效率、體積小等因素為主要考量時，則下列電動機何者最適宜？ 
(A)直流分激電動機 　(B)直流串激電動機 　(C)直流無刷電動機 　(D)感應電動機

- (    )下列何者極數可以不必為偶數？(A)步進電動機 　(B)線性感應電動機 　(C)伺服電動機 　(D)電磁耦合電動機

- (    )線性感應電動機之同步速率與極數 (A)成正比 　(B)成反比 　(C)無關 　(D)以上皆非

- (    )有關步進電動機的敘述，下列何者錯誤？ (A)常用於電腦周邊設備 　(B)當控制信號停止時，電動機會慢慢減速而停止 　(C)可由數位信號經驅動電路控制 　(D)一般採開迴路控制

- (    )下列何者不是步進電動機之特性？(A)旋轉總角度與輸入脈波總數成正比 　(B)轉速與輸入脈波頻率成正比 　(C)靜止時有較高之保持轉矩 　(D)需要碳刷，不易維護

- (    )下列何者不是二相步進馬達的激磁方式？(A)一相激磁 　(B)二相激磁 　(C)一、二相激磁 　(D)欠相激磁

- (    )下列關於直流無刷電動機的構造，何者正確？ 
(A)磁場繞組置於轉子 　(B)磁場繞組置於定子 　(C)電樞繞組置於轉子 　(D)電樞繞組置於定子

30. (    )高速度、低噪音之磁浮列車，是利用下列哪一種電動機來驅動？

(A)線性電動機 　(B)交流感應電動機 　(C)同步電動機 　(D)直流伺服電動機

| 有一3相，6極，220V同步電動機，接3相，220V，60Hz電源，其滿載轉速為(3分) | 有一12極、400V、60Hz三相同步電動機，輸出功率為6000W，則輸出轉矩約為(3分) |
| --- | --- |
| 有一三相同步電動機，輸出功率為1000kW，功率因數為0.8越前，效率為92%，其自電源取入的無效功率約為(3分) | 某工廠負載為300kW，功率因數為0.6滯後，欲將功因提高到0.9滯後，應加約多少容量之同步調相機(3分) (參考答案：242、246、250、254、258、262 有計算過程才給分) |
| 有一4極、240V、60Hz三相同步電動機，在額定狀態下運轉，測出該電動機的輸入線電流是75A，功率因數為0.85滯後，若效率為0.9，則此電動機的輸出轉矩約為(3分) | 某四相步進馬達，若轉子凸極數為18，則步進角θ為(3分) |
| 如圖所示，L1、L2、L3三燈泡用以檢測兩部同步發電機是否同步，若兩機相序相同、頻率相同、相位相同、電壓大小稍異，則(用 暗、明、滅 來分別描述各燈泡狀況) (3分) L1： L2： L3： | 甲、乙兩台三相同步發電機，容量皆為 1000 kVA，其轉速 - 負載關係 皆為下垂直線，甲機單獨使用時，無載時頻率為60 Hz，滿載時降為 59 Hz；乙機單獨使用時，無載時頻率為 60 Hz，滿載時降為 59.5 Hz。 若兩機並聯運用，供應1200 kW 功率因數為 1 的負載，則系統的頻 率為何？(3分) (111年四技二專) |
| 有甲、乙兩台交流發電機Y接並聯，甲發電機無載相電壓為200V，每相同步電抗為2Ω，乙發電機無載相電壓為180V，每相同步電抗為2Ω，若電阻忽略不計，則兩台發電機的無效環流為 (答案含小數點二位)(3分) | 一部四相可變磁阻型步進電動機採用一相激磁，每相每秒 加 300 個脈波，若轉子運轉在 300 rpm，則齒數為何？(3分) (110年四技二專) |