一、單選題 每題2分，共80分

- (    )行星齒輪系之行星架固定，太陽輪主動，環齒輪被動，則產生 
     (A)直接傳動 　(B)倒車加速 　(C)倒車減速 　(D)空檔

- (    )行駛中會於最佳時機自動切入4WD模式的是何種類型？ 
(A)傳統式4WD 　(B)電磁式4WD 　(C)適時4WD 　(D)全時4WD

- (    )可緩衝因路面不平的跳動，使車身震動減到最低的是 
(A)懸吊 　(B)轉向 　(C)煞車 　(D)傳動 系統

- (    )有關膜片彈簧式離合器，下列敘述何者正確？ 
(A)膜片彈簧與釋放軸承間應無間隙 　(B)其踏板空檔間隙永遠保持不變故不須調整 　(C)踏板操作力量較圈狀彈簧費力 　(D)離合器接合時嚮導軸承不轉

- (    )同步齒輪變速箱中，各檔之同步作用主要是靠 
(A)犬齒接合器 　(B)摩擦與犬齒接合器 　(C)行星齒輪傳動作用 　(D)離合器軸齒輪之離合作用 　(E)副軸上之離合小齒輪

- (    )環齒輪為主動，太陽輪為被動，行星齒輪架固定時產生 (A)小減速 (B)倒減速 (C)大加速 (D)大減速 (E)倒加速

- (    )為配合聯合傳動器與車輪間距離的變化，在驅動軸設計有 
(A)萬向接頭 　(B)滑動接頭 　(C)傳動接頭 　(D)中心軸承

- (    )下列何種機件不屬於離合器之操作機件 (A)離合器壓板 　(B)釋放槓桿 　(C)釋放軸承 　(D)嚮導軸承

- (    )乾式摩擦離合器之離合器片上，依傳遞扭矩的大小裝設多個阻尼彈簧，其作用為何？ 
(A)使離合器片不打滑 　(B)提供釋放軸承之反作用力 　(C)吸收扭轉震動 　(D)傳遞扭矩到變速箱

- (    )下列哪一種車型底盤最高？ (A)跑旅(Sports Car) 　(B)多功能休旅車MPV 　(C)休旅RV 　(D)貨卡(Truck)

- (    )CVT的優點是 (A)省油 　(B)平順 　(C)安靜 　(D)強有力的起步 　(E)以上皆是

- (    )下列何項裝置非屬底盤範圍？ (A)引擎 　(B)變速箱 　(C)差速器 　(D)傳動軸

- (    )離合器壓板與飛輪背面均鑄有石墨之目的何在 
(A)減少重量 　(B)增加摩擦系數 　(C)使分離更容易 　(D)作為潤滑之用及使接合更圓滑

- (    )載客為主的巴士，為了有更方便的載客空間，最適合設計成何種驅動型態？ 
(A)F.F 　(B)F.R 　(C)R.R 　(D)4WD

- (    )有關離合器，下列敘述何者正確？ 
(A)離合器分離時嚮導軸承不轉 (B)減震彈簧的彈力與引擎傳輸扭力的大小無關 (C)離合器片是屬於主動件 　(D)空檔間隙的大小僅與換檔容易與否有關，而與輸出動力之大小無關 　(E)為使離合器片潤滑良好，應加機油潤滑之

- (    )扭力變換器的扭力比，當轉速比為多少時最大？ (A)0 　(B)0.8 　(C)l.0 　(D)1.5 　(E)2.5

- (    )下列何者不是汽車常用的離合器操作方式？ (A)液壓式 　(B)鋼繩式 　(C)電磁式 　(D)連桿式

- (    )小轎車，因為引擎放置在前方，室內承載乘客，最適合設計成何種驅動型態？ 
(A)F.F. 　(B)F.R. 　(C)R.R 　(D)4WD

- (    )離合器機構中壓板之功用下列敘述何者正確？ 
(A)壓住釋放軸承，使軸承保持與離合器蓋同時轉動 　(B)壓住/不壓住離合器片，使離合器片與飛輪摩擦/不摩擦 　(C)壓住離合器蓋，使離合器蓋與飛輪更能同步轉動 　(D)壓住膜片彈簧，使離合器片確實切離飛輪

- (    )引擎必須具備變速器之主要原因是： 
(A)引擎熱能變化範圍太小 (B)引擎扭力變化範圍太小 (C)引擎扭力變化範圍太大 (D)引擎轉速太慢，車速無法加快

- (    )下列有關引擎及驅動輪位置之敘述，何者正確？ 
(A)前置引擎、後輪驅動，引擎冷卻容易，傳動效率較高 　(B)前置引擎、前輪驅動，迴轉半徑大，爬坡力差 　(C)後置引擎、後輪驅動，爬坡力較佳，小型車較少使用 　(D)前置引擎、前輪驅動，其底盤較前置引擎後輪驅動為高

- (    )現行小客車為配合重量設計，又能減短的動力傳遞路線，最適合設計成何種驅動型態？ 
(A) F.F 　(B) F.R 　(C) R.R 　(D) 4WD

- (    )機械式離合器機構中，其組成之元件下列何者正確？ 
(A)離合器踏板、離合器總泵、離合器拉索、離合器總成 (B)離合器踏板、離合器總泵、離合器分泵、離合器總成 　(C)離合器踏板、離合器油管、離合器分泵、離合器總成 (D)離合器踏板、釋放槓桿、離合器釋放拉索、離合器總成

- (    )車輛之懸吊系統與下列的那一項行駛特性最沒有關係？ 
(A)乘客舒適度 　(B)輪胎抓地力 　(C)車輛操控性 　(D)輪胎噪音

- (    )有關變速箱，下列何者正確？ 
(A)變速箱的減速比大於一，表示加速 　(B)變速箱的減速比小於一，表示扭力增大 　(C)車用變速箱的操縱機構一般採用晉級式 　(D)排倒檔時撥叉是撥動惰輪軸上的倒檔齒輪

- (    )簡單行星齒輪組中，若太陽齒輪為主動輪，行星齒輪架為被動輪，環齒輪固定，則其速比及轉向為何？ 
(A)大減速，同方向 　(B)大減速、反方向 　(C)大加速，同方向  　(D)大加速反方向

- (    )手動變速箱中連鎖機構的功能為？ 
(A)防止跳檔 　(B)防止2組檔位齒輪同時輸出 　(C)使變速箱可以1:1齒比輸出 　(D)使變速箱可以2組檔位同時輸出

- (    )下列何者不是變速箱的主要功用 
(A)提高車輛行駛舒適性 　(B)改變行進方向 　(C)傳遞引擎動力 　(D)改變速比

- (    )離合器的釋放軸承，隨離合器之運轉而運轉必在 
(A)離合器踏板被踩下時 　(B)離合器踏板鬆開後 　(C)車輛行進 　(D)車輛停止時 　(E)引擎停轉時

- (    )結合/切離引擎動力傳輸到變速箱的元件是 (A)飛輪 　(B)離合器 　(C)變速箱 　(D)傳動軸

- (    )當液體扭矩變換接合器(fluid torque converter coupler)之被動葉輪與主動葉輪的轉速比為零時，下列敘述何者正確？ 
(A)扭力比最大，傳動效率最小 　(B)扭力比最大，傳動效率最大 　(C)扭力比最小，傳動效率最小 　(D)扭力比最小，傳動效率最大

- (    )關於F.F.與F.R.驅動設計，何者正確？ 
(A)FF適用在貨車底盤 　(B)FR適用在小轎車 　(C)大型轎車適用FR設計 　(D)FR的空間利用率比FF大

- (    )引擎運轉中汽車在平地即將起步時，則該車狀態是？ 
(A)離合器在接合位置，變速箱在空檔 　(B)離合器在接合位置，變速箱在一檔 　(C)離合器在分離位置，變速箱在一檔 　(D)離合器在分離位置，變速箱在空檔 　(E)手煞車在停車位置，離合器在起步位置

- (    )手動變速箱檔位作用時，哪一個檔位不使用同步齒套？ (A)1檔 　(B)2檔 　(C)4檔 　(D)倒檔

- (    )某一自動變速箱內之液體扭力變換接合器，其主動葉輪轉速為2400 rpm，被動葉輪轉速為1800 rpm，則此時滑差為多少？ (A) 20 % 　(B) 25 % 　(C) 30 % 　(D) 35 %

- (    )造成手動變速箱換檔困難可能原因為： 
(A)離合器打滑 　(B)離合器無法分離 　(C)輪軸承鬆動 　(D)煞車咬死

- (    )下列何者是獨立式車架的優點？ (A)重心低 　(B)車身剛性高 　(C)行駛的穩定性較佳 　(D)車內空間利用率更高

- (    )同步變速器之變速齒輪是 (A)永嚙式 　(B)滑動式 　(C)正齒輪 　(D)蝸齒輪

- (    )兩嚙合齒輪，其齒輪齒數比值為4:1這表示小齒輪旋轉五圈則大齒輪旋轉 (A)10 　(B)20 　(C)4/5 　(D)5/4　圈

- (    )介於引擎飛輪與壓力板之間的離合器主要組件為 (A)殼蓋 　(B)離合器叉 　(C)膜片彈簧 　(D)摩擦盤

二、填充題 每格2分，共20分

- 煞車系統可分ˍˍˍˍˍˍ與ˍˍˍˍˍˍ兩大部分。

- ˍˍˍˍˍˍ離合器多搭配於自動變速箱。

- 車輛的驅動力可以設計成前輪或後輪驅動，也可以是四輪驅動，一般的通則都以較大的ˍˍˍˍˍˍ當成驅動的依據。

- 摩擦力的大小需與推動車輛的驅動力達到平衡，摩擦力太大，形成動力損失，摩擦力太小則容易ˍˍˍˍˍˍ。

- 離合器係以ˍˍˍˍˍˍ原理作動。

- 乾單片式離合器主要零件為飛輪、ˍˍˍˍˍˍ、離合器蓋總成、ˍˍˍˍˍˍ及ˍˍˍˍˍˍ。

- ˍˍˍˍˍˍ為接合／切離引擎產生的動力傳輸至變速箱之機件。

- 離合器踏板未踩下時動力流程：飛輪→離合器殼→ˍˍˍˍˍˍ→ˍˍˍˍˍˍ→ˍˍˍˍˍˍ→變速箱

- ˍˍˍˍˍˍ作用為避免跳檔。