| 市立新北高工 1 1 0學 年 度 第2學期第 1 次段考 試 題 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 班別 |  | 座號 |  | 電腦卡作答 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科 目 | 機械製造 | 命題 教師 | 顏俊杰 | 審題 教師 | 吳珠鈺 | 年級 | 一 | 科別 | 模具科 | 姓名 |  |  |  |  | 否 |

注意！！請同學使用藍色或黑色原子筆作答於題目卷上，請勿使用鉛筆。

一、單選題：每題2分，共30題，合計60分

（　　）1. 積體電路線寬用　　　　表示
(A)μm　(B)nm　(C)mm　(D)cm。

（　　）2. 幾何公差“○”表示　
(A)真圓度　(B)同心度　(C)圓柱度　(D)圓偏轉度。

（　　）3. 20H7/h6中，表示孔之偏差位置為　
(A)H　(B)7　(C)h　(D)6。

（　　）4. 下列何項不是游標卡尺之用途？　
(A)平面度量測　(B)階段量測(C)外徑量測　(D)深度量測。

（　　）5. 下列有關游標卡尺之敘述何者不正確？　
(A)量測工件外徑時，應取最小值　(B)工件應盡量靠近測爪尖端，以減少阿比誤差　(C)量測工件的槽寬時，應取最小值　(D)量測工件內徑時，應取最大值。

（　　）6. 有關塊規使用原則之敘述，下列何者不正確？　
(A)規劃組合塊規時，先從尺寸的最小位數開始選用　(B)組合時先從小尺寸堆疊到大尺寸　(C)組合所需塊規數愈少愈佳　(D)組合可採用旋轉法或堆疊法。

（　　）7. 三次元座標量測機之縮寫為　
(A)CMM　(B)MMC　(C)FMS　(D)MC。

（　　）8. 正弦桿之規格以　　　　表示
(A)全長　(B)兩圓桿中心距離　(C)圓桿直徑　(D)重量。

（　　）9. 下列何者是鑄鐵平板之優點？　
(A)耐磨性高　(B)不易腐蝕　(C)無磁性　(D)質軟易加工。

（　　）10. 光學平鏡之檢驗原理為光波之何種現象？　
(A)繞射　(B)干涉　(C)折射　(D)直線前進。

（　　）11. 幾何公差符號“//”表示　
(A)平行度　(B)位置度　(C)對稱度　(D)圓柱度。

（　　）12. 若孔之標稱尺度為35mm，上限界尺度為35.007mm，公差為0.025mm，則下限界尺度為多少mm？　
(A)34.975　(B)34.982　(C)35.000　(D)35.032。

（　　）13. 下列有關組合角尺相關知識的敘述，何者不正確？　
(A)組合角尺是由直尺、直角規(或稱角尺)、角度儀(或稱量角規)、和中心規組合而成　(B)直尺與直角規組合，可求得圓桿端面的中心　(C)直角規上的水平儀，可作水平檢測　(D)直尺與角度儀組合，可劃任意角度之直線。

（　　）14. 下列何種機器選用多鋒刀具？　
(A)車床　(B)鑽床　(C)鉋床　(D)搪床。

（　　）15. 刀具採用負斜角之主要目的為　
(A)所需切削力較小　(B)切屑變薄　(C)增加刀具刃口強度　(D)產生之切削熱較少。

（　　）16. 下列何者不是切削劑之作用？　
(A)減少摩擦　(B)阻止屑片因摩擦而熔著於刀具上　(C)防止鏽蝕　(D)增加刀具耐熱度。

（　　）17. 下列何者不常用來表示車床之規格？　
(A)車床重量　(B)床台長度　(C)兩心間距離　(D)旋徑。

（　　）18. 30H7之尺寸中，符號H7係表示下列何者之公差為7級公差？　
(A)孔　(B)軸　(C)圓　(D)角。

（　　）19. 塊規的使用，下列敘述何者不正確？　
(A)0級塊規不可替代2級塊規使用　(B)組合塊規應該從最薄的兩塊開始疊起　(C)塊規分為00，0，1，2四級　(D)組合數愈多，誤差愈大。

（　　）20. 下列何種機器選用單鋒刀具？　
(A)銑床　(B)鑽床　(C)搪床　(D)磨床。

（　　）21. 切削延展性高的材料，若切屑之內應力小，而刀具頂面對切屑之摩擦阻力小時，切屑在刀頂面上連續不斷的變形、流動，且不間斷的切屑型態為　
(A)連續式切屑　(B)刀口積屑的連續式切屑　(C)不連續式切屑　(D)鋸齒形切屑。

（　　）22. 下列何者為刀口積屑的循環過程？　
(A)形成→成長→分裂→脫落　(B)成長→形成→分裂→脫落　(C)形成→成長→脫落→分裂　(D)形成→脫落→分裂→成長。

（　　）23. 車刀之何種角度無法控制切屑之流向？　
(A)切邊角　(B)後斜角　(C)邊斜角　(D)邊間隙角。

（　　）24. 影響切削溫度最大的參數是　
(A)切削深度　(B)進刀量大小　(C)切削速度　(D)工件材質。

（　　）25. 工件長100mm，錐度部分長80mm，兩端直徑為20mm及16mm，則其錐度為　
(A)1：6　(B)1：8　(C)1：10　(D)1：20。

（　　）26. 車床導螺桿的牙形為　
(A)V形牙　(B)梯形牙　(C)方形牙　(D)鋸齒形牙。

（　　）27. 檢驗游標卡尺之精度，應選用何級塊規？　
(A)00級　(B)0級　(C)1級　(D)2級。

（　　）28. 下列何者屬於規量量具？　
(A)塊規　(B)高度規　(C)塞規　(D)游標卡尺。

（　　）29. 碳鋼含碳量在　
(A)0.1%　(B)0.3%　(C)0.5%　(D)0.7%　時切削性最好。

（　　）30. 切削速度的單位通常用何者表示？　
(A)m/min　(B)rpm　(C)mm/min　(D)mm/s。

二、填充題：每格2分，共10題，合計20分

1. 為求便於製造，常准許零件之尺度有一定之差異，此種允許的差異稱為＿＿＿＿。

2. 軸件之尺寸為 20 ± 0.02mm，則公差為＿＿＿＿mm。

3. 尺度相同時，級數大者公差＿＿＿＿。

4. 孔之偏差位置以＿＿＿＿英文字母表示，軸之偏差位置以＿＿＿＿英文字母表示。

5. 車床之規格主要以＿＿＿＿、＿＿＿＿與＿＿＿＿表示。

6. 切削刀具以＿＿＿＿角來控制切屑的流動；以＿＿＿＿角來避免與工件之摩擦。

三、問答題：每題10分，共2題，合計20分

1. 切削劑有那些功能？(列舉4項)

2. 刀具的磨損有那四種型式？