一、單選題  (每題3分，共36題)

- (    )交流電路中，電壓v(t) = 120sin (377t + 60)V，電流i(t) = 6sin (377t + 30)A，試求瞬間最大功率為何？ 
(A)1440W 　(B)1344W 　(C)1200W 　(D)1080W

- (    )在2歐姆之電阻器中，當通過i = 10 sin (sin t + )A時，電阻器所消耗的平均功率為何？ 
(A)50W 　(B)100W 　(C)150W 　(D)200W

- (    )某三相平衡電路之總功率為2kW，線電壓為220V，功率因數為0.8，則其三相視在功率為多少伏安？ 
(A)1000VA 　(B)1250VA 　(C)1600VA 　(D)2500VA

- (    )某電路的電壓v(t) = 20 sin (377t + 40)V，電流i(t) = 10 sin (377t + 10)A，則下列敘述何者錯誤？ 
(A)電路的頻率為60Hz  (B)電路的視在功率為100VA  (C)此電路電壓V相位超前電流i相位30  (D)電路的虛功率為100乏爾

- (    )有一定電壓配電系統載有100kW之負載，其功率因數為0.7，若將此負載的功率因數改善為0.9，則線路損失改變為原來損失的幾倍？ (A)49 / 81倍 　(B)7 / 9倍 　(C)9 / 7倍 　(D)81 / 49倍

- (    )有一交流電路v = 10 sin (100t + 10)V，i = 5 sin (100t – 50)A，功率因數為何(A)1 　(B)0.866 　(C)0.707 　(D)0.5

- (    )某電器為固定實功率負載，其功率因數為0.8時，線路電流為50A，若將功率因數提升至1.0時，則線路電流變為多少安培？ (A)30A 　(B)45A 　(C)40A 　(D)15A

- (    )如圖8所示電路，若電源電壓= 1000 V，則求電路總虛功率QT為多少乏爾？　
 (A)1000VAR 　(B)1250VAR 　(C)1500VAR 　(D)2250VAR

- (    )如圖9所示，求電路之總阻抗及消耗功率分別為何？　
 (A)3 / 800W 　(B)5 / 1200W 　(C)7 / 1600W 　(D)11 / 2000W

- (    )某交流電動機實功率為1.2kW，PF = 0.6(落後)，若並聯電容器將功率因數調整為1，試求線路損失功率下降為原來的百分之多少？ (A)64% 　(B)58% 　(C)36% 　(D)24%

- (    )某電感性負載消耗之平均功率為600W，虛功率為800VAR，則此負載之功率因數為何？ 
(A)0.8落後 　(B)0.6落後 　(C)0.8超前 　(D)0.6超前

- (    )電功率的單位是 (A)伏特 (B)安培 (C)歐姆 (D)瓦特

- (    )如圖13所示之三相電路，試求△接負載所吸收之三相總功率為多少仟瓦？
(A)2.016kW 　(B)3.62kW 　(C)6.05kW 　(D)12.1kW

- (    )如圖14所示為一瓦特計法量測三相平衡電路之虛功率，若該瓦特計讀值為500VAR，則此電路之總虛功率為何？　(A)0VAR 　(B)500VAR 　(C)500VAR 　(D)1500VAR

圖9

圖8

圖13

圖14

- (    )某三相Y接平衡負載，若其相電壓為220V，則線電壓約為多少？ 
(A)110V 　(B)220V 　(C)380V 　(D)440V

- (    )功率因數為0.866之三相電路，若使用兩功率計法測定功率時，其中一功率計之讀數，若為1000瓦特，則另一功率計之可能讀數為幾瓦特？ (A)866W 　(B)1000W 　(C)1500W 　(D)2000W

- (    )三相平衡Y接電源系統，n為中性點，若線電壓分別為、
及，下列有關相電壓之敘述，何者正確？ (A)

圖18

(B) 　(C) 　(D)

- (    )如18圖所示，各線路電阻皆為1，求線路電阻的損失為何？ 
(A)900W 　(B)1500W 　(C)1800W 　(D)2700W

- (    )某Y接正相序的平衡三相發電機接於平衡三相△接負載，且其線電壓為220V，若該△接負載為三個30Ω的純電阻所構成，求此負載所消耗的平均功率為何？ 
(A)2.42kW 　(B)4.84kW 　(C)7.26kW 　(D)9.68kW

- (    )三相平衡Y型連接負載，每相之阻抗1030歐姆，若線電壓為220V，則總功率為何？ 
(A)4192W 　(B)3650W 　(C)4840W 　(D)5625W

- (    )有一三相△型連接平衡負載，接於三相平衡電源，已知每相負載阻抗為1160 ，電源線電壓有效值為220V，求此負載消耗的總有效功率為多少？ (A)6600W 　(B)4400W 　(C)3810W 　(D)2200W

- (    )某平衡三相Y接負載，若每相為4 + j3歐姆，接於線電壓220V之三相平衡電源時，則 
(A)功率因數為0.6落後 　(B)總負載功率為7744W 　(C)相電流44A 　(D)線電流44A

- (    )有一串聯諧振頻率，若要產生fo = 1 MHz的諧振頻率，設L = 10H，必須使用多少的電容值？ 
(A)25pF 　(B)20pF 　(C)200pF 　(D)2500pF

圖25

(    )RLC串聯電路中，當電源頻率由零逐漸增加到無限大時，電路之電流將 
(A)先增加後減少 　(B)先減少後增加 　(C)逐漸增加 　(D)逐漸減少

- (    )如圖25所示為RLC並聯電路，當電路諧振時，則諧振率fo和功率因數PF為何？
(A) fo = 8Hz，PF = 1 　(B) fo = 16Hz，PF = 0.5 　(C) fo = 8Hz，PF = 0.707 　(D) fo = 16Hz，PF = 1

- (    )下列何者不是RLC串聯諧振時所具有的特性？ (A)電路阻抗Z = R 　(B)電路阻抗最大 　(C)功率因數cos = 1 　(D)XC = XL

- (    )對於LC並聯電路而言，若電感抗XL等於電容抗XC，下列敘述何者錯誤？ 
(A)諧振頻率 　(B)電路總導納為0 　(C)電源端輸入電流最大 　(D)當輸入頻率小於諧振頻率時，電路呈電感性

- (    )RLC串聯諧振電路，若輸入電源之頻率小於諧振頻率，則電路呈現： (A)電感性 　(B)電阻性 　(C)零阻抗 　(D)電容性

圖30

(    )在RLC串聯電路，在截止頻率時之電功率為諧振時電功率之多少倍？ 
(A)0.707倍 　(B)1.414倍 　(C)0.63倍 　(D)0.5倍

- (    )如圖30所示電路，求諧振時電感器的端電壓為多少伏特？
 (A)10V 　(B)20V 　(C)100V 　(D)200V

- (    )某RLC串聯諧振電路之Q值為20，諧振頻率為1kHz，則其上截止頻率為多少Hz？ 
(A)950Hz 　(B)975Hz 　(C)1025Hz 　(D)1050Hz

- (    )如圖32所示之RLC並聯諧振電路，已知諧振角度為500rad/s，若電阻為50，電容為100F，則電感值為何值？　
 (A)20mH 　(B)40mH 　(C)60mH 　(D)80mH

- (    )如圖33所示，求諧振時阻抗Z之值為何？　 (A)20 　(B)80 　(C)100 　(D)200

- (    )電流的單位是 (A)伏特 (B)安培 (C)歐姆 (D)瓦特

- (    )電壓的單位是 (A)伏特 (B)安培 (C)歐姆 (D)瓦特

- (    )學生周杰仁正在做一個RLC諧振電路的實驗，其電路的電流I和頻率f的響應紀錄圖，如圖35所示，已知電路接於交流電源200V，L = 500μH，C = 2mF，試問下列實驗數據組合，何者為完全正確？
①諧振頻率f2 = 160Hz  ②品質因數Q = 25  ③頻帶寬度B.W = 8Hz  ④在頻率f3工作時，A
⑤上截止頻率f3 = 163.2Hz下截止頻率f1 = 156.8Hz ⑥在頻率f2工作時，IC = IL = 400A ⑦此電路為RLC並聯諧振電路，R = 10Ω
(A)②④⑤⑦ 　(B) ①③⑤⑥ 　(C)①②④⑦ 　(D) ①③⑥⑦

圖32

圖33

圖34

圖35