| 市立新北高工110年度第2學期 期中考 試題 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 班別 | 甲 乙 丙 | 座號 |  | 電腦卡作答 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科 目 | 電子學 | 命題 教師 | 范綱憲 | 審題 教師 | 龔彥丞 | 年級 | 二 | 科別 | 電機 | 姓名 |  |  |  | 是 |

一、單選題  每題3分，共60分

- (    )具有輸入電阻大、電壓增益大而且高頻截止頻率大的放大電路，是下列何者？ (A)共閘極放大電路 　(B)疊接放大電路 　(C)共汲極放大電路 　(D)共源極放大電路

- (    )有一個串級放大電路，其各級之電壓增益分別為20dB及60 dB，則其總電壓增益為多少？ (A)80 　(B)1200 　(C)10000 　(D)350000

- (    )疊接放大電路是由何者所組成？ (A)CD + CG

(B)CS + CD 　(C)CS + CS 　(D)CS + CG

- (    )下列有關直接耦合串級放大電路之敘述，何者正確？ 
(A)各級間之直流偏壓工作點不會互相干擾 　(B)靜態工作點最穩定 　(C)電路成本高 　(D)低頻響應佳

- (    )各級電壓增益皆大於1之串級放大電路，若級數越多則下列敘述何者正確？ (A)電壓增益越大且頻寬越大 　(B)電壓增益越大且頻寬越小 　(C)電壓增益越小且頻寬越小 　(D)電壓增益越小且頻寬越大

- (    )如圖所示之數位開關電路，若Vin = 0V，則Vout約為多少(A) 1V (B) 3V (C) 0V (D) 5V

- (    )如圖所示之數位電路，若Vin = 0V，則Vout約為多少？

(A) 5V (B) 15V (C) 10V (D) 0V

- (    )如圖所示之數位電路，若VA = 0V、VB = +10V，則Vout約為多少？(A) 3V 　(B) 10V 　(C) 0V 　(D) 5V

- (    )編號CD4011的數位IC是下列哪一族類？

(A)RTL 　(B)TTL 　(C)CMOS 　(D)ECL

- (    )當電源為5V時，CMOS數位IC的輸入電壓，邏輯0是指多少伏特以下？ (A)3.5V  (B)2.5V  (C)5V  (D)1.5V

- (    )輸出電壓與輸入電壓反相的是下列何者？(A)共汲極放大器 　(B)共源極放大器 　(C)共閘極放大器

- (    )如圖所示之數位電路，若VA = 0V、VB = +10V，則Vout約為多少？(A) 3V 　(B) 10V 　(C) 0V 　(D) 5V

- (    )如圖所示DIP包裝IC，第1腳的位置是在何處？

(A)B  (B)A  (C)C  (D)D

- (    )輸出電阻最小的是下列何者？ (A)共汲極放大器

(B)共源極放大器 　(C)共閘極放大器

- (    )電壓增益最小的是下列何者？ (A)共汲極放大器

(B)共源極放大器 　(C)共閘極放大器

- (    )輸入電阻最小的是下列何者？ (A)共源極放大器

(B)共閘極放大器 　(C)共汲極放大器

- (    )如圖有加電容C3的電壓增益為AV1；沒有電容C3的電壓增益為AV2，AV1 / AV2？(A)4  (B)1  (C)2  (D)3

- (    )如圖為一MOSFET放大器之小信號等效電路圖，試問此電路之電壓增益為多少？
 
(A) Av = －(1 / RG) × gm × (RD + rds) / (RD rds)

(B) Av = －gm × (RD rds) / (RD + rds)

(C) Av = －(1 / RG) × gm × (RD rds) / (RD + rds)

(D) Av = －gm × (RD + rds) / (RD rds)

- (    )源極隨耦器的主要作用為下列何者？(A)增加電壓增益  (B)增加輸出電阻  (C)增加輸入電阻 (D)降低電流增益

- (    )下列有關緩衝放大器的敘述，何者錯誤？(A)常被用於串級放大器的輸入級 (B)輸出電阻必須很小 (C)必須有很高的輸入電阻 (D)最常被用為緩衝放大器的是共閘極放大器

二、計算題，每個答案4分，共44分

- 如圖所示，若每個MOSFET的gm = 20mS，則(1)輸入電阻Rin ？　(2)輸出電阻Rout ？　(3)電壓增益Av ？

- 如圖所示，若兩個MOSFET都是gm = 10mS，則(1)輸入電阻Rin？(2)輸出電阻Rout？(3)電壓增益？

- 如圖所示，MOSFET的gm = 3mS，則(1)輸入電阻Rin？(2)輸出電阻Rout？(3)電壓增益Av？

- 如圖所示，若MOSFET的IDSS = 16mA，VGS (OFF) = 4V，VGS = 2V，則(1) MOSFET的gm？(2)電壓增益？