一、單選題 每題3分，共60分

- (    )差速器之作用時刻是？ (A)超速傳動時 (B)正常直線行駛時 (C)兩車輪所受阻力不等時 (D)兩車輪所受阻力相等時。

- (    )當車輛直線行駛時，差速器內的兩側的差速小齒輪的動作是？ (A)僅自轉，但不繞盆形齒輪公轉 (B)一只順轉另一

只逆轉，但繞盆形齒輪公轉 (C)兩者同方向旋轉，但不繞盆形齒輪公轉 (D)不自轉，但繞盆形齒輪公轉。

- (    )下列後軸型式中，哪一種是通常不被採用？ (A)半浮式 (B)全浮式 (C) 3/4 浮式 (D) 1/4 浮式。

- (    )下列有關十字軸及軛型萬向接頭之敘述，何者正確？ (A)十字軸及軛型萬向接頭為一種等速萬向接頭 (B)當主動軸

與被動軸之夾角愈小時，被動軸旋轉之速度波動變化愈大 (C)十字軸及軛型萬向接頭之旋轉波動變化，可由兩個萬向接頭來抵消 (D)當主動軸與被動軸不在一直線時，主動軸轉一圈，被動軸有兩個角度位置與 主動軸相同轉速。

- (    )有關「等速萬向接頭」，甲生說：無論主動軸與被動軸中心線的夾角如何變化， 兩軸轉速皆相等者稱之。乙生說：

使主動軸與被動軸的傳動接觸點經常保持在兩 軸中心線的夾角平分線上，則兩軸成等速傳動。兩生的說法，下列

何者正確？ (A)甲生對，乙生也對 (B)甲生對，乙生錯 (C)甲生錯，乙生對 (D)甲生錯，乙生也錯。

- (    )懸吊系統中避震器老化，導致鬆軟無力，則？ (A)圈狀彈簧之震動加速 (B)圈狀彈簧之震動拖滯 (C)地面之震動會傳達至車體 (D)車輪承擔全部震動。

- (    )可能導致整體式懸吊系統汽車鋼板彈簧斷裂之原因為？ (A)潤滑不良 (B)超載 (C)彈簧掛鉤鬆動 (D)橡皮軸承或銅套損壞。

- (    )有關葉片彈簧兩端的安裝，下列何者正確？ (A)前端為固定端，後端為吊耳 (B)前端為吊耳，後端為固定端 (C)兩端均為固定端 (D)兩端均為吊耳。

- (    )裝置於懸吊間的穩定桿，其主要功用為？ (A)車輛直線行進時吸收震動 (B)車輛轉彎時防止車身側滾 (C)車輛停車時固定懸吊 (D)以上皆非。

- (    )獨立式懸吊系統與整體式之比較，下列何者正確？ (A)構造簡單，價格低廉 (B)高速時穩定性較佳 (C)輪胎貼地性較好 (D)承受負載能力較大。

- (    )下列何者非屬獨立式懸吊系統？ (A)葉片彈簧式 (B)麥花臣式 (C)雙控制臂式 (D)多連桿式。

- (    )空氣懸吊之彈性係數為？ (A)固定常數 (B)隨載重增加而增加 (C)與車速高低成正比 (D)與載重成反比。

- (    )有關避震器之敘述下列何者正確？ (A)僅使用於獨立式懸吊 (B)單作用式避震器為僅壓縮時有緩衝減震作用 (C)雙作用式避震器為壓縮及伸張時皆有緩衝減震作用 (D)小型乘用車避震器之內部常灌注氮氣。

- (    )下列那一個機件不屬於懸吊系統？ (A)圈狀彈簧 (B)轉向節臂 (C)避震器 (D)平穩桿。

- (    )有關麥花臣式懸吊之敘述下列何者正確？ (A)常搭配圈狀彈簧 (B)構造複雜堅硬，較能減少諧震 (C)一輪有跳動時，相對輪會跟著影響 (D)為整體式懸吊型式。

- (    ) 下列有關多連桿式懸吊之敘述，何者正確？ (A)構造簡單，維修較容易 (B)僅能行駛於一般道路上 (C)可依車型需求而設計不同角度作用 (D)為整體式懸吊之型式。

- (    )甲生與乙生分別對避震器提出看法。甲生說：單作用油壓式避震器在伸張時幾乎 無減震作用，但壓縮時有減震作用。乙生說：雙作用油壓式避震器在伸張及壓縮 均有減震作用。兩人的說法，何者正確？ (A)甲生對，乙生也對 (B)甲生對，乙生錯 (C)甲生錯，乙生對 (D)甲生錯，乙生也錯。

- (    )雞胸骨臂式(Wishbone type)懸吊系統中，為使車輪上下運動時能增進貼地性，並 改善轉彎性能，則需： (A)上、下控制臂要等長 (B)上控制臂較下控制臂長 (C)上控制臂較下控制臂短 (D)上、下控制臂要平行。

- (    )關於汽車懸吊系統的敘述，下列何者正確？ (A)使用整體式懸吊，當某一輪受地面不平而跳動時，另一輪會使車身不傾斜 (B)整體式懸吊比獨立式懸吊，具有車身較不易傾斜、乘坐舒適性較高的優點 (C)使用麥花臣式獨立懸吊系統的車輪跳動時，其方向盤穩固外傾角不會改變 (D)懸吊系統位於車輪軸與車架或車身間，以吸收或減少行駛時來自車輪與路面之震動。

- (    ) 有關麥花臣式(MacPhersonType)獨立懸吊裝置的安裝方式，甲生說：「滑柱總成(含 避震器)下端與轉向節連接，上端則固定在車身上。」乙生說：「其圈狀彈簧兩端 固定在橫桿與車身上。」兩生的說法，下列何者正確？ (A)甲生對，乙生也對 (B)甲生錯，乙生對 (C)甲生對，乙生錯 (D)甲生錯，乙生也錯。

- (    )有關四輪獨立懸吊車輛之推力線(Thrust Line)與推力角(Thrust Angle)，下列敘述 何者正確？ (A)連結兩前輪與兩後

輪中央點的直線即為推力線 (B)推力線與車輛中心線之夾角稱為推力角 (C)後輪前束左右調整平均但大於規範值時，推力線將偏向車輛中心線右方 (D)推力角大小與前輪前束成正比。

- (    )常見於全連結車或半聯結車的轉向型模式為？ (A)車輪轉向 (B)車軸轉向 (C)車架轉向 (D)車身轉向。

- (    )方向盤能將動力傳到轉向機輸出到畢特門臂或橫拉桿，畢特門臂或橫拉桿亦能將 動力傳回至方向盤者，下列何者為不屬於該類別？ (A)齒條與小齒輪式 (B)循環滾珠螺帽式 (C)蝸桿與扇形齒輪式 (D)可逆式。

- (    )轉向半徑的大小與下列何者無關？ (A)轉向齒輪的型式 (B)軸距 (C)輪距 (D)前輪的轉向角度。

- (    )動力機械中常見動力輔助轉向的類別，下列何者為非？ (A)真空輔助式 (B)液壓輔助式 (C)電動馬達輔助式 (D)全油壓直接驅動式。

- (    )全油壓直接驅動式動力輔助轉向的類型係使用於下列何項？ (A)傳統式貨車或轎車 (B)新款小型轎車 (C)大型商用貨車 (D)堆高機。

- (    )關於整體式懸吊，下列敘述何者錯誤？ (A)葉片彈簧由數片鋼片組合而成，長度皆相同 (B)葉片彈簧由金屬夾連接固定，第一片有耳栓孔，與車架吊耳連接 (C)葉片彈簧中間使用 U 型螺栓將葉片彈簧與車軸殼連接固定 (D)構造簡單，故障較少，強度大，可負重載。

- (    )小型乘用車大多採用獨立式懸吊，其所使用的彈簧是 (A)空氣彈簧 (B)扭桿彈簧 (C)片狀彈簧 (D)圈狀彈簧。

- (    )轉向半徑的大小與下列何者無關？ (A)轉向齒輪的型式 (B)軸距 (C)輪距 (D)前輪的轉向角度。

- (    )電動輔助轉向系統(Electric Power Steering)簡稱 EPS，下列敘述何者錯誤？ (A)由電動馬達直接提供轉向輔助力矩 (B)節能又環保 (C)方向盤不搖轉時，電動馬達仍持續作動不中斷 (D)省去了液壓動力轉向系統所必需的動力轉向油泵、軟管、液壓油、傳送帶和 裝於發動機上的皮帶輪。

二、填充題 每格2分，共40分

- ˍˍ      ˍ個別輪之震動由個別懸吊彈簧作用吸收。

- ˍˍˍˍˍˍ做為支撐車重並能吸收車輛行進時的震動，以提高乘客舒適性及安性。

- 獨立式懸吊有ˍˍˍˍˍˍ 、 ˍˍˍˍˍˍ及ˍˍˍˍˍˍ…等型式。

- 現代車輛大多依ˍˍˍˍˍˍ (Ackermann steering geometry)進行轉向設計。

- 轉向系統所使用的轉向機大致可以分成 ˍˍˍˍˍˍ與ˍˍˍˍˍˍ兩大類。

- 小型車大多使用整體式的轉向機，最常見的為 ˍˍˍˍˍˍ。

- 後軸總成有ˍˍˍˍˍˍ、ˍˍˍˍˍˍ  及 ˍˍˍˍˍˍ等型式。

- 傳動軸前端設置ˍˍˍˍˍˍ ，之後連接ˍˍˍˍˍˍ ， 傳動軸後端再設置傳動軸。

- ˍˍˍˍˍˍ為中空圓心軸，將引擎動力傳輸至後輪的差速器。

- ˍˍˍˍˍˍ為減少彈簧上下震動的反覆次數，以減少諧震。

- 近代高級車型的轉向機柱大多設計成多向度調整型式，並且加入ˍˍˍˍˍˍ 的設計。

- ˍˍˍˍˍˍ為最減速機構，也作為轉向時調整左、右輪不同轉速以順利轉向。

- 等速萬向接頭 多配置於前輪驅動軸型式，有ˍˍˍˍˍˍ、ˍˍˍˍˍˍ、雙偏位型及及本的 克士-衛司型…等型式。