| 市立新北高工 1 10 學 年 度 第 2 學期第 2 次段考 試 題 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 班別 |  | 座號 |  | 電腦卡作答 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科 目 | 機械材料 | 命題 教師 | 洪宜芳 | 審題 教師 | 吳珠鈺 | 年級 | 一 | 科別 | 模具科 | 姓名 |  |  |  | 是 |

- 選擇題（共 40 題，每題2.5 分，共 100 分）

1.【 　 】飛機用的杜拉鋁合金是一種________合金(A) 鋁銅　(B) 鋁錳　(C) 鋁鎂　(D) 鋁銅鎂

2.【 　 】硬銲常以______為清潔劑(A) 氯化鋅　(B) 松香　(C) 硼砂　(D) 乳化油

3.【 　 】鎳鐵合金中，何者在常溫附近之彈性係數幾乎不變(A) Invar　(B) Elinvar　(C) Monel　(D) Platinite

4.【 　 】蒙納合金為______，強度佳，又耐磨，鑄鍛均易。(A) 鎳鉻合金　(B) 鎳錳合金　(C) 鎳銅合金　(D) 鎳

鋁合金

5.【 　 】一般金之合金中，常加入何種金屬，以提高強度硬度？(A) 銀及銅　(B) 鉬及鈷　(C) 鉛及銻　(D) 鋁及

鎳

6.【 　 】錫器在何種溫度以下，會突然崩壞而變成粉末呢？(A) 300°C 以上　(B) 250∼300°C　(C) 150∼200°C

(D) – 40°C

7.【 　 】金屬薄片中，彎曲時會發出聲音之金屬是(A) 鋅　(B) 鉛　(C) 錫　(D) 鋁

8.【 　 】巴氏合金其組成為(A) 錫銻鋅　(B) 錫銻銅　(C) 錫鉛鋅　(D) 銅鋅錳

9.【 　 】鈦在地球的存量位居第 (A) 一位　(B) 二位　(C) 三位　(D) 四位

10.【 　 】巴氏合金的主要成分為？ (A) 錫　(B) 鋅　(C) 銅　(D) 銻

11.【 　 】蒙納合金中，何種元素含量最多？(A) 銅　(B) 鎳　(C) 錳　(D) 矽

12.【 　 】所謂馬口鐵是鍍 (A) 錫　(B) 鋅　(C) 鐵　(D) 銅

13.【 　 】______合金可代替白金作為電燈泡的封入導線？(A) Ni-Cr　(B) Ni-Cu　(C) Ni-Fe　(D) Ni-Mn

14.【 　 】可用作輸電線及天線之鋁合金為(A) 鋁德來　(B) 鋁杜拉　(C) 杜拉鋁　(D) 矽鋁明

15.【 　 】下列何者適用於製作度量衡儀器之好材料？(A) 鉑銥合金　(B) 金銀合金　(C) 銅鎳合金　(D) 鋅銀合金

16.【 　 】鈦的主要原料成分為 (A) TiN　(B) TiO2　(C) TiO3　(D) TiH

17.【 　 】鋁熱劑係由鋁粉中加入______混合而成(A) 碳化矽　(B) 氧化鐵　(C) 鑄鐵　(D) 錳鐵

18.【 　 】銅的最大用途為製造(A) 反射鏡　(B) 銲條　(C) 墊圈　(D) 電線與電纜

19.【 　 】豪斯勒合金為青銅中加入20% 的 (A) 鎳　(B) 鋁　(C) 磷　(D) 錳

20.【 　 】砲銅之強度及延性大，耐磨及鑄造容易，其主要合金成分為銅中加入10%的 (A) 鎳　(B) 錫　(C) 鉛

(D) 鋁

21.【 　 】杜拉鋁加何種元素，即成超杜拉鋁？(A) 鋁　(B) 鎂　(C) 矽　(D) 銅

22.【 　 】蒙納合金的含鎳量約為(A) 65∼70%　(B) 60∼65%　(C) 55∼60%　(D) 50∼55%

23.【 　 】軟銲鍍鋅鐵皮容器時，宜用錫銲，需要之銲劑為(A) 稀鹽酸　(B) 稀硫酸　(C) 鋅片溶於鹽酸之銲液

(D) 硼酸

24.【 　 】pH 值愈大，則電氣化學腐蝕愈(A) 快　(B) 慢　(C) 一樣　(D) 不一定

25.【 　 】下列何者非腐蝕的因素？(A) 純化　(B) 電化學　(C) 環境　(D) 鈍化

26.【 　 】電鍍時，金屬耐蝕材料應置於(A) 陽極　(B) 陰極　(C) 皆可　(D) 不一定，視情況而定

27.【 　 】金屬表面氧化產生層膜後，對腐蝕性的影響是(A) 保護內層組織，阻止繼續腐蝕　(B) 加速腐蝕的進行

(C) 視所處的環境而異　(D) 對腐蝕毫無影響

28.【 　 】造成隙縫腐蝕的主因是______所造成(A) 賈凡尼效應　(B) 濃淡電池效應　(C) 鈍化　(D) 應力集中

29.【 　 】下列何種材料常遭受粒間腐蝕？(A) 杜拉鋁　(B) 氮化鈦　(C) 碳化鎢　(D) 黃銅

30.【 　 】鋼鐵防鏽採用鍍層處理，其效果最佳者為(A) 鍍鋅法　(B) 鋅化法　(C) 鍍鎘法　(D) 鍍鉻法

31.【 　 】金屬中含不同元素或有雜質時，即有不同的電位差，電位高者(A) 先腐蝕　(B) 慢腐蝕　(C) 同時腐蝕

(D) 不會腐蝕

32.【 　 】溫度愈高，腐蝕之速率(A) 愈快　(B) 愈慢　(C) 不變　(D) 不一定

33.【 　 】pH 值愈大，則電氣化學腐蝕愈(A) 快　(B) 慢　(C) 不一定　(D) 一樣

34.【 　 】鋼料結晶愈小，則晶界愈多，其耐蝕性(A) 愈佳　(B) 愈差　(C) 無關　(D) 不變

35.【 　 】電解液之導電度愈大時，其腐蝕(A) 愈快　(B) 愈慢　(C) 不變　(D) 快慢不定

36.【 　 】不鏽鋼不易腐蝕的主因是(A) 賈凡尼效應　(B) 濃淡電池效應　(C) 鈍化　(D) 濃淡電池之陽極

37.【 　 】下列何者非造成金屬腐蝕的環境？(A) 溫度　(B) 濕度　(C) 物理性　(D) 廢氣

38.【 　 】金屬腐蝕的最主要原因是(A) 純粹化學上　(B) 電氣化學上　(C) 細菌之腐蝕　(D) 純粹物理上

39.【 　 】下列何者為鈍化腐蝕的現象？(A) 不鏽鋼不易腐蝕　(B) 銀器表面失去光澤　(C) 陽極部分的金屬被氧

化　(D) 溫度高腐蝕快

40.【 　 】防止鋁合金鏽蝕最好的方法是(A) 電鍍　(B) 陽極電解處理　(C) 噴漆　(D) 陰極電解處理