| 市立新北高工 1 10 學 年 度 第 2 學期第 補考 試 題 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 班別 |  | 座號 |  | 電腦卡作答 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科 目 | 機械材料 | 命題 教師 | 吳珠鈺 | 審題 教師 | 洪宜芳 | 年級 | 一 | 科別 | 模具科 | 姓名 |  |  |  | 是 |

一、選擇題（共 40 題，每題 2.5 分，共 100 分）

01.【     】碳化物合金中最常用的是
(A) 碳化鎢　(B) 碳化鈦　(C) 碳化矽　(D) 碳化銅

02.【    】硬銲常以______為清潔劑

(A) 氯化鋅　(B) 松香　(C) 硼砂　(D) 乳化油

03.【     】依據SAE 鋼鐵規格之編號SAE 2320 是

(A) 鎳鋼　(B) 鉻鋼　(C) 鎢鋼　(D) 鎳鉻鋼

04.【     】熱固性高分子材料之所以具有較強的剛性，主要原因為

(A) 外形　(B) 網狀結構　(C) 顆粒大小　(D) 製程

05.【     】碳化物刀片（Cemented carbide）銲接於刀柄所用的銲料為
(A) 銅　(B) 錫　(C) 鉛　(D) 鋅

07.【     】一般講物質的磁性主要是指

(A) 電子磁性　(B) 中子磁性　(C) 原子核磁性　(D) 分子磁性

08.【     】光在傳播時，若經過兩個不同介質的介面，由於介質傳遞光的速度不同，就會產生

(A) 干涉　(B) 折射　(C) 反射　(D) 繞射

09.【     】磁心材料本身不具磁性，但置於磁場中能馬上變為很強的磁石，而當磁場消失其 磁性能立刻消失。下列何者可當磁心材料

(A)矽鋼 (B)鉻鋼 (C)鎳鋼 (D)錳鋼

10.【     】pH 值愈大，則電氣化學腐蝕愈

(A) 快　(B) 慢　(C) 一樣　(D) 不一定

11.【     】p 型半導體係靠何項來傳導電流？

(A) 電子　(B) 中子　(C) 質子　(D) 電洞

12.【     】有關鑄鐵特性，下列敘述何者不正確？

(A)石墨分佈愈均勻則抗拉強度愈好

(B)灰鑄鐵潤滑性佳及具有制震能皆是因為具有石墨

(C)工具機鑄造成型的床台，長時間置於室外，其內應力會消失稱為鑄鐵的成長

(D)Si 會促進石墨化；Mn 會抑制石墨化

13.【     】下列有關濃差電池之敘述，何者不正確？

(A)是屬於電化學腐蝕  (B)是發生在同一種金屬上  (C)濃度低的那端成為陽極   (D)濃度高的那端成為陽極

14.【     】天然橡膠加入8% 的______後將更具彈性

(A) Si　(B) S　(C) Se　(D) Al

15.【     】鑄鐵之含碳量通常在
(A) 0.2∼0.67%　(B) 0.1∼1.8%　(C) 2.0∼6.6%　(D) 3∼8%

16.【     】當磁場強度H 降至–Hc 時，磁感應強度B 為零，則–Hc 稱為

(A) 剩磁力　(B) 矯頑力　(C) 磁消力　(D) 渦磁力

17.【     】最常見的半導體材料為

(A) Si、Ge　(B) Se、Ge　(C) Te、Se　(D) S、Si

18.【     】過共晶鑄鐵的組織為______的混合組織
(A) 肥粒鐵＋波來鐵　(B) 波來鐵＋沃斯田鐵　(C) 波來鐵＋雪明碳鐵　(D) 肥粒鐵＋雪明碳鐵

19.【     】 機械零件的隙縫處，特別容易受到腐蝕，其原因為               所造成

(A)濃淡電池效應　(B) 純化　(C) 環境　(D) 鈍化

20.【     】把鑄鐵加熱至A1 變態點以後反覆進行加熱，體積會發生膨脹而產生裂痕，此種現象稱為鑄鐵
(A) 脫碳　(B) 石墨化　(C) 成長　(D) 季化

21.【    】與水氣結合成酸雨的氣體是
(A) CO2　(B) SO2　(C) O2　(D) O3

22.【     】介電材料因能阻隔電子由一導板流通到另一導板，所以能增加儲存的

(A) 電阻　(B) 電能　(C) 電流　(D) 電磁

23.【     】下列何者為強磁性體

(A)Fe、Co、Ni (B)Al、Pt (C)Mn、Cr (D)Au、Ag

24.【     】下列何者適用於製作度量衡儀器之好材料？

(A) 鉑銥合金　(B) 金銀合金　(C) 銅鎳合金　(D) 鋅銀合金

25.【     】對於材料的選用，下列敘述何者正確？

(A) S45C 和S22C 的含碳量相同　(B) P2 代表兩公分厚的鋼板

(C) S45C 比S22C 鋼的熔接性好　(D) S45C 比S22C 鋼的硬度高

26.【     】把碳以外的元素換算成相對應的含碳量，再加上原來的碳量，所得到的值稱為 
(A) 含碳量　(B) 含非碳量　(C) 碳當量　(D) 碳增量

27.【     】所謂馬口鐵是鍍

(A) 錫　(B) 鋅　(C) 鐵　(D) 銅

28.【     】粒間腐蝕是發生在

(A)晶粒界面 (B)晶粒內部 (C)晶粒中心 (D)晶核

29.【       】球狀石墨鑄鐵即
(A) 展性鑄鐵　(B) 延性鑄鐵　(C) 白鑄鐵　(D) 冷硬鑄鐵

30.【      】JIS 中，SS490 為構造用鋼編號，490 代表

(A) 最大抗拉強度為490N/mm2　(B) 含碳量4.9%

(C) 最小抗拉強度為490kg/mm2　(D) 最小抗拉強度為490N/mm2

31.【      】製造機械，如希望機械之抗震能力佳，應選用
(A) 碳鋼　(B) 合金鋼　(C) 鑄鐵　(D) 高速鋼

32.【      】電鍍時，金屬耐蝕材料應置於

(A) 陽極　(B) 陰極　(C) 皆可　(D) 不一定，視情況而定

33.【      】鑄件長時間置於屋外可自然產生退火，此現象稱為
(A) 季化　(B) 退火　(C) 成長　(D) 韌化

34.【     】金屬表面氧化產生層膜後，對腐蝕性的影響是

(A) 保護內層組織，阻止繼續腐蝕　(B) 加速腐蝕的進行　(C) 視所處的環境而異　(D) 對腐蝕毫無影響

35.【      】SAE 規格，最後二位數字表示？

(A) 平均含碳量　(B) 主要合金元素　(C) 鋼之種類　(D) 最小抗拉強度

36.【      】32××代表 
(A) 鎢鋼　(B) 鉻鋼　(C) 鎳鉻鋼　(D) 矽錳鋼

37.【     】杜拉鋁加何種元素，即成超杜拉鋁？

(A) 鋁　(B) 鎂　(C) 矽　(D) 銅

38.【     】有關鑄鐵下列敘述何者不正確？

(A)鑄鐵是指含碳量在2.0%～6.67% 之間的鐵－碳合金

(B)含Si 多，冷速慢，碳易形成石墨

(C)含Si 少、冷速快，碳與鐵化合成Fe3C

(D)鑄鐵的共晶點在910℃

39.【     】錫器在何種溫度以下，會突然崩壞而變成粉末呢？

(A) 300°C 以上　(B) 250∼300°C　(C) 150∼200°C　(D) – 40°C

40.【     】鍍鋅鐵皮中鐵不會腐蝕係因？
(A) 鋅沒有極性　(B) 鐵成陽極　(C) 鐵成陰極　(D) 鋅成陰極