一、單選題

每題2分，共100分

- (    )下列有關螺帽鎖緊裝置敘述，何者正確？ 
(A)摩擦鎖緊裝置常用於大負載、反覆震動螺旋連接場合 　(B)使用鎖緊螺帽時，外側螺帽厚度應比內側螺帽厚度還厚 　(C)開口銷鎖緊屬於確閉鎖緊裝置 　(D)翻上墊圈屬於摩擦鎖緊裝置

- (    )螺旋彈性鎖緊墊圈是由鋼絲衝壓製成，斷面為 
(A)圓形 　(B)正方形 　(C)橢圓形 　(D)梯形

- (    )墊圈的註記中的公稱直徑是指 
(A)內徑 　(B)外徑 　(C)內徑與外徑平均 　(D)以上均可

- (    )能使軸與輪轂同時轉動，且允許軸與輪轂有軸向的相對運動者為 
(A)方鍵 　(B)半圓鍵 　(C)活鍵 　(D)斜鍵

- (    )下列何者錯誤？ 
(A)快釋銷的頭部帶有環圈，目的為拆卸方便 　(B)開口銷多為斷面半圓之硬質材料所製 　(C)栓接頭銷是利用剪力以傳達動力 　(D)鞍形鍵為無鍵座之鍵

- (    )可承受極大的扭力矩且彈性能高，常用於小型汽車之懸吊系統的彈簧為 
(A)板片彈簧 　(B)壓縮彈簧 　(C)拉伸彈簧 　(D)扭桿彈簧

- (    )一般家用之紗門因利用鉸鏈而能自動關閉，其所使用的彈簧為 
(A)扭轉彈簧 　(B)壓縮彈簧 　(C)錐形彈簧 　(D)拉伸彈簧

- (    )如圖所示之彈簧，K1=K2=K3=2 N/cm，試求其總彈簧常數
 
(A)2 N/cm 　(B)3 N/cm 　(C)4 N/cm 　(D)6 N/cm

- (    )如圖所示之彈簧，K1=3 N/cm，K2=K3=K4=2 N/cm，試求其總彈簧常數
 
(A)2 N/cm 　(B)3 N/cm 　(C)4 N/cm 　(D)6 N/cm

- (    )原長5 cm 彈簧常數5 N/mm 之彈簧，吊重20 N 後長度變為若干？ 
(A)54 mm 　(B)25 mm 　(C)40 mm 　(D)45 mm

- (    )數個彈簧串聯時，則下列何者正確？ 
(A)各彈簧常數必相等 　(B)各彈簧內部之恢復力必相等 　(C)各彈簧之有效圈數必相等 　(D)各彈簧指數必相等

- (    )有關無油軸承的敘述，下列何者錯誤？ 
(A)尼龍軸承屬於無油軸承 　(B)適合重負荷 　(C)軸承承面可充以石墨等為潤滑劑 　(D)不必加油亦具有極佳潤滑性

- (    )徑向滾珠軸承，鋼珠直徑愈大或數目愈多，則 
(A)軸承轉速可愈高 　(B)徑向荷重能力愈大 　(C)軸承安裝愈容易 　(D)軸承使用上無影響

- (    )滑動軸承的襯套材料以下列何者為最佳？ 
(A)巴氏合金 　(B)不銹鋼 　(C)鑄鐵 　(D)銅合金

- (    )若滾動軸承之直徑級序為3，寬度級序為2，則尺寸級序記號為 
(A)32 　(B)23 　(C)02 　(D)03

- (    )下列何者為剛性聯結器？ 
(A)分筒聯結器 　(B)萬向接頭 　(C)歐丹聯結器 　(D)齒輪聯結器

- (    )汽車傳動系統中，使用萬向接頭聯結器，其主要優點為 
(A)兩軸角度可任意變換 　(B)可承受較高轉速 　(C)可得到較大傳動力 　(D)可減少傳動噪音

- (    )兩軸間不使用齒輪傳動而用鏈輪的原因，下列何者正確？ 
(A)速比正確 　(B)轉速穩定均勻 　(C)兩軸距離較大 　(D)可高速傳動

- (    )一組開口皮帶輪傳動，主動輪直徑40公分，從動輪直徑80公分，中心距離200公分，則帶長為 
(A)390.4公分 　(B)490.4公分 　(C)590.4公分 　(D)690.4公分

- (    )一組平皮帶輪，直徑分別為80及40公分，中心距200公分，則使用交叉帶之帶長為若干公分？ 
(A)506.4 　(B)606.4 　(C)706.4 　(D)806.4

- (    )兩輪徑相同之開口皮帶機構中，若有效拉力為300 N且總拉力為600 N，則其緊邊拉力與鬆邊拉力之比值為多少？ 
(A)3 　(B)4 　(C)5 　(D)6

- (    )如圖所示，一組可作無段變速之錐輪(conepulley)，其中心距離為500 mm，以開口式皮帶傳動，則其皮帶長度為多少mm？(註：π= 3.14) 
 
(A)814 　(B)1283 　(C)1314 　(D)1345

- (    )下列何者非靠摩擦力傳動？ 
(A)繩輪 　(B)平皮帶輪 　(C)鏈輪 　(D)摩擦輪

- (    )下列何者非為動力鏈條？ 
(A)滾子鏈 　(B)塊狀鏈 　(C)柱環鏈 　(D)倒齒鏈

- (    )鏈圈的傳動 
(A)是一種多邊形傳動，速率略有變化 　(B)是一種多邊形傳動，速率穩定沒有變化 　(C)是一種圓形傳動，速率略有變化 　(D)是一種圓形傳動，速率穩定沒有變化

- (    )一差動螺旋之組合，L1為導程5 mm之右螺旋，L2為導程3 mm之右螺旋，手輪半徑50 mm，若摩擦損失20%，則欲使從動件下降20 mm，則手輪應旋轉？ 
(A) 5圈 　(B) 10圈 　(C) 20圈 　(D) 40圈

- (    )防止螺帽鬆脫的方法中利用摩擦鎖緊裝置，下列何者屬之？ 
(A)翻上墊圈 　(B)鎖緊螺帽 　(C)開口銷 　(D)彈簧線鎖緊

- (    )三線螺紋中，若螺距為3.14 cm，螺紋節圓直徑為30 mm，則導程角為 
(A)30 　(B)45 　(C)60 　(D)90

- (    )公制斜鍵之斜度為 
(A) 1：20 　(B) 1：50 　(C) 1：100 　(D) 1：120

- (    )下列關於鍵的敘述，何者錯誤？ 
(A)承受衝擊負荷以採用甘迺迪鍵較佳 　(B)路易氏鍵是由兩個形狀相同之斜鍵相對組合而成 　(C)滑鍵又稱為活鍵 　(D)半圓鍵之鍵寬約為軸直徑的1/4為宜

- (    )常用於指甲剪及機槍彈匣之彈簧為 
(A)單片彈簧 　(B)板片彈簧 　(C)錐形彈簧 　(D)扭桿彈簧

- (    )下列何者非為CNS所規範之普通V帶的型別？ 
(A)M 　(B)Y 　(C)A 　(D)E

- (    )保特瓶蓋及電燈泡接頭所用的螺紋是 
(A)惠氏螺紋 　(B)國際公制螺紋 　(C)愛克姆螺紋 　(D)圓螺紋

- (    )統一標準螺紋粗牙的符號為 
(A)UNC 　(B)UNF 　(C)NC 　(D)NF

- (    )一螺栓標註“M10×1.25×50-2”，下列何者錯誤？ 
(A)螺栓長50 mm 　(B)螺栓公稱直徑10 mm 　(C)雙線螺紋 　(D)螺距1.25 mm

- (    )螺帽上開數條槽孔以配合安裝開口銷，防止螺帽鬆脫之型式為 
(A)環首螺帽 　(B)蓋頭螺帽 　(C)堡形螺帽 　(D)球面底座螺帽

- (    )錐形底部螺帽是屬於 
(A)摩擦鎖緊裝置 　(B)確閉鎖緊裝置 　(C)撓性鎖緊裝置 　(D)剛性鎖緊裝置

- (    )皮帶的內側具有齒形，與具有相同齒形之皮帶輪配合運轉，傳動時非靠摩擦力，可得正確之轉速比，此皮帶為 
(A)三角皮帶 　(B)確動皮帶 　(C)平皮帶 　(D)梯形皮帶

- (    )機車、腳踏車的鏈條是屬於 
(A)起重鏈 　(B)輸送鏈 　(C)動力傳達鏈 　(D)連接鏈

- (    )常用於吊車、起重機的鏈條為 
(A)塊狀鏈 　(B)滾子鏈 　(C)無聲鏈 　(D)平環鏈

- (    )斜面的夾角為30°，平行於斜面方向施力，則機械利益為 
(A)1 　(B) 　(C)2 　(D)

- (    )惠氏螺紋之螺紋角為 
(A)30° 　(B)45° 　(C)55° 　(D)60°

- (    )愛克姆螺紋之牙角為 
(A)60° 　(B)55° 　(C)30° 　(D)29°

- (    )螺紋「M10」是 
(A)統一螺紋粗牙 　(B)統一螺紋細牙 　(C)公制螺紋粗牙 　(D)公制螺紋細牙

- (    )螺紋「-11UNC」與「-18UNF」，兩者之相同處為？ 
(A)均為統一螺紋細牙 　(B)螺紋角60度 　(C)螺紋長度吋 　(D)外徑18 mm

- (    )下列敘述何者正確？ 
(A)機械利益大則機械效率高 　(B)機械利益大則機械效率低 　(C)二者互為倒數 　(D)二者並無關聯

- (    )全部長度均有螺紋其頭部刻有凹槽以配合螺絲起子使用，主要用於小力量之接合者為 
(A)自旋螺釘 　(B)機螺釘 　(C)帽螺釘 　(D)肩頭螺釘

- (    )下列何者不需在連接件上製螺紋？ 
(A)貫穿螺栓 　(B)帶頭螺栓 　(C)螺樁 　(D)帽螺釘

- (    )環首螺栓的特徵為何？ 
(A)容易對正中心 　(B)頭上有環以利拖吊 　(C)末端具有彎鉤或棘齒 　(D)防止油或水的滲入

- (    )一螺紋標註「5/83-11UNC-2」，下列註解何者不正確？ 
(A)「5/8」表公稱外徑5/8吋 　(B)「3」表螺栓長度為3吋 　(C)「11」表每吋為11 牙 　(D)「UNC」表統一細牙螺紋