| 市立新北高工110學年度第2學期 補考 試題 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 班別 |  | 座號 |  | 電腦考作答 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 機件 原理 | 命題老師 | 魏立揚 | 審題老師 | 羅曉鈞 | 年級 | 二 | 科別 | 製圖 | 姓名 |  |  |  | 是 |

一、單選題(每題2.5分) 電腦卡作答

- (    )直徑各為100 mm和500 mm之複式定滑輪組，如懸500 N之負荷於小輪軸上，今欲加多少N之力於大輪軸始可將之提升？ 
(A) 200 　(B) 150 　(C) 100 　(D) 300

- (    )漸開線齒輪之齒形決定於 
(A)齒頂圓 　(B)節圓 　(C)滾圓 　(D)基圓

- (    )汽車制動器裝有ABS的目的為 
(A)防止煞車鎖死 　(B)增加制動能力 　(C)延長使用壽命 　(D)增加散熱能力

- (    )有關往復滑塊曲柄機構的敘述，下列何者錯誤？ 
(A)應用於空壓機時曲柄為主動，滑塊為從動 　(B)若曲柄作等速迴轉運動，則滑塊作簡諧運動 　(C)若曲柄長10 cm，浮桿長40 cm，則滑塊之行程為40 cm 　(D)應用於內燃機時滑塊為主動，曲柄為從動

- (    )圓形凸輪，若軸心恰為圓心時，則其從動件 
(A)作簡諧運動 　(B)作變加速運動 　(C)作變速運動 　(D)靜止不動

- (    )下列有關齒輪齒高的敘述何者錯誤？ 
(A)又稱為全齒深 　(B)等於工作深度加背隙 　(C)等於齒頂加齒根 　(D)齒頂圓至齒根圓之徑向距離

- (    )一對間歇斜齒輪，其中完全之斜齒輪作 
(A)間歇運動 　(B)連續運動 　(C)簡諧運動 　(D)往復運動

- (    )若凸輪之位移圖為一餘弦曲線，則從動件作 
(A)等速運動 　(B)等加速度運動 　(C)修正等速運動 　(D)簡諧運動

- (    )有一西班牙滑車組，施加2 kN之力可將重物以平均每秒1公尺之速率升起，若不計摩擦損失，則消耗之功率為多少kW？ 
(A) 8 　(B) 1 　(C) 4 　(D) 6

- (    )若制動作用時間較長時應以下列何種制動器較佳？ 
(A)碟式制動器 　(B)鼓式制動器 　(C)電磁制動器 　(D)塊狀制動器

- (    )下列何者是利用摩擦力來傳動？ 
(A)單爪棘輪 　(B)雙動棘輪 　(C)無聲棘輪 　(D)多爪棘輪

- (    )在中國式絞盤滑車中，大絞盤的直徑為D，小絞盤的直徑為d，若手柄的長度不變，且(D – d )的值愈接近零，則此滑車的機械利益愈接近 
(A) 0 　(B)無窮大 　(C)無窮小 　(D) 1

- (    )一單式輪系，分別由A輪、惰輪及B輪所組成，輪系值為 + 6，若A主動輪轉速為60 rpm，則B輪之轉速為多少rpm？ 
(A) 10 　(B) 600 　(C) 360 　(D) 60

- (    )下列何種制動器可用於腳踏車之煞車？ 
(A)碟式制動器 　(B)塊狀制動器 　(C)以上均可 　(D)皮帶制動器

- (    )如圖所示之差動式帶制動器，鼓輪直徑20 cm，F1：F2 = 7：3，平衡扭矩為800 N-cm，則制動器作用時所需之力P為若干N？
 
(A)24 　(B)48 　(C)18 　(D)30

- (    )一平面凸輪驅動滾子從動件作直線運動，若壓力角變小，則從動件下列敘述何者正確？ 
(A)直線運動方向推力變小，摩擦力變小 　(B)直線運動方向推力變大，摩擦力變大 　(C)直線運動方向推力變小，摩擦力變大 　(D)直線運動方向推力變大，摩擦力變小

- (    )四連桿長度分別為20、30、40、100公分，若將最短桿予以固定，可得到 
(A)雙曲柄機構 　(B)雙搖桿機構 　(C)無法構成一機構 　(D)曲柄搖桿機構

- (    )下列有關人字齒輪的敘述，何者錯誤？ 
(A)又稱為雙螺旋齒輪 　(B)傳動圓滑且噪音小 　(C)由一左旋及一右旋的螺旋齒輪所組成 　(D)會產生較大的軸向推力

- (    )如圖所示之周轉輪系，由齒輪A、B、C、D及旋臂m組成，齒數為TA = 30、TB = 20、TC = 10、TD = 90，若齒輪A轉速為10 rpm，順時針，且D輪為固定，則齒輪C轉速為
 
(A) 40 rpm，反時針 　(B) 80 rpm，順時針 　(C) 80 rpm，反時針 　(D) 40 rpm，順時針

- (    )使從動件產生預期的不規則運動，最簡捷的方法為使用 
(A)摩擦輪 　(B)凸輪 　(C)連桿 　(D)斜齒輪

- (    )一般稱為煞車的裝置是指 
(A)制動器 　(B)聯結器 　(C)連桿機構 　(D)離合器

- (    )中國式絞盤，搖臂長30公分，兩鼓輪直徑分別為30及20公分，若不計摩擦損失，則以50牛頓之力可升起若干牛頓之重物？ 
(A) 600 　(B) 240 　(C) 480 　(D) 120

- (    )油田或礦場等地方所使用的制動器，如只須減緩下降之速度，一般使用下列何者？ 
(A)液體式 　(B)圓盤式 　(C)電磁式 　(D)塊狀式

- (    )下列何者不能產生反向運動？ 
(A)牛頭鉋床 　(B)液壓機構 　(C)凸輪機構 　(D)雙動棘輪

- (    )棘輪機構中之止動爪的功用為 
(A)防止棘輪反轉 　(B)減少無效的回擺時間 　(C)驅動棘輪作單向迴轉 　(D)增加傳動力

- (    )鼓式制動器可得較大之制動力量是因為 
(A)具有自動煞緊作用 　(B)可配合其它種類制動器共同使用 　(C)散熱良好 　(D)來令片有較大之摩擦係數

- (    )在周轉輪系中，所謂某輪之絕對轉速係指該輪對於 
(A)固定軸之轉速 　(B)旋臂之轉速 　(C)從動軸之轉速 　(D)原動軸之轉速

- (    )圖所示之滑車，若施力60 N，則可舉起重物多少N？
 
(A) 240 　(B) 300 　(C) 20 　(D) 180

- (    )如圖所示之滑輪組，若物重W = 360 N，摩擦損失20%，則施力F應為多少N？
 
(A) 150 　(B) 60 　(C) 90 　(D) 120

- (    )主動件作搖擺運動，直接使另一機件作間歇迴轉運動之機構為 
(A)比例運動機構 　(B)日內瓦機構 　(C)間歇齒輪機構 　(D)棘輪機構

- (    )機械利益大於1的滑車 
(A)省時費力 　(B)不省時不費力，但可改變施力方向 　(C)省力費時 　(D)省時省力

- (    )下列何種齒輪用於兩軸既不平行且不相交之傳動？ 
(A)戟齒輪 　(B)斜齒輪 　(C)人字齒輪 　(D)冠狀齒輪

- (    )下列敘述，何者錯誤？ 
(A)鼓式制動器之制動力大小與接觸面積有關 　(B)碟式制動器之煞車圓盤直接暴露於大氣中，容易受水或油漬的滲入而影響煞車效果 　(C)車床(lathe)所使用的制動器多為塊狀制動器 　(D)皮帶制動器主要由皮帶、鼓輪及槓桿連件等三部分所組成

- (    )一齒輪之齒根與其相嚙合齒輪之齒頂，兩者之徑向長度差稱為 
(A)齒腹 　(B)工作高度 　(C)背隙 　(D)間隙

- (    )如圖所示之周轉輪系，齒輪A72齒，B24齒，C32齒，D16齒，若A固定不動，則齒輪D對旋臂E的速比ND / NE為若干？
 
(A) 10 　(B) 1/10 　(C) 7 　(D) 1/7

- (    )回歸輪系中，若輪系值為，且所有齒輪模數相同，則下列何組齒輪配合可以採用？ 
(A)  　(B)  　(C)  　(D)

- (    )如圖所示之滑車組，若摩擦損失10%，F = 175 N時，可吊起之重物W為多少N？
 
(A) 630 　(B) 500 　(C) 700 　(D) 450

- (    )下列何者不是擺線齒輪互換的基本條件？ 
(A)壓力角相等 　(B)周節相等 　(C)模數相等 　(D)徑節相等

- (    )斜齒輪中，其中一輪之頂角為180°，則稱為 
(A)戟齒輪 　(B)直齒斜齒輪 　(C)冠狀齒輪 　(D)螺旋斜齒輪

- (    )腳踏車的機構為下列何者之應用？ 
(A)曲柄搖桿機構 　(B)雙曲柄機構 　(C)雙搖桿機構 　(D)肘節機構