每題3分：

- (    )感應電動機轉子的漏磁電抗X2，在甚麼狀態時表現最大值？ 
(A)轉子靜止時 　(B)轉子慢速時 　(C)轉子加速時 　(D)轉子為同步轉速時

- (    )感應電動機由起動到正常運轉 
(A)定子電阻 　(B)定子電抗 　(C)轉子電阻 　(D)轉子電抗　之值會有很大變化

- (    )三相感應電動機在無載下起動，則起動電流約為滿載電流的 
(A) 0～1 　(B) 1～3 　(C) 5～8 　(D) 10～20　倍

- (    )三相感應電動機的理想起動特性是 
(A)起動轉矩大，起動電流大 　(B)起動轉矩大，起動電流小 　(C)起動轉矩小，起動電流大 　(D)起動轉矩小，起動電流小

- (    )為了達成起動，利用分相法產生旋轉磁場的電動機為 
(A)單相感應電動機 　(B)三相感應電動機 　(C)同步電動機 　(D)步進電動機

- (    )下列何者無法自行起動？ 
(A)單繞組單相感應電動機 　(B)單相串激電動機 　(C)蔽極式感應電動機 　(D)三相感應電動機

- (    )單相感應電動機運轉繞組與起動繞組比較，下列敘述何者錯誤？ 
(A)運轉繞組線徑較粗 　(B)運轉繞組通常安置在定子槽底部 　(C)起動繞組通常安置在定子槽表層 　(D)運轉繞組電阻較大

- (    )分相式電動機正常運轉中，起動繞組應該 
(A)切離主電路 　(B)與運轉繞組串聯 　(C)與運轉繞組並聯 　(D)短路

- (    )使單相感應電動機反轉的方法是 
(A)電源線對調 　(B)輔助繞組切離電路 　(C)主繞組切離電路 　(D)主繞組或輔助繞組線路對調

- (    )使用直流壓降法測量三相感應電動機繞組的電阻時，若電動機為Y接線，且從任意兩線間測量的電阻為3.0Ω，則此電動機每相繞組的電阻為多少Ω？ 
(A) 4.5 　(B) 3.0 　(C) 1.5 　(D) 1.0

- (    )如果三相感應電動機的三條電源線，任意交換其中二條接線後再送電，則電動機 
(A)不轉 　(B)反轉 　(C)燒毀 　(D)轉向不變

- (    )有關三相感應電動機的堵轉(堵住)實驗，下列敘述何者正確？ 
(A)轉軸之轉速為零，定子側繞組之電流為額定電流 　(B)轉軸之轉速為零，定子側繞組之電壓為額定電壓 　(C)轉軸之轉速為額定轉速，定子側繞組之電流為額定電流 　(D)轉軸之轉速為額定轉速，定子側繞組之電壓為額定電壓

- (    )三相感應電動機的堵轉(堵住)實驗，主要目的為何？ 
(A)求得電動機等效電路中的等效阻抗 　(B)求得電動機等效電路中的激磁導納 　(C)測試電動機的轉速特性 　(D)測試電動機的轉差率

- (    )下列哪一種電機具有旋轉磁場？ 
(A)直流電動機 　(B)三相感應電動機 　(C)變壓器 　(D)電動發電機

- (    )交流發電機的磁場繞組 
(A)以交流激磁 　(B)以直流激磁 　(C)以交流激磁再改以直流激磁 　(D)以直流激磁再改以交流激磁

- (    )有一臺三相、4極、36槽同步發電機，其槽距為多少電機角？ 
(A) 90° 　(B) 60° 　(C) 20° 　(D) 10°

- (    )交流同步發電機若接一電容性負載，則電樞反應 
(A)僅有去磁作用 　(B)僅有加磁作用 　(C)有去磁作用和交磁作用 　(D)有加磁作用和交磁作用

- (    )同步發電機電樞反應的結果，將使總磁通 
(A)減少 　(B)增加 　(C)不變 　(D)不一定

- (    )下列何者不是同步發電機並聯運用的必要條件？ 
(A)感應電勢相等 　(B)相序相同 　(C)相位角相同 　(D)極數相同

- (    )交流發電機並聯運用中，最嚴重的錯誤是 
(A)相位稍異 　(B)相序不同 　(C)應電勢大小稍異 　(D)頻率稍異

- (    )同步電動機除了2極式和特殊高速者外，其轉子通常為 
(A)圓筒式 　(B)凸極式 　(C)凹極式 　(D)單極式

- (    )三相同步電動機定子有電樞繞組，轉子有磁場繞組，於正常運轉時 
(A)定子加直流電，轉子加交流電 　(B)定子轉子都加交流電 　(C)定子轉子都加直流電 　(D)定子加交流電，轉子加直流電

- (    )一部額定為三相、12極、50Hz之同步電動機，若在額定頻率下運轉，則其轉軸轉速為多少？ 
(A) 1200rpm 　(B) 1000rpm 　(C) 600rpm 　(D) 500rpm

- (    )同步電動機正常運轉時，其輸出轉矩T與負載角δ的關係為 
(A) T正比於sinδ 　(B) T正比於cosδ 　(C) T正比於tanδ 　(D) T正比於cotδ

- (    )同步電動機的機械負載減少時 
(A)轉速增加，負載角減小 　(B)轉速增加，負載角增大 　(C)轉速不變，負載角減小 　(D)轉速不變，負載角不變

- (    )有一12極、400V、60Hz三相同步電動機，輸出功率為6000W，則輸出轉矩為 
(A) 95.5N-m 　(B) 125N-m 　(C) 164N-m 　(D) 300N-m

- (    )下列有數種電工機械及其相關之啟動法：(甲)三相鼠籠式感應電動機之串聯電抗啟動、(乙)分激式直流電動機之分段電阻啟動、(丙)單相感應電動機之電容啟動、(丁)同步電動機之阻尼繞組啟動。下列敘述何者錯誤？ 
(A)甲乙兩種啟動係用以抑制啟動電流 　(B)丙丁兩種啟動係因這兩種電機無法自行啟動 　(C)丁種啟動法在啟動過程中，需對該電機之電樞供應直流電源 　(D)甲種啟動法亦可用串聯電阻取代

- (    )同步電動機起動時，轉子的磁場繞組應該 
(A)加直流激磁 　(B)加交流激磁 　(C)外接電阻 　(D)開路

- (    )同步電動機設置阻尼繞組之目的為 
(A)增加轉軸之追逐現象 　(B)防止過大起動電流 　(C)預防雷電之衝擊 　(D)幫助起動

- (    )某四相步進馬達，若轉子凸極數為18，則步進角θ為 
(A) 1.8° 　(B) 5° 　(C) 15° 　(D) 20°

- (    )改變步進電動機轉向的方法是 
(A)對調任一相繞組的接線 　(B)對調任兩條電源線 　(C)改變各相繞組的激磁順序 　(D)改變激磁脈波的頻率

- (    )直流伺服電動機的轉向，是由下列何種因素所決定？ 
(A)控制信號的頻率 　(B)控制信號的大小 　(C)控制信號的極性 　(D)以上皆是

- (    )二相伺服電動機的轉子為 
(A)鼠籠式 　(B)永久磁鐵 　(C)電樞繞組 　(D)繞線式

- (    )直流無刷電動機是依據下列何者來感應激磁順序與時間？ 
(A)比較器 　(B)霍爾元件 　(C)史密特觸發器 　(D)磁滯環

- (    )相同容量下，若以保養容易、高效率、體積小等因素為主要考量時，則下列電動機何者最適宜？ 
(A)直流分激電動機 　(B)直流串激電動機 　(C)直流無刷電動機 　(D)感應電動機

- (    )下列何種電動機是利用電磁效應，直接產生直線方向驅動力，而不須藉助機械傳動的非旋轉電動機？ 
(A)步進馬達 　(B)伺服馬達 　(C)線性電動機 　(D)電磁耦合電動機

- (    )下列何者極數可以不必為偶數？ 
(A)步進電動機 　(B)線性感應電動機 　(C)伺服電動機 　(D)電磁耦合電動機