( C ) 1. 關於引擎點火系統之敘述，下列何者正確？

(A)點火線圈的電流越小，則線圈所建立的磁場越強   (B)若閉角不變，則點火線圈充磁時間不隨引擎轉速改變而改變   (C)火星塞跳出火花發生在點火線圈充磁結束時   (D) 點火線圈充磁時間越短，則能供電壓越高。

( A ) 2. 有關點火線圈的討論，下列何者正確？

(A)低壓線圈的電阻較小，繞在外側 (B)高壓線圈的電阻較小，繞在內側

(C)低壓線圈的電阻較大，繞在內側 (D)高壓線圈的電阻較大，繞在外側。

( A ) 3. 下列何者為點火系統低壓電路的接線順序？

(A)電瓶→點火開關→發火線圈→分電盤   (B)電瓶→分電盤→發火線圈→點火開關

(C)電瓶→發火線圈→點火開關→分電盤   (D)電瓶→發火線圈→分電盤→點火開關。

( C ) 4. 有關汽油引擎點火系統之火星塞跳火電壓，下列敘述何者正確？

(A)火星塞之跳火電壓即為點火線圈之能供電壓   (B)火星塞的中央電極極性必須為負，否則無法產生跳火

(C)若火星塞中央電極極性為正，則火星塞跳火電壓較高   (D)當引擎轉速固定時，火星塞跳火電壓不變。

( D ) 5. 若將火星塞的間隙加大時，則會造成

(A)跳火電壓降低 (B)能供電壓升高   (C)能供電壓降低 (D)跳火電壓升高。

( A ) 6. 對於火星塞的熱值說明，下列何者比較合理？

(A)散熱路徑較短者較冷型 (B)中央電極瓷芯較長者為較冷型

(C)搭鐵電極較長者為較冷型 (D)散熱路徑較長者較冷型。

( A ) 7. 甲生與乙生分別對定電流控制全電晶體點火系統提出看法。甲生說：此系統會使閉角(dwell angle)隨引擎轉速升高而增大。乙生說：惰速時，此系統會使閉角縮小，以防止點火線圈發熱。兩人的說法，何者正確？

(A)甲生對，乙生也對 (B)甲生對，乙生錯  (C)甲生錯，乙生對 (D)甲生錯，乙生也錯。

( A ) 8. 關於電容放電式(CDI)點火系統特性，下列何者為非？

(A)充、放電受間影響大，因此高速時跳火電壓會降低   (B) 在DC 轉換AC 過程，易生雜訊干擾

(C)製作成本高，因為振盪器價格昂貴   (D)能供電壓高故重負荷時燃燒仍良好。

( A ) 9. CDI(Condenser Discharge Ignition)系統與傳統點火系統比較，不需要

(A) 點火提前機構  (B)高壓配電機構  (C)斷續一次電流機構  (D)升壓、變壓機構

( C ) 10. 使用分電盤試驗器檢查白金式分電盤的點火提前，若廠家規定當分電盤轉速在200rpm 時，點火提前角度應為15°，但實際測量結果為提前20°，則下列何種故障原因最為可能？

(A)白金彈簧彈力太弱   (B)真空提前膜片漏氣  (C)離心飛重彈簧彈力太弱  (D)真空提前彈簧彈力太強。

( C ) 11. 對於裝有分電盤點火系統之汽油引擎，若將分電盤外殼順著分火頭方向旋轉，則情況將如何？

- 點火時間提前 (B)引擎轉速升高 (C)點火時間延後 (D)引擎開始爆震。

( A ) 12. 下列單位換算何者正確？

(A)50 kgf/cm2 = 711.1 PSI   (B)80 lbf = 46 kgf   (C)20 kgf‧m/s = 19.6 W   (D)1公尺 = 3.94 英吋。

( A ) 13. 汽缸的排汽量為800 cc，壓縮比為9 之引擎,其燃燒室容積為

(A)100 cc cc   (B)50 cc   (C)200 cc   (D)150 cc。

( A ) 14. 一部四缸引擎，總排汽量為1,200 cc,若燃燒室容積為40 cc，則其壓縮比為

(A)8.5：1   (B)9.5：1   (C)15.0：1   (D)31：1。

( D ) 15. 下列敘述何者為正確？

(A) PS 為Pferdestarke 的簡稱，是馬力的國際單位  (B) HP 為Horsepower 的簡稱，是馬力的公制單位

(C) kW 為Kilowartt 的簡稱，是馬力的英制單位  (D) 1 HP = 1.014PS = 0.746Kw。

( B ) 16. 引擎燃料消耗率(g/ps-hr)最小點是在

(A)怠速時  (B)引擎最大扭力轉速點附近時  (C)低速時  (D)引擎最大馬力轉速點附近時。

( A ) 17. 下列有關一般四行程汽油引擎性能參數之敘述，何者正確？

(A)引擎轉速愈高，則其摩擦馬力愈大  (B)引擎轉速愈高，則其容積效率愈大

(C)引擎轉速愈高，則其制動馬力愈大  (D)引擎轉速愈高，則其指示平均有效壓力愈大。

( A ) 18. 請由以下數據判斷哪一部引擎之機械效率最大？

(A)指示馬力= 5 kW，摩擦馬力= 1 PS  (B)制動馬力= 4 kW，摩擦馬力=1 kW

(C)指示馬力= 5 HP，制動馬力= 4 HP  (D)指示馬力= 5 PS，摩擦馬力=1 PS。

( B ) 19. 有一2042 cc 四缸四行程汽油引擎，其曲軸臂長(曲軸頸至曲軸銷的中心距離)為45 mm，則活塞直徑約為何？(A)42.5 mm  (B) 85.0 mm  (C) 106.3 mm  (D) 120.2 mm 。

( A ) 20. 以下何者無法提高容積效率？

- 增加進汽溫度(B)增加汽門數 (C)進排汽歧管分置汽缸蓋兩側 (D)使用渦輪增壓器。

( C ) 21. 引擎燃料消耗率(g/ps-hr)最小點是在

(A)怠速時 (B)低速時 (C)引擎最大扭力轉速點附近時 (D)引擎最大馬力轉速點附近時。

( A ) 22. 汽車排放的廢氣中有哪些主要污染物？

(A) CO、HC、NOx  (B) CO、HC、SOx  (C) CO2、HC、NOx  (D) CO、HO、NOx

( A )23. 汽油噴射引擎含氧感知器之作用，當測出排氣中含氧較多時，電腦行車會調整

- 噴油量增加 (B)噴油量減少 (C)進氣量增加 (D)進氣量減少。

( D ) 24. 排氣再循環(EGR)裝置，引入汽缸中之廢氣量最多時機是

- 冷引擎時 (B)低速時 (C)重負荷時 (D)輕負荷行進速度時。

( D ) 25. 混合比愈稀，排出量愈小的是(A) CO2  (B) HC  (C) NOx  (D)CO

( C ) 26. 引擎使用三元觸媒轉換器(three way catalytic converter)，可以減少哪些氣體排放？

(A)HC、CO、N2 (B)HC、CO2、NOx  (C)HC、CO、NOx (D)H2O、CO2、N2

( B ) 27. 有關引擎污染防治裝置之敘述，下列何者正確？

(A)廢氣再循環 (EGR)內的活性碳主要在降低NOx

(B)積極式曲軸箱通風(PCV)閥主要在導引曲軸箱中的吹漏氣，並導入進氣管內

(C)油箱內揮發油氣主要由活性碳罐吸附後，導入排氣管中燃燒

(D)活性碳罐內的觸媒可分解HC。

( B ) 28. 為了提高觸媒轉換器之淨化率，汽油噴射引擎的電腦會進行混合比回饋控制，電腦是依據何種感知器判斷混合比之稀濃？ (A)節汽門位置感知器  (B)含氧感知器  (C) 空氣流量感知器  (D)爆震感知器。

( B ) 29. 在引擎汙染排放上，將排汽門晚關來增加汽門重疊角度，會與下列何種污染防治裝置的作用效果最相近？

(A)蒸發排放控制裝置 (B)排氣再循環裝置

(C)曲軸箱通風裝置 (D)二次空氣供給裝置。

( B ) 30. 有關汽油引擎與柴油引擎的比較，下列何者正確？

(A)汽油引擎的熱效率較高  (B)汽油引擎輸出扭力在高低速時變化差異較大

(C)汽油引擎可燃燒的混合比範圍較廣          (D)汽油引擎的制動平均有效壓力較低。

( A ) 31. 核能為地球上的一種可利用之能源，並可用來發電，而所建構成的沸水式核能電

廠，與下列哪一種動力機械關係最為密切？ (A)蒸氣渦輪機   (B)燃氣渦輪機   (C)風力機   (D)水輪機。

( C ) 32. 下列何者為迴轉式引擎的優點？

(A)構造較往復式引擎複雜  (B)燃料消耗率較往復式引擎少

(C)轉速愈高，性能愈佳  (D)若爆震，對引擎機件的危害較大。

( D ) 33. 下述何項非柴油引擎之優點

- 引擎較重  (B)引擎運轉噪音較大  (C)引擎製造成本較高  (D)燃料消耗率較高。

( B ) 34. 迴轉式引擎因為轉子迴轉時密封不易，容易產生何種排氣污染物？

- CO  (B)HC  (C)NOx  (D)黑煙。

( A ) 35. 機械效率為90 % 之引擎，若制動馬力為90 PS，則該引擎之摩擦馬力為多少PS？

(A)10  (B)11  (C)12  (D)9。

( C ) 36. 某四缸四行程汽油引擎之缸徑80mm、行程90mm，其單缸活塞位移容積約多少cc ？

(A) 412　(B) 432　(C) 452　(D) 482。

( A ) 37. 某四缸四行程汽油引擎之排氣量1600cc，壓縮比9.5，其餘隙容積約多少cc ？

- 47　(B) 55　(C) 62　(D) 68。

( B ) 38. 某引擎在2000rpm 時之輸出馬力120hp，相當於多少kW ？

- 85.5　(B) 89.5　(C) 92.5　(D) 98.5。

( D ) 39. 某引擎在1800rpm 時之輸出扭力240N-m，其輸出功率約多少kW ？

(A) 35.6　(B) 39.5　(C) 41.5　(D) 45.2。

( C ) 40. 某汽車以90km/hr 定速行駛，行駛10 分鐘消耗汽油600cc，可知該汽車的

燃料消耗率約多少km/L ？　(A) 15　(B) 20　(C) 25　(D) 30。

( C ) 41. 某四行程六缸汽油引擎之缸徑100mm，行程為100mm，燃燒室容積為

100c.c.，則壓縮比為多少？　(A) 10.42　(B) 9.92　(C) 8.85　(D) 8.05。

( D ) 42. 某四缸四行程引擎， 其缸徑×行程為100mm×100mm， 若引擎轉速為1800rpm 時，其容積效率為80%，則引擎每分鐘進氣量約為多少m3 ？(A) 1.25　(B) 1.54　(C) 1.82　(D) 2.26。

( C ) 43. 某引擎之制動馬力為100HP， 一小時耗汽油45 磅， 汽油熱值是每磅20,000BTU，其熱效率約多少？

(A) 26.3%　(B) 27.3%　(C) 28.3%　(D) 29.3%。

( B ) 44. 某汽油引擎之輸出馬力50PS，運轉20 分鐘消耗燃料4 公升，燃料比重為0.75，試求燃料消耗率為多少(g/ps-hr) ？　(A) 150　(B) 180　(C) 200　(D) 240。

( B ) 45. 含氧感知器產生之電壓約多少？　(A) 0 ∼ 0.1V　(B) 0 ∼ 0.9V　(C) 1 ∼ 2V 　(D) 2 ∼ 3V。

( C ) 46. 若汽油引擎之汽門重疊角度較大，則哪一種廢氣量會明顯減少？

- HC　(B) CO　(C) NOX　(D) CO2。

( C ) 47. 在直列式高壓噴射系統中，下列哪一種配件負責供應低壓油？

- 正時器　(B) 調速器　(C) 供油泵　(D) 噴油嘴。

( A ) 48. 下列何者為外燃機？

- 史特靈引擎　(B) 瓦斯引擎　(C) 燃氣渦輪引擎　(D) 噴射引擎。

( A ) 49. 有關液化石油氣（LPG）引擎之敘述，下列何者錯誤?　(A) 進入混合器的燃料為液態　(B) 在高壓容器內為液態燃料　(C) 從蒸發器流出的燃料為氣態　(D) 蒸發器可作減壓、汽化及調節流量。

( A ) 50. 有關迴轉式引擎之敘述，下列何者錯誤？　(A) 三角轉子與輸出軸係在同一中心　(B) 不屬於四行程引擎或二行程引擎　(C) 活塞轉一圈產生三次動力　(D) 利用進、排氣口進行進氣與排氣。