一、單選題   每題4分，共80分，答案請直接填入次頁答案欄內

- (    )下列何者是三角斜面的運用？ (A)皮帶 　(B)軸承 　(C)螺旋 　(D)輪軸

- (    )有一帶式制動器如圖所示，其=3，已知緊邊張力為鬆邊張力的3倍，若P力為300牛頓，輪鼓直徑12cm且順時針方向迴轉，則所產生之煞車扭力為若干N-m？
 (A)90 　(B)180 　(C)360 　(D)720

- (    )車輛的每一輪與地面間所產生煞車力為60牛頓，車輪直徑為60cm，碟盤直徑37.5cm，來令片與碟盤摩擦係數為0.2，碟盤兩側各有一片來令片，所受正向力量為　　　　牛頓 (A)200  　(B)300  　(C)400 　(D)500

- (    )有一離合器組，內部為單片雙面離合器片，離合器片的工作平均半徑為20cm，接觸面積為50cm2，若今要傳遞3000N-m之扭力，離合器片至少需承受多少N/cm2壓力，才不致打滑？ (A)150 　(B)300 　(C)450 　(D)500

- (    )帶式制動器緊邊張力T1，鬆邊張力T2，r為輪鼓半徑，則制動扭矩為 (A)(B)(C) 　(D)

- (    )如圖所示，有一帶制動器，輪鼓直徑D = 20 cm，順時針方向旋轉，L = 60 cm， a = 20 cm，θ = 270°，μ = 0.3，F1 = 80 N，則下列有關施於桿端之力F與扭力矩T，何者最適當？(e1.413 = 4)
 (A)T = 700 N-cm 　(B)T = 800 N-cm 　(C)F = 10.5 N 　(D)F = 6.7 N

- (    )有關摩擦式離合器的敘述，下列何者錯誤？ (A)摩擦離合器的壓板彈簧彈力愈大，最大驅動扭力愈大 　(B)摩擦離合器片的摩擦係數愈小，最大驅動扭力愈大 　(C)主動片與被動片之間有滑動現象時，離合器片所承受為動摩擦力 　(D)求得最大驅動扭力時，需用最大靜摩擦係數μs作計算

- (    )有一引擎最大扭力輸出20 N-m，傳遞至平均直徑為40 cm 的單片雙面摩擦離合器，假設其摩擦片摩擦係數為0.5，則此離合器之壓板彈簧所承受作用力為多少？ (A)200 N 　(B)150 N 　(C)100 N 　(D)50 N

- (    )皮帶輪，皮帶所受有效張力300牛頓，總張力700牛頓，求皮帶輪之的關係？(A)0.5 　(B)1 　(C)1.5 　(D)2.5

- (    )兩輪徑相同之開口皮帶機構中，若有效拉力為400 N 且總拉力為1000 N，則其緊邊力與鬆邊力之比值為多少？ 
(A)3：7 　(B)7：3 　(C)6：4 　(D)4：6。

- (    )有一皮帶傳動系統，其皮帶與皮帶輪間的摩擦係數為0.3，當緊邊張力為300 N時，鬆邊張力為120 N；則當鬆邊張力為240 N時，緊邊張力為　　　N？ (A)96 　(B)150 　(C)480 　(D)600

- (    )一人向西行5 m，轉向北行4 m，再轉向東行8 m，其位移量為　　　　m？ (A)5 　(B)7 　(C)9 　(D)15

- (    )一汽車行駛全程前半段之時速為50公里/小時，已知全程平均時速為60公里/小時，問後半段之時速為多少公里/小時 
(A)85 　(B)80 　(C)75 　(D)70

- (    )一汽車以30m/sec之速率向東行駛，如要在50m內使汽車停止，則產生之等減速度為　m/sec2 (A)6(B)9(C)12(D)15

- (    )機車從靜止開始以5 m/sec2等加速度直線運動，請問10秒後此機車行經之位移為？ (A)100(B)125(C)250(D)400 m

- (    )一物體在平衡狀態，係指該物體在 (A)作圓周運動　(B)作簡諧運動　(C)作加速度運動 (D)靜止或等速度直線運動

- (    )汽車行駛速度為V0 m/sec，若在開始煞車後再行S公尺即停止，問此汽車的減速度為多少m/sec2？ 
(A) 　(B) 　(C) 　(D)

- (    )在等加速直線運動中，V-t圖所圍的面積為　　　　的大小 (A)速度 　(B)位移 　(C)力 　(D)加速度

- (    )物體運動方程式為S = 2t2，S以公尺計，t以秒計，試求5秒後，該物體之加速度　m/sec2？ (A)4(B)12(C)20(D)50

- (    )物體運動方程式為S=2t2－t＋8，S以公尺計，t以秒計，該物體的初速度為多少　m/sec2(A)3(B)2(C)－1(D)－2

選擇題答案欄

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

二、計算題   每題10分，共20分

- 如圖所示之單塊制動器，若輪鼓之轉矩為42 N-m，煞車塊與輪鼓之摩擦係數為0.2，求(1)輪鼓依順時針方向迴轉時，所需力P至少為多少N？(2)輪鼓依逆時針方向迴轉時，所需P力至少為多少N？

- 一質點由靜止開始做直線運動，其運動方程式公尺，則當秒時，其加速度為多少m/sec2？