一、選擇題（60分，每題2分）

1.	在二進制表示法中，10110.11相當於十進制的　(A)20.5　(B)22.75　(C)24.25　(D)27.05

2.	十進制系統中，其相鄰位置的權值相差幾倍 (A)1  (B)2  (C)10  (D)100

3.	二進制數字最左邊之位元，英文簡寫為　(A)NSB　(B)MSB　(C)LSB　(D)SSB

4.	65.375(10)相當於　(A)100001.0101(2)　(B)100001.011(2)　(C)1000001.0101(2)　(D)1000001.011(2)

5.	2的補數減法中，因為不用進行下列何種處理，所以執行速度比1的補數快(A)端迴進位  (B)溢位  (C)同位元  (D)取補數

6.	以2的補數所代表的二進位數，則00011001+01100111相加的結果，進位和溢位分別為 (A)無進位，無溢位  (B)有進位，有溢位  (C)無進位，有溢位  (D)有進位，無溢位

7.	下列何者所代表之數值與其他不同？(A)1011111(2)　(B)135(8)　(C)5F(16)　(D)95(10)

8.	對於十進位數47之轉換，下列何者錯誤？(A)　(B)　(C)　(D)

9.	1CD.A(16)相當於　(A)111001110.1(2)　(B)111001101.101(2)　(C)110111101.1(2)　(D)110111101.101(2)

10.	下列敘述何者錯誤？(A)(100111)2之1的補數為(011000)2　(B)(248.51)10之9的補數為(751.48)10　(C)2的補數表示法中(11010110)2其值為−41　(D)十進位－127以符號大小表示法可表示為(11111111)2

11.	八進位(31.61) 8轉換為十六進位為 (A) (18.B4) 16　(B) (18.C4) 16　(C) (19.B4) 16　(D) (19.C4) 16

12.	十進位數目(153.513) 10改為八進位數目，其值為　(A)(267.54) 8　(B)(352.5) 8　(C)(231.406…) 8　(D)以上皆非

13.	以1的補數法計算二進位數011001－001011，其結果為　(A)011011　(B)001110　(C)001101　(D)010101

14.	BCD碼的優點是　(A)轉換成十進制非常容易　(B)可直接用二進制加減法運算，不須再加任何過程　(C)具有反射碼的特性　(D)具自補特性

15.	在電腦系統中數目的減運算都是以加法配合下列何者來處理的？ (A)真值系統　 (B) 10'S補數系統　 (C) 2'S補數系統　 (D)直接運算

16.	資料碼 "01001100" 若在其MSB的前方加入同位元，且採偶同位元方式，則合成資料應為 (A)010011000  (B)010011001  (C)101001100  (D)001001100

17.	以10位元2’s補數表示法來表示二進制數值時，其所能表示的數字範圍為何？(A) −512 ~ +511　(B) −512 ~ +512　
(C) −511 ~ +512　(D) −511 ~ +511

18.	二進位1101111001之2的補數為下列何者？(A)1111111001　(B)1101111010　(C)0010000111　(D)0010000110

19.	十六進位數值75的2補數為 (A)8AH (B)8BH (C)8CH (D)8DH

20.	0101.1011(2)等於下列哪一個十進制數字？ (A)5.5678  (B)5.6785  (C)5.6875  (D)5.8756

21.	某BCD數為01010110，其二進位數為 (A)00110110(2)  (B)01010011(2)  (C)00111000(2)  (D)01010110(2)

22.	十進位數  轉換為二進位數（有效位數取四位）為 (A)0.0111  (B)0.0101  (C)0.0011  (D)0.0110

23.	在2's補數表示法中，(001010)2減(010110)2之結果為何？ (A)110011  (B)110010  (C)100100  (D)110100

24. 	F的ASCII碼是1000110，則 K的ASCII碼為 (A)1001001  (B)1001010  (C)1001011  (D)1001100

25.	下列對1的補數之敘述，何者有誤？ (A)有正0與負0   (B)做減法時須端迴進位  (C)可直接由0變1，1變0來產生  (D)數值範圍較2的補數為廣。

26.	在下列5位元的二進制碼中，其2的補數與原數相同者為 (A)01010  (B)10101  (C)10000  (D)11111。

27.	十進制(21.375)10相當於 (A)(10101.101)2和(25.3)8  (B)(25.6)8和(15.3)16  (C)(10101.011)2和(25.3)16  (D)(10101.011)2和(15.6)16

28.	若有一CPU採用2的補數代表負數，其內部有一32位元暫存器所儲存的資料為：FFFFFFE2H，則所代表的十進位數為何值？(A) −30  (B) −29  (C) −14  (D) −13

29.	關於並列式加法器下列敘述何者有誤？  (A)前瞻進位加法器因無進位延遲故執行速度快  (B)並列式加法器因可克服進位延遲故執行速度較快  (C)TTL IC 7483採前瞻進位式　 (D)並列加法器的第一級若採全加器則其應接0

30.	有關補數減法電路下列敘述有者有誤？
(A) 1'S補數減法器係藉反相器將減數直接反相轉成1'S補數再與被減數相加   
(B) 2'S補數減法器在取得1的補數與被減數相加後須將最後的進位值加入以取得正確結果，此又稱為端迴進位  
(C) 2'S補數減法器最後的進位值必須捨棄   
(D) 1'S補數減法器在加法運算後若有進位，則表其結果〝差〞為正值，否則為負值。

答案卷

一、選擇題（每題2分）

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  |
| 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  |

二、填充題（每題10分）

1.	請設計一半加器電路，X：被加數，Y：加數，S：和，C：進位。

(1)真值表             (2)布林代數式                   (3)電路圖

| X | Y | S | C |  | S = (SOP式) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  |  |  | = (POS式) |
| 0 | 1 |  |  |  | = |
| 1 | 0 |  |  |  | C = |
| 1 | 1 |  |  |  |  |

2. 請設計一半減器電路，X：被減數，Y：減數，D：差，B：借位。

(1)真值表             (2)布林代數式                   (3)電路圖

| X | Y | D | B |  | D = (SOP式) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  |  |  | = (POS式) |
| 0 | 1 |  |  |  | = |
| 1 | 0 |  |  |  | B = |
| 1 | 1 |  |  |  |  |

3. 請設計一全加器電路，X：被加數，Y：加數，Z：前一級進位，S：和，C：進位。

(1)真值表                   (2)布林代數式

| X | Y | Z | S | C |  | S = ( ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |  |  |  | = |
| 0 | 0 | 1 |  |  |  | C = ( ) |
| 0 | 1 | 0 |  |  |  | = |
| 0 | 1 | 1 |  |  |  | = |
| 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |

(3)電路圖

4. 請設計一全減器電路，X：被減數，Y：減數，Z：前一級借位，D：差，B：借位。

(1)真值表                   (2)布林代數式

| X | Y | Z | S | C |  | S = ( ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |  |  |  | = |
| 0 | 0 | 1 |  |  |  | C = ( ) |
| 0 | 1 | 0 |  |  |  | = |
| 0 | 1 | 1 |  |  |  | = |
| 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |

(3)電路圖