- 填充題 60%

- 熱機分為________及________，內燃機有________及________型式。

- 往復式活塞引擎主要區分為________如汽油引擎；________如柴油引擎。

- 內燃機循環分別為： ________行程→壓縮行程→ ________行程→排氣行程。

- 引擎工作四要素：________、 ________ 、________、 ________ 。

- 汽門機構為了使________、________，多設定進、排汽門早開晚關。

- 偏位活塞之活塞銷中心略偏________主推力面。

- 燃燒室通常建置在 ________或________頂部，活塞運行至________時，汽缸蓋和活塞上形成的封閉空間稱之

- 曲軸將活塞的上下________轉變成________，由合金鋼鍛造或鑄造，通常為一體成形。

- ________連接活塞及曲軸，負責傳遞活塞的動力到________。

- 現行引擎使用頂上凸輪軸式汽門機構，有分為________及________。

- 汽門導管需防止有過多的________進入燃燒室，機油從汽門導管進入燃燒室稱為________

- 進、排汽門皆設計為________之特性，因此每個行程作用時間有長有短。

- 進氣行程初期、排氣行程末期時，進、排汽門同時打開，稱為________ 。

- 依進排汽門控制方式可分__________、 __________。

- 選擇題  20%                【請務必將答案填入下方答案欄中】

(  )1. 把燃料在機器裡燃燒產生熱能，並使機器作動而產生動力的裝置，稱為(A)熱機 (B)渦輪機

(C)蒸氣機 (D)以上皆非。

(  )2. 以高溫自行燃燒汽缸內壓縮燃料的方式為(A)壓縮點火 (B)火花點火 (C)自然點火 (D)以上皆非。

(  )3. 內燃機的循環中，以下何者為非？(A)進氣行程 (B)壓縮行程 (C)渦流行程 (D)排氣行程。

(  )4. 活塞在汽缸內運行到最頂點處稱為(A)中點 (B)上死點 (C)下死點 (D)燃燒點。

(  )5. 四行程引擎運轉時，每旋轉 (A)1 (B)2 (C)3 (D)4 圈完成1 次動力。

(  )6. 二行程引擎運轉時，每旋轉 (A)1 (B)2 (C)3 (D)4 圈完成1 次動力。

(  )7. 現今車輛之引擎體大多採用(A)合金鋼 (B)鋁合金 (C)鑄鐵合金 (D)鈦合金。

(  )8. 活塞環中將汽缸壁過多的機油刮除，控制汽缸壁保持適當的油膜功用為

(A)第一道壓縮環 (B)油環 (C)第二道壓縮環 (D)表面鍍鉻的壓縮環。

(  )9. 目前汽油引擎汽門機構大多為 (A)頂上汽門式 (B)頂上凸輪軸式 (C)無凸輪軸式 (D)電子控制式。

(  )10. 需承受高溫，而且會受到燃燒過後的氣體壓力流出的機件為

(A)進汽門 (B)排汽門 (C)節汽門 (D)輸油門。

(  )11. 汽門的開啟由 (A)凸輪軸 (B)曲軸 (C)飛輪 (D)活塞 控制。

(  )12. 為了使汽門面與汽門座有良好的氣密性能，而有(A)1° (B)2° (C)3° (D)4°干涉角的線接觸。

(  )13. 汽門重疊為 (A)進氣開始，排氣終了 (B)進氣終了，排氣開始 (C)進氣開始，排氣開始

(D)進氣終了，排氣終了 時，進、排汽門同時打開。

(  )14. 目前引擎汽門皆設計為早開晚關之特性，如進汽門早開12°、晚關48°，排汽門早開38°、晚關13°時，其進氣行程為 (A)200° (B)220° (C)240° (D)260°。

(  )15. 如上題目進、排汽門之設計，其汽門重疊角度為(A)10° (B)15° (C)20° (D)25°。

(  )16. 引擎本體系統中，在汽缸內往復運動的機件，其英文名稱為何？(A)cylinder sleeve (B)crankshaft

(C)piston (D)piston pin。

(  )17.引擎進排氣門之早開晚關與引擎曲軸轉角之配合稱為(A)汽門正時 (B)汽門重疊 (C)汽門間隙 (D)點火正時。

(  )18. 有關引擎活塞總成的敘述，下列何者錯誤？

(A)橢圓形活塞之裙部製成橢圓形，目的係控制膨脹

(B)第一道壓縮環表面鍍氧化鐵等金屬，目的係使其易與汽缸壁磨合

(C)油環的主要功用，係刮除汽缸壁上多餘的機油

(D)全浮式活塞銷的固定方式，係在活塞銷孔內以扣環扣住。

(  )19. 引擎本體系統中，作為活塞往復運動之導管的機件，其英文名稱為何？(A)cylinder sleeve

(B)cylinder head (C)cylinder gasket (D)piston pin。

(  )20. 有關橢圓形活塞，下列敘述何者正確？(A)材質以鑄鐵為主，因其熱膨脹係數較大

(B)活塞裙部製成橢圓形，以控制活塞膨脹(C)活塞銷孔方向的直徑最大(D)衝擊面方向活塞與汽缸的間隙最大，以  利活塞熱膨脹。

選擇題答案欄

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | A | C | B | B | A | B | C | B | B |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| A | A | A | C | D | C | B | B | A | B |

- 問答題 20%

| 一. 何謂內燃機？ 將燃料與空氣在機械內部燃燒，使內部空氣分子膨脹，便於推動活塞或輪葉片，以產生往復或迴轉運動，而轉變為機械功的裝置，例如汽油引擎、燃氣渦輪引擎等。 | 二. 試說明引擎中設置飛輪的功能為何。 1. 2. 3. 4. 1. 啟動引擎使之運轉。 2. 減少引擎震動而使活塞動力平穩輸出。 3. 動力行程時吸收能量，並且在其它行程時釋出能量，以保持引擎運轉順暢。 4. 引擎動力經由飛輪與離合器片或扭力變換接合器傳至變速箱。 |
| --- | --- |
| 三. 試說明鋁合金活塞的特性。 1. 2. 3. 4. 1. 熱傳導性佳、膨脹係數和鋁合金引擎相同。 2. 重量輕、慣性小、強度大。 3. 摩擦係數小、耐磨損。 4. 耐高溫及高壓。 | 四. 進、排汽門皆設計為早開晚關之特性，每個行程作用的時間有長有短，如果設定進汽門 早開14°、晚關50°，排汽門早開44°、晚關16°，試計算各行程作用時間如何？ (需有計算過程) (1) 進氣行程： (2) 壓縮行程： (3) 動力行程： (4) 排氣行程： (5) 汽門重疊： |