01.	大型模具工件深冷卻水孔的處理，宜選用①電鑽②銑床③槍鑽④桌上鑽床	加工。

02.	圓形工件加工時，其夾持的方式宜選用①平行夾②鯉魚鉗③Ｃ形夾④Ｖ形枕。

03.	砂輪是磨削工具，其構成要素為①磨料、結合劑、組織②磨粒、顏色、大小③結合劑、顏色、氣孔④磨粒、顏色、形狀。

04.	砂輪在高速旋轉下，由其磨粒銳刃將工作物的表面磨切成碎屑後，自砂輪何處排出？①中心②裡面③氣孔④ 表面。

05.	砂輪磨粒銳刃經研磨鈍化後，於研磨工作中，如何自生新的銳刃？①磨粒連同結合劑一起脫落②換磨粒顏色③加快轉速④重新燒結。

06.	砂輪週轉速大時，下列何者錯誤？①磨削抵抗小②發熱程度大③砂輪磨耗小④安全性佳。

07.	將砂輪及心軸置於一無摩擦的水平軌道上，可以在任一位置保持靜止的狀態稱為①動平衡②水平法③靜平衡④平行法。

08.	一般砂輪廣泛使用的削整器是①鎢鋼刀②工具鋼③鑽石④銼刀。

09.	削整砂輪時，削整器應順著砂輪旋轉方向傾斜幾度①0~5②10~15③20~25④30~35	度。

10.	工件經研磨後，表面粗糙度以①Ra②Rmax③Rx④Ry	表示之。

11.	平面研磨時，發生不規則的刮傷或魚尾紋之原因，下列何者錯誤？①磨削液裡有磨屑②磨屑自砂輪保護罩上滴下③磨削液體充足④進刀量大。

12. 平面研磨時，發生工件物燒焦現象之原因，下列何者錯誤？①磨削深度太淺②磨削液不足③砂輪太硬④在小面積上重磨削。

13.	磨削加工進刀量大的影響，下列何者錯誤？①磨削抵抗大②發熱程度大③砂輪面平滑④加工表面粗。

14.	下列何者常用於模具冷卻水孔的管牙簡稱？①PP②RP③PT④PR。

15.	直柄螺旋刃鉸刀，其用途只限於①盲孔用②通孔用③擴孔用④叉孔用。

16.	手鉸刀用手工操作所以切削慢，其製造材質用①中碳鋼②高碳鋼③鎢鋼④高速鋼。

17.	加工頂出銷孔，為了得到真圓孔及精確尺寸與良好的表面光度，使用之刀具是①鑽頭②銑刀③鉸刀④中心鑽。

18.	鑽孔與沉頭孔若要一次加工完成，常使用之刀具是①曲軸鑽頭②階級鑽頭③倒角刀④銑刀。

19.	鉸刀被夾住或折斷發生之原因，下列何者錯誤？①預留孔徑過大②預留孔徑不足③刀刃的錐度不正確④刀刃磨損太利害。

20.	造成鉸孔表面光度不足之原因為①鉸刀變鈍②鑽頭變鈍③銑刀變鈍④切削液太多。

21.	攻製內螺紋時，主要的切削過程是由絲攻的那一部分完成？①錐部②直部③尾部④溝槽。

22.	3 支一組之絲攻的第一攻，其錐度導入長度約①2 齒②3 齒③4 齒④6 齒。

23.	3 支一組之絲攻的第二攻，其錐度導入長度約①2 齒②4 齒③6 齒④8 齒。

24.	3 支一組之絲攻的第三攻，其錐度導入長度約①2 齒②4 齒③6 齒④8 齒。

25.	具有螺旋溝槽及螺旋端的絲攻，能由進刀方向排屑，適用於何種攻牙？①盲孔②通孔③沉頭孔④錐形孔。

26.	ISO 公制內螺牙之公差範圍，以英文字如何表示？①小寫字母 a 到 h②大寫字母 A 到 H③小寫字母 k 到 m④大寫字母 K 到 M。

27.	ISO 公制外螺牙之公差範圍，以英文字如何表示？①小寫字母 a 到 h②大寫字母 A 到 H③小寫字母 k 到 m④大寫字母 K 到 M。

28.	ISO 公制內螺牙公差範圍，大寫字母 A 到 G 之基準螺距偏差，表示①正向②負向③正負向④不同向。29.	(2)	ISO 公制外螺牙公差範圍，小寫字母 a 到 g 之基準螺距偏差，表示①正向②負向③正負向④不同向。

30.	放電加工廣泛使用於製作模具，下列敘述何者錯誤？①放電加工中，電極與工件置於直流電源之正負兩極，產生火花放電，故電極與工件皆必須是良導電體②速度快，適合大量生產③加工時無切削力，故加工較脆或較薄的工件也不虞破裂④可以獲得良好的精密度。

31.	下列敘述何者正確？①線切割放電加工之電極為銅線②線切割放電加工須使用電解液③放電加工屬無屑加工法④放電加工可用以切削極硬之寶石。

32.	不適宜用作放電加工之電極材料是①銀鎢②銅③鉻銅④碳鋼。

33.	放電加工時①電極與工件需遠離②電極須為正極③電極與工件略有間隙④電極與工件接觸。

34.	放電加工時，下列何者不是加工液之功用？①可沖走碳渣微粒②可幫助放電穩定③可將工件冷卻④增加導電性。

35.	對於放電加工，下列敘述何者錯誤？①工件為導電材料②加工液為電解液③電極與工件不接觸④電極會消耗。

36.	製作一盲孔之內螺紋時，螺絲攻斷裂，並殘留於孔內，此時應以何種方式取出，才不會破壞孔徑①鑽削②磨削③放電加工④車削。

37.	加工 8×8mm 方形之貫穿內孔，應選擇何種加工方式？①銑削②磨削③鉋削④線切割。

38.	線切割加工機是屬於①超音波加工②化學加工③放電加工④雷射加工。

39.	下列加工何者適用線切割機？①內螺紋②外螺紋③上下異形④半圓鍵槽。

40.	下列何者不是線切割機使用程式的指令？①M03②M30③G90④G91。

41.	在大量鑽孔工作時，為得到正確的鑽孔位置及增加效率，應使用何種夾具？①虎鉗②鑽模③V 型枕④角板。

42.	砂輪做平衡試驗，其目的為①檢查砂輪內部是否有裂痕②檢查砂輪是否偏重③檢查砂輪面是否平整④檢查砂輪面是否填塞。

43.	下列何種刀具其成本昂貴，不適宜少量生產之加工作業？①車刀②鉸刀③銑刀④拉刀。

44.	依工件加工程序作鑽孔加工者，宜選用①多軸鑽床②深孔鑽床③旋臂鑽床④排列鑽床。

45.	M10×1.25 之螺紋，其攻絲鑽頭之直徑應取①8.7mm②10mm③10.25mm④11.25mm	鑽孔後再攻螺紋。

46.	所謂 18 齒的鋸條是指該鋸條①每 10mm②全長③每 100mm④每 25.4mm	之範圍內有 18 齒。

47.	下列何者無法利用鑽床加工？①鉸孔②鏜孔③攻絲④切槽。

48.	下列何種裝置，可將銑床加工之工件圓周精確劃分若干等分？①活動頂板②滾珠螺桿③分度頭④壓板。

49.	立式帶鋸機之鋸條熔接後，應施以①回火②退火③淬火④正常化	處理。

50.	無心外圓磨床工件係利用①兩頂心②虎鉗③支持架④磁力夾	支持。