一、單選題   每題4分，共80分

- (    )已知兩力和交O於一點，夾角為θ，兩力的大小各自為P和Q，則其合力大小為 
(A) 　(B) 　(C) 　(D)

- (    )如圖所示，T力須使用多少時才可將物體垂直拉起？(A) 20 　(B) 30 　(C) 34.6 　(D) 120　N

- (    )請將40 N的力如何移動即可以用此單力代替如圖所示的力系(A)向左移10 m 　(B)向右移10 m 　(C)向左移30 m

(D)向右移30 m

- (    )下列的敘述，何者有誤？ (A)力偶矩是屬於自由向量 　(B)力的三要素為大小、方向及作用點 　(C)剛體所受的力可

視為滑動向量 　(D)純量是指沒有單位的物理量

- (    )下列對於同平面力系之敘述何者正確？(A)一單力有可能分解成無限多個分力 　(B)一單力只可分解成水平與垂直分力 　(C)一單力之任一分力值一定比原來之單力小 　(D)一單力之大小一定為水平與垂直分力大小值的總和

- (    )下列何者為力對物體之外效應？ (A)支承反力 　(B)剪力 　(C)應力 　(D)變形

- (    )欲完整表達一個力，需同時具備三個要素，即： (A)大小、方向、著力點 　(B)大小、方向、空間 　(C)大小、方向、時間 　(D)空間、時間、大小

- (    )考慮物體受力所生之內力與變形問題，乃屬於何種力學？ (A)靜力學 　(B)剛體力學 　(C)材料力學 　(D)運動力學

- (    )一物體重19.6牛頓，其質量為 (A)1 　(B)2 　(C)9.8 　(D)39.2　公斤

- (    )某物體在重力場為4.9 m/s2下，測得重量為980 N，則該物體的質量為多少？(A)1 　(B)49 　(C)98 　(D)200　kg

- (    )CGS制中，力的絕對單位是 (A)g-m/sec 　(B)kg-m/sec 　(C)kg-m 　(D)g-cm/sec2

- (    )下列何種力係屬於接觸力？ (A)重力 　(B)靜電力 　(C)力偶 　(D)磁力

- (    )下列哪一門學科，不能將物體視為剛體？ (A)運動學 　(B)靜力學 　(C)動力學 　(D)材料力學

- (    )下列敘述中何者為錯誤？(A)重量是向量，質量是純量 　(B)物體受外力作用時，體內各質點間之距離不會改變，此物體謂之剛體 (C)力的三要素是大小、方向、作用時間 　(D)向量可分類為自由向量、滑動向量、固定向量等三種

- (    )下列何者為向量？ (A)功 　(B)慣性矩 　(C)重量 　(D)速率

- (    )有關單位的敘述，何者錯誤？ (A)牛頓是力的單位(B)1牛頓＝1kg-m/sec2(C)達因是重力單位(D)1牛頓＝105達因

- (    )有一力F = 10N，已知垂直分力為5N，水平分力為8.6 N，則F力與垂直之夾角約為 (A)75° (B)60° (C)45° (D)30°

- (    )三向量，，，如圖所示，請問三向量之關係為何？(A) 　(B) 　(C) 　(D)

- (    )任何力系的合力對於任一點或任一軸的力矩，等於力系中各分力對同點或同軸的力矩之代數和，稱為？ 
(A)合力原理 　(B)力偶原理 　(C)力矩原理 　(D)同力原理

- (    )力偶是屬於一種： (A)純量 　(B)滑動向量 　(C)自由向量 　(D)固定向量

二、計算題   每題10分，共20分

- 如圖所示，一條10 m的細長繩，兩端勾在相距6 m的兩個掛勾上，繩的中點吊一物體重60 N，則繩所受的張力為何？

- 如圖所示，試求100 N的力對A點的力臂為若干？