一、選擇題（每題2分）

1.	下列何者不是數位信號的優點？(A)不易受雜訊干擾  (B)容易儲存及還原  (C)傳送速度快  (D)可精確表示原信號

2.	表面黏著技術簡稱為 (A)POS  (B)SOP  (C)SMT  (D)PGA

3.	TTL邏輯族的雜訊邊限(noise margin)一般約為多少？(A)0.2V  (B)0.4V  (C)0.6V  (D)0.8V

4.	以＋3 V代表邏輯「0」，而0 V代表邏輯「1」的邏輯觀念為 (A)負邏輯  (B)正邏輯  (C)非邏輯  (D)以上皆非

5.	CMOS的雜訊邊限為多少？(A)0.3(VDD－VSS)  (B)0.4(VDD－VSS)  (C)0.7(VDD－ VSS)  (D)VDD－VSS

6.	下列何者的電源接法無法適用於CMOS族IC？

(A)VDD = 15V；VSS = 0V  (B)VDD = 2V；VSS = 0V  (C)VDD =－1V；VSS =－10V  (D)VDD = 5V；VSS =－5V

7.	有關TTL74、74H、74L、74LS、74S邏輯族之描述下列何者錯誤？

(A)消耗功率最少的為74L系列  				(B)消耗功率最大的為74H系列

(C)傳遞延遲最短的為74H系列  				(D)傳遞延遲最長的為74L系列

8.	有關A/D轉換器的敘述，下列何者正確？

(A)將電壓信號轉換為電流信號  			(B)將數位信號轉換為類比信號

(C)將電流信號轉換為電壓信號  			(D)將類比信號轉換為數位信號

9.	若VDD為10V，VSS為0V，在正邏輯之下使用，則下列有關CMOS IC之敘述何者正確？

(A)若輸入電壓為6V，可視為邏輯1     	(B)若輸入電壓為0.5VDD，可視為邏輯1

(C)若輸入電壓為0.4VDD，可視為邏輯0  	(D)若輸入電壓為2V，可視為邏輯0

10.	下列常見的數量，何者是數位的表示法？

(A)溫度的變化  (B)汽車油門速度的變化  (C)人類體重的增減  (D)每天撕一張的日曆。

11.	下列敘述，何者錯誤？(A)類比表示法是指連續變化的數量表示法	(B)開或關電視只有兩種狀態，相當於數位的數量表示法  (C)耳溫槍的溫度顯示是類比的數量表示法  (D)數位表示法是指近似且非連續變化的數量表示法。

12.	下列敘述，何者錯誤？

(A)上升時間(tr)是指脈波由振幅的10%處上升到90%處所需的時間

(B)下降時間(tf)是指脈波由振幅的90%處下降到10 處所需的時間

(C)在脈波信號中，由低電位「0」轉變為高電位「1」時，一般以「↑」表示

(D)脈波寬度是指脈波正緣振幅的45%處到負緣振幅的45%處所需的時間。

13.	下列有關 TTL 與 CMOS IC 之敘述，何者錯誤？(A)40是CMOS IC  (B)CMOS IC使用的電源電壓範圍是VDD比VSS高3V～18V  (C)CMOS IC的消耗功率較高  (D)CMOS IC的扇出數較大。

14.	下列敘述，何者錯誤？

(A)CPLD是由多個獨立的邏輯陣列區塊(LAB)組合而成

(B)PAL是由固定的AND閘陣列與可程式的OR閘陣列所組成

(C)PLA是由可程式的AND閘陣列與可程式的OR閘陣列所組成

(D)FPGA具有最高邏輯閘容量。

15.	下列何種輸入電壓，TTL IC無法判別其邏輯狀態？(A)0.1V～0.5V  (B)1.0V～1.6V  (C)2.4V～4V  (D)4.5V～5V。

16.	下列有關數位IC之敘述，何者錯誤？(A)雙列式封裝簡稱為DIP  (B)錫球格點陣列式封裝簡稱為PGA  (C)將表面黏著型 (SMT) 的IC安裝至印刷電路板時，印刷電路板不須鑽孔  (D)交錯針格陣列式封裝IC的接腳排列方式為插空隙。

17.	一個數位IC其內部所包含的邏輯閘數為300000個，應該屬於下列何種類型？(A)LSI  (B)VLSI  (C)ULSI  (D)GSI。

18.	下列何者不是可程式邏輯(programmable logic)之優點？ (A)彈性佳　(B)容易設計與修改　(C)不具保密性　(D)容量高。

19.	數字1011.11(2)中，其最低有效位元(LSB)的加權值為 (A)24  (B)23  (C)20  (D)2–2

20.	將(101.1011)2轉成十進位為 (A)5.3425  (B)5.55  (C)5.6875  (D)5.7234

21.	(1980.375)10=(？)2  (A)11011001011.1011  (B)11110111100.0110  (C)10111101101.1110  (D)11100111100.0111

22.	真值表中，若有n個輸入變數，則共有幾種條件組合？(A)2n　(B)2n　(C)n　(D)n2。

23.	列出真值表之首要步驟為 (A)探究其邏輯關係　(B)確定各項變數　(C)列出全部的條件組合　(D)依結果而定。

24.	如下圖，相當於何種電閘？(A)及閘　(B)或閘　(C)反及閘　(D)反或閘。

25.	正邏輯的NAND Gate就是負邏輯的 (A)NOT Gate　(B)OR Gate　(C)NOR Gate　(D)XNOR Gate。

26.	下列何種邏輯閘稱為通用閘？(A)AND　(B)OR　(C)NOR　(D)NOT。

27.	下圖中F輸出為 (A)A　(B)B　(C)1　(D)0。

28.	布林代數的基本運算有　(A)加、乘及補數　(B)加、減及補數　(C)加、減、乘　(D)加、乘、除　等三種。

29. 關於布林代數的性質，下列何者有誤？(A)「+」的單位元素為0  (B)「．」的單位元素為1  (C)  (D)

30. 根據第摩根（De Morgan）定律，何者正確？
(A)  (B)  (C)  (D)

二、填充題（每個答案1分）

1.	X ‧ ( Y + Z ) =    (1)   ；X + Y ‧ Z =    (2)   。

2.	X + X=    (3)   ；X ∙ X=    (4)   。

3.	X + 1 =    (5)   ；X ‧ 0 =    (6)   。

4.		X + XY =    (7)   ；X ‧ ( X + Y )=    (8)   。

5. XY + XZ + YZ=    (9)   ；(X + Y) ∙ (X + Z) ∙ (Y + Z) =    (10)   。

答案欄

一、選擇題（每題2分）

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  |
| 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  |

二、填充題（每個答案1分）

| (1) |  | (2) |  | (3) |  | (4) |  | (5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (6) |  | (7) |  | (8) |  | (9) |  | (10) |  |

三、請畫出下列各邏輯閘的符號，完成真值表及寫出布林代數式：共30分，每題5分，真值表需全對才給分

1.及閘(AND Gate)

| 符號 |  | 真值表 |  |  |  | 布林代數式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | F |  | F = |
|  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 0 | 1 |  |  |  |
|  |  | 1 | 0 |  |  |  |
|  |  | 1 | 1 |  |  |  |

2.或閘(OR Gate)

| 符號 |  | 真值表 |  |  |  | 布林代數式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | F |  | F = |
|  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 0 | 1 |  |  |  |
|  |  | 1 | 0 |  |  |  |
|  |  | 1 | 1 |  |  |  |

3.反及閘(NAND Gate)

| 符號 |  | 真值表 |  |  |  | 布林代數式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | F |  | F = |
|  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 0 | 1 |  |  |  |
|  |  | 1 | 0 |  |  |  |
|  |  | 1 | 1 |  |  |  |

4.反或閘(NOR Gate)

| 符號 |  | 真值表 |  |  |  | 布林代數式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | F |  | F = |
|  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 0 | 1 |  |  |  |
|  |  | 1 | 0 |  |  |  |
|  |  | 1 | 1 |  |  |  |

5.互斥或閘(XOR Gate)

| 符號 |  | 真值表 |  |  |  | 布林代數式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | F |  | F = |
|  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 0 | 1 |  |  |  |
|  |  | 1 | 0 |  |  |  |
|  |  | 1 | 1 |  |  |  |

6.反互斥或閘(XNOR Gate)

| 符號 |  | 真值表 |  |  |  | 布林代數式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | F |  | F = |
|  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 0 | 1 |  |  |  |
|  |  | 1 | 0 |  |  |  |
|  |  | 1 | 1 |  |  |  |