選擇題：(每題2.5分；共75分)

- (    )俗稱馬達的電工機械是 (A)發電機 　(B)電動機 　(C)變壓器 　(D)以上皆是

- (    )發電機是一種 (A)動能轉換成電能 (B)電能轉換成動能 (C)熱能轉換成電能 　(D)熱能轉換成動能　的電工機械

- (    )下列關於磁力線的敘述，何者正確？ (A)磁鐵內的磁力線由N極至S極 　(B)磁力線離開或進入磁極與表面垂直，且磁極兩端磁力最弱 　(C)磁鐵內部的磁力線彼此相交 　(D)磁力線方向相反者互相吸引

- (    )弗萊明左手定則中，拇指代表 (A)電流方向 　(B)導體運動方向 　(C)磁通方向 　(D)應電勢正極

- (    )在MKS制中，磁通量的單位是 (A)高斯 　(B)韋伯 　(C)韋伯/平方公尺 　(D))達因

- (    )通過線圈的磁通量若維持一定值，則線圈兩端感應電勢為 (A)0 　(B)定值 　(C)呈線性增加 　(D)呈線性減少

- (    )電磁感應所生感應電勢的方向，為反抗原磁交鏈的變化，稱之為 
(A)安培定律 　(B)弗萊明(Fleming)右手定則 　(C)楞次(Lenz)定律 　(D)弗萊明左手定則

- (    )弗萊明右手定則中，代表電流方向的是 (A)拇指 　(B)食指 　(C)中指 　(D)無名指

- (    )決定直流發電機中導體之電流方向、運動方向與磁場方向之間關係的是 
     (A)弗萊明右手定則 　(B)弗萊明左手定則 　(C)楞次定律 　(D)安培右手定則

- (    )有關直流發電機之敘述何者正確？ (A)直流發電機電樞繞組之感應電勢為直流電 　(B)直流發電機感應電勢與並聯路徑成反比 　(C)電刷上的電流是交流電 　(D)感應電勢與磁通成反比

- (    )將直流發電機的轉速增為原來的2.2倍，每極磁通量降為原來的0.5倍，則發電機的感應電勢變為原來的若干倍？ 
(A)0.5 　(B)0.9 　(C)1.1 　(D)2.2

- (    )下列何者位於直流電機的定部？ (A)換向器 　(B)電刷 　(C)風扇 　(D)轉軸

- (    )直流機換向片的功能與下列哪一種元件相類似？(A)突波吸收器 　(B)整流二極體 　(C)消弧線圈 　(D)正反器

- (    )在單式疊繞中，若電機的極數為P，則電樞繞組之並聯路徑數a等於(A)1 　(B)P 　(C)2P 　(D)

- (    )虛設線圈的功用是 (A)幫助機械平衡 　(B)改善換向 　(C)節省成本 　(D)改善功率因數

- (    )直流發電機之均壓線上的電流為 (A)交流 　(B)直流 　(C)脈動直流 　(D)交直流互換

- (    )電樞反應是由 (A)電源電壓 　(B)磁場電流 　(C)電樞電流 　(D)負載性質  所引起

- (    )直流電機若發生過速換向，火花在 (A)前刷邊 　(B)後刷邊 　(C)整個電刷 　(D)不一定　產生

- (    )如右圖所示，導體C的電流方向為 (A) 　(B) 　(C)無法判斷 　(D)電流為零

- (    )直流電機設置中間極的目的是 
(A)增強主磁場 　(B)增強電樞磁場 　(C)增加電樞反應 　(D)改善換向作用

- (    )下列何者不是改良換向的方法？ (A)延長換向時間 　(B)減少電樞線圈自感與互感 　(C)減少電刷之接觸電阻 　(D)設中間極

- (    )若將直流發電機之電刷依旋轉方向移轉θ角，則電樞反應 
(A)含有加磁與交磁 　(B)含有去磁與交磁 　(C)僅含有加磁 　(D)僅含有去磁　部份

- (    )複激式電機，若分激場繞組所生磁通與串激場繞組所生磁通方向相反，稱為 
(A)串激式 　(B)分激式 　(C)差複激式 　(D)積複激式

- (    )直流發電機之無載特性曲線為 
(A)感應電勢與場電流 　(B)應電勢與負載電流 　(C)端電壓與應電勢 　(D)端電壓與負載電流　的關係曲線

- (    )直流發電機之外部特性曲線為 
(A)負載電流與場電流 　(B)應電勢與負載電流 　(C)端電壓與應電勢 　(D)端電壓與負載電流　的關係曲線

- (    )直流他激式發電機，若剩磁為零，其電壓可否建立？ 
(A)可以建立 　(B)無法建立 　(C)不一定 　(D)以上皆非

- (    )下列何者不是直流分激發電機自激建立電壓必須具備的條件？ 
(A)剩磁要夠大 　(B)場電阻要夠低 　(C)剩磁方向要適當 　(D)負載特性要適當

- (    )可以建立電壓之直流分激發電機，將磁場繞組兩端反接、電樞反轉，則此發電機再次運轉時，其電壓 
(A)無法建立 　(B)可以建立，但極性改變 　(C)可以建立，且極性不變 　(D)不一定

- (    ) 主磁極上的磁場繞組，其作用是產生電機所需要的 (A)磁通 　(B)功率 　(C)感應電勢 　(D)轉矩

- (    ) 直流電機的極掌常作成弧形，目的是 (A)增加磁阻 　(B)易於絕緣 　(C)增加磁通 　(D)使磁場磁通分布均勻

| 1.某6極直流電機，電樞繞組共有48個線圈，採單式疊繞，若電樞繞組總電阻Ra為0.8Ω，則每一個線圈的電阻為？(2.5分) | 2.有一4.9kW、100V直流分激式發電機，場電阻為100歐姆，當供給額定負載時，應電勢為110V，若電刷壓降忽略不計，則電樞電阻為多少？(2.5分) |
| --- | --- |
| 3.有一4極直流發電機，電樞繞組總導體數是500根，每極磁通量為1×10-2韋伯，轉速為1200rpm，電樞並聯路徑數為4，則應電勢為？(2.5分) | 4.某4極24槽電機，電樞繞組採雙層、單式疊繞、全節距繞，則其線圈節距為？(2.5分) |
| 5.直流串激發電機供給200V、8kW負載，其串激場電阻為0.2Ω，電樞電阻為0.4Ω，則此發電機的感應電勢為多少？ (2.5分) | 6.某分激式發電機，感應電勢為100伏特，電樞電阻為0.1歐姆，電樞電流為40安培，磁場電阻為96歐姆，若忽略電刷壓降，則輸出功率為何？(2.5分) |
| 7.長30公分的導線，與均勻磁場垂直，磁場之磁通密度B = 10韋伯/平方公尺，若導線運動方向與磁場方向垂直(有切割磁力線)，速度為4公尺/秒，則該導線之感應電勢為？(2.5分) | 8.一根帶有20A電流的導線，其中有80公分置於磁通密度為0.5韋伯/平方公尺之磁場中，若導體放置的位置與磁場夾角為30度，則導體所受電磁力為何？(2.5分) |
| 9.已知環形鐵心半徑50公分，截面積10平方公分、相對導磁係數為5000，若線圈500匝、通過電流40安培，磁路中磁通ψ為多少？(2.5分) | 10.某台六極直流發電機，電樞為單分疊繞組，其電樞導體為1200根，而每一電樞導體之平均感應電勢為1.5伏特，電樞電流為20安培，則該機之輸出功率為多少瓦特？(2.5分) |
| 11.直流發電機，極數4極，電樞槽數20槽；採雙層、全節距、後退式單分波繞。試問其換向片節距、前節距及虛設線圈各為多少？ (加分題3分) | 12.直流發電機，極數4極，單分疊繞，轉速30rps，整流片90片，電刷寬度等於1個換向片寬度，電樞電流為20安培，若電樞繞組為直線換向，試求換向期間電流變化率約為多少？(加分題3分) |