選擇題：每題2.5分；共70分

- (    )無載時不能建立電壓者是 (A)他激式 　(B)分激式 　(C)串激式 　(D)差複激式　發電機

- (    )積複激式直流發電機，將分流器電阻一直調低，則最後將變成什麼特性？ 
(A)過複激式 　(B)平複激式 　(C)欠複激式 　(D)差複激式

- (    )滿載電壓調整率為0的直流發電機是 (A) 分激式　(B) 平複激式 　(C)串激式 　(D)過複激式

- (    )發電機並聯運用的優點，下列何者錯誤？(A)運轉效率高 (B)供電可靠性高 (C)供電容量增大　(D)預備機容量增大

- (    )直流電機的鐵損，是指 (A)磁滯損與渦流損 　(B)磁滯損與機械損 　(C)渦流損與機械損 　(D)軸承摩擦損

- (    )鐵心採用薄鋼片疊成，可以減少 (A)銅損 　(B)磁滯損 　(C)渦流損 　(D)機械損

- (    )直流發電機中下列那一種損失和負載量無關？ 
(A)串激場繞組銅損 　(B)電樞繞組銅損 　(C)分激場繞組銅損 　(D)電刷接觸電阻損失

- (    )電工機械中所使用的E級絕緣材料，最高容許溫度為 (A)90 　(B)100 　(C)105 　(D)120　°C

- (    )直流電機溫度每上升10°C，其絕緣材料電阻值將？ 
(A)降低為原來1/2倍 　(B)降低為原來1/3倍 　(C)增加為原來2倍 　(D)維持不變

10.(    )一直流電動機，若電樞電流增為原來的2倍，磁通量減為原來的一半，則此電動機的轉矩變成原來的 (A)4倍

(B)2倍 　(C)倍 　(D)1倍

11.(    )一個4極的直流電機，90°電機角等於 (A)360° 　(B) 45°　(C)90° 　(D) 180°　機械角

12.(    )有一部240伏特、3馬力的分激式直流電動機，電樞電阻為RA，場繞組為RF，則下列的電阻值何者較有可能？

(A)RA = 1Ω，RF = 240Ω 　(B)RA = 1Ω，RF = 1Ω 　(C)RA = 240Ω，RF = 240Ω 　(D)RA = 240Ω，RF = 1Ω

13.(    )如圖左所示，中間極C的極性為

(A)N 　(B)S 　(C)都可以 　(D)無法判斷

14.(    )圖右是屬於哪一種自激式直流電動機？

(A)串激式 　(B)分激式 　(C)差複激式 　(D)積複激式

15.(    )有關直流電動機之敘述，下列何者正確？

(A)直流電動機的維護較感應電動機簡易 　(B)轉速增加時，反電勢減少 　(C)磁通增加時，反電勢減少

(D)若端電壓一定，電流增加時，反電勢減少

16.(    )直流分激電動機若沒有保護設備，當運轉中，磁場繞組突然發生斷路，將發生 (A)電動機停轉，有大電流

(B)磁通量降到零，電動機停轉 　(C)轉速變得很快 　(D)重載時，電動機停轉，有大電流、輕載時，

電動機轉速變得很快，會損壞

17.(    )在無載或輕載時，下列何者有轉速過高的危險？(A)串激式直流電動機 　(B)分激式直流電動 　(C)三相感應電動機

(D)三相同步電動機

18.(    )直流電動機使用起動電阻的目的是(A)增強起動轉矩 　(B)增加功率 　(C)限制起動電流 　(D)減少成本

19.(    )電源電壓不變，調低直流分激電動機之場變阻器電阻值，其轉速將 (A)減慢 　(B)加快 　(C)不變 　(D)降至零

20.(    )欲打一杯均勻細緻(需高速攪拌)的木瓜牛奶，下列何種直流電動機較恰當？(A)直流分激電動機(B)直流他激電動機

(C)直流串激電動機 　(D)直流積複激電動機

21.(    )下列直流電動機中，起動轉矩最大者為 (A)串激式 　(B)積複激式 　(C)他激式 　(D)分激式

22.(    )以電動機而言，下列何者功率值最大？(A)機械功率 　(B)損失功率 　(C)電磁功率 　(D)電功率

23.(    )渦流損是一種 (A)電氣銅損 　(B)機械損 　(C)雜散負載損 　(D)鐵損

24.(    )理想鐵心其導磁係數為 (A)0  (B)無限大 　(C)10-7 ⅹ 4π 　(D) 10-7 ⅹ 2π

25.(    )中小型電機的雜散負載損大小以輸出量的 (A)10% 　(B)5% 　(C)1% 　(D)0.1%　計算

26.(    )電機在滿載時的效率，比輕載時 (A)高 　(B)低 　(C)相等 　(D)不一定

27.(    )有一直流發電機，每極有馬克士威的磁通量，相當於 (A)2 　(B)0.2 　(C)0.02 　(D)0.002　韋伯

28.(    )小雅從網路上購得一台直流分激電動機，其規格表上顯示此為1HP、110V之分激式電動機，額定電流9A，她將

電動機拆解後測得電樞電阻0.8Ω，磁場繞組110Ω，請問此電動機滿載輸出為多少？

(A) 1000  (B)746　(C)550　(D) 74.6　瓦特

| 1) 分激式直流發電機之無載端電壓為220伏特，滿載端電壓為200伏特，此直流發電機的電壓調整率為多少？(2.5分) | 2) 一電動機的輸出轉矩為1.91牛頓−公尺，轉速為2000rpm，此電動機輸出功率約為(2.5分) |
| --- | --- |
| 3) 有一4極直流電動機，電樞繞組總導體數是500根，每極磁通量為1ⅹ10-2韋伯，電樞並聯路徑數為4，若電樞電流為100安培，則此時電動機的轉矩為？(2.5分) | 4) 某200kW直流發電機，固定損與滿載時的可變損均為6kW，設此電機一天中之運轉情形為：滿載4小時、半載12小時、無載8小時，則全日效率應為多少？(2.5分) |
| 5) 有一台直流發電機，在其磁通密度保持不變的前提下，當轉速300rpm時，量測到的鐵損為150瓦特，而轉速為900rpm時，量測到的鐵損為1050瓦特。則轉速為600rpm時，此直流發電機的渦流損為多少瓦特？ (2.5分) | 6) 兩台分激發電機作並聯運轉，供應200A負載，若場電流不計，發電機G1，應電勢E1 = 110V，電樞電阻RA1 = 0.1Ω、發電機G2，應電勢E2 = 112V，電樞電阻RA2 = 0.1Ω，G1分擔之負載電流為？(2.5分) |
| 7) 分激電動機滿載電樞電流為100A，電樞電阻Ra = 0.3Ω，額定電壓為200V，電動機在額定電壓起動時，若採用起動電阻以限制起動電流為200A，若忽略磁場電流與損耗，則所需外加之起動電阻約為多少Ω？(2.5分) | 8) 有一台分激式直流電動機，電樞電阻為0.2Ω，場電阻為200Ω，外接電源電壓為200V。已知電動機之感應電勢(單位為伏特)大小是場電流(單位為安培)大小的179.2倍，假設電刷壓降為2V，則電源電流應為何？(2.5分) |
| 9) 他激式直流電動機帶動具有固定轉矩之機械負載，電動機之電樞電阻為0.2Ω，省略電刷壓降及轉動耗損。已知電源電壓為125V時，電樞電流為25A，轉速每分鐘為1200轉、現在將電源電壓降為115V時，則轉速每分鐘變為若干轉？(2.5分) | 10) 有一台串激式直流電動機，電樞電阻為0.2Ω，場電阻為0.3Ω，外接電源電壓為200V，且省略電刷壓降。已知電樞電流為80A時，轉速為1000 rpm、若轉矩不變，且希望電動機之穩態轉速改變為800rpm時，則應加入多大電阻於電樞迴路？(2.5分) |
| 11) 有一直流串激電動機，額定電壓為300伏特，電樞電阻為0.3歐姆，串激場電阻為0.2歐姆，滿載時銅損為200瓦特，鐵損為300瓦特，機械損為500瓦特，則此電動機的滿載效率為多少？(2.5分) | 12) 小鍠從網路上購得一台直流分激電動機，其規格表上顯示此為1HP、110V之分激式電動機，額定電流9A，他將電動機拆解後測得電樞電阻0.8Ω，磁場繞組110Ω，在不考慮電刷壓降的情況下，此電動機滿載時電樞的內生機械功率為多少？(2.5分) |
| (加分題) 一直流分機式電動機，電樞電阻為0.5Ω，分激場電流為2A，當電動機外接直流120V電源帶動一風扇旋轉時，電樞電流為40A，轉速為1200rpm。若風扇轉矩與速度平方成正比，忽略電樞反應及旋轉損失，分激場電阻保持不變，今欲在電樞串聯一電阻器，使風扇轉速降至600rpm，試求串聯電阻器之電阻值為多少？(3分) | 從上列台電公司公布之某時發電狀況知當時核能機組裝置容量2887.0MW占台電公司掌控總發電裝置容量之5.508%。問：當時台電公司提供全國總用電量為多少？ (加分題)(2022蔡老師新題型) (3分) |