一、選擇題：(每題2.5分，共100分 )

(　　)1.引伸沖頭一般設有  (A)氣孔　(B)盲孔　(C)導孔　(D)倒角  以避免圓筒吸著沖頭，影響正常剝料。

(　　)2. 引伸沖模之壓皺板與凹模間的空隙是固定的，通常為板厚的  (A)1～2　(B)1.1～1.2　(C)1.5～1.8　(D)2.1～2.2 倍，以防止抽製時板厚的增加。

(　　)3.一般非鐵金屬如鋁及鋁合金的壓縮加工，常採用白色粉末潤滑劑為  (A)硬脂酸鈣　(B)石墨　(C)硬脂酸鈉　(D)硬脂酸鋅。

(　　)4.碳鋼在鼻部以上的溫度所生成之組織為  (A)變韌鐵　(B)波來鐵　(C)麻田散鐵　(D)雪明碳鐵。

(　　)5.壓縮加工時 (A)材料座屈　(B)壓力　(C)摩擦力　(D)表面硬化 會使材料內的應力與應變不均。

(　　)6.(A)擠製　(B)剪切　(C)抽製　(D)壓縮 加工不易應用在容器側壁有斜度的情況，或加工側壁有上下不同斜斷面的容器。

(　　)7.被工業界認為最適合鋼鐵壓縮加工的潤滑劑  (A)磷酸鐵　(B)磷酸鋅　(C)磷酸錳　(D)氧化鋁。

(　　)8.將棒狀的胚料的全體成一部分，沿其長度方向壓縮，使其長度減短，斷面積擴大的成形加工，謂之何種加工  (A)壓縮　(B)擠製　(C)端壓　(D)抽製。

(　　)9.較脆的材料作壓鍛加工時，容易產生  (A)直線裂痕　(B)斜線裂痕　(C)材料座屈　(D)模具破壞。

(　　)10.在雕有花紋的金屬模具間，施以壓力，迫使材料表面壓出凹凸的交字圖案或花樣的加工方法，謂之何種加工  (A)引伸　(B)壓縮　(C)擠製　(D)壓印。

(　　)11.壓花加工的製品通常為薄板的加強肘或肋淺容器時，其凸出的高度，一般以板厚的幾倍為限  (A)1～3倍　(B)2～4倍　(C)3～4倍　(D)4～6倍。

(　　)12.下列何者是擠壓加工的優點  (A)模具壽命短　(B)擠壓完後，成品組織更密緻　(C)需高度潤滑　(D)可使用較廉價的材料。

(　　)13.壓縮加工的成品有較尖銳的角隅時，材料很難完全充滿型內，若要完整成型，則須增加  (A)1～2　(B)2～3　(C)3～4　(D)4～5 倍材料的變形阻力。

(　　)14.硬幣紀念章，鐘錶零件等使用何種加工而製成  (A)端壓　(B)擠製　(C)壓印　(D)抽製。

(　　)15.在封閉式模具壓印加工中的材料流向，因壓力過高而不能以一次加工成形時，則須分成幾次壓印並施行中間  (A)淬火　(B)回火　(C)退火　(D)正常化。

(　　)16.連續沖模和單站模具加工總時間，兩者差距多少倍之多  (A)20　(B)30　(C)40　(D)50。

(　　)17.沖模作業，所謂數學計算方法，就是以 (A)沖頭位置　(B)成品形狀　(C)沖床　(D)工作站 為基準。

(　　)18.連續模具中導件的功用，在於導引  (A)沖頭　(B)沖床　(C)胚料　(D)先導桿 保持正確之位置。

(　　)19.研究製品時，先分析製品之需求，再行初步擬定  (A)沖頭位置　(B)胚料尺寸　(C)剝料板位置　(D)板條位置。

(　　)20.剪送成形式連續沖模之主要佈置為，帶料條需先  (A)彎曲　(B)沖孔　(C)送料　(D)將胚料壓位。

(　　)21.剪斷壓回式連續沖模，在胚料於下料完成之瞬間，利用 (A)剝料板　(B)導桿　(C)下模托板　(D)頂出桿 之力量，將胚料壓回  。

(　　)22.設計連續沖模最感困難，應屬  (A)沖頭位置　(B)料條佈置　(C)先導桿位置　(D)剝料板。

(　　)23.剪斷成形式連續沖模依其最終之剪斷方式可分為剪式和  (A)送料式　(B)回式　(C)分斷式　(D)剪送式。

(　　)24.連續沖模料條端部或側部的定位，以  (A)導件　(B)導桿　(C)止檔　(D)頂昇具  為主。

(　　)25.使用  (A)連續　(B)傳送　(C)凸輪　(D)組合 沖模生產較節省材料。

(　　)26.下列何者之廢料率較低  (A)單排　(B)雙排　(C)三排　(D)單層下料。

(　　)27.(A)傳送形沖模　(B)連續沖模　(C)凸輪沖模　(D)引伸沖模 藉由料條在送料方向作送料之動作  。

(　　)28.沖床使用的模具材料，不須具備  (A)耐磨性高　(B)硬度大　(C)價格高　(D)脫碳少 的條件。

(　　)29.具有增加鋼之韌性、耐蝕性及高溫抗拉強度，並能與C化合形成碳化物者為  (A)鎢　(B)磷　(C)硫　(D)錳。

(　　)30.一般鋼料中的 (A)錳　(B)鉻　(C)磷及硫　(D)鎳 為有害雜質，必須儘量降低其含量  。

(　　)31.以CNS標準作為材料規格符號中，表示高速工具鋼為  (A)T　(B)TC　(C)TA　(D)HS。

(　　)32.下列何種元素，可使鋼之結晶粒微細化  (A)鈷　(B)鎢　(C)釩　(D)磷。

(　　)33.下列何者是連續沖模具一般機構用鋼材  (A)SKS2　(B)SS41　(C)SKH　(D)WC。

(　　)34.超硬合金是以下列何者粉末燒結而成的材料  (A)鉻　(B)錳　(C)釩　(D)鎳。

(　　)35.鋼之A1，變態約為  (A)210℃　(B)600℃　(C)723℃　(D)768℃。

(　　)36.低溫回火之回火溫度為  (A)100～150℃　(B)150～200℃　(C)200～250℃　(D)250～300℃。

(　　)37.鋼之A0變態約為  (A)210℃　(B)723℃　(C)768℃　(D)910℃。

(　　)38.影響鋼之硬化能最大之化學成份是  (A)Mo　(B)Mn　(C)C　(D)Cr。

(　　)39.鋼材加熱到淬火溫度後急冷可變態為  (A)變韌鐵　(B)波來鐵　(C)糙斑鐵　(D)麻田散鐵。

(　　)40.高碳鋼經淬火後其硬度可達  (A)HRC55以上　(B)HRC60以上　(C)HRC65以上　(D)HRC70以上。

答案：

一、選擇題：(每題2.5分)

1.(A)、 2.(B)、 3.(D)、 4.(B)、 5.(C)、 6.(D)、 7.(B)、 8.(C)、 9.(B)、10.(D)、

11.(D)、12.(B)、13.(C)、14.(C)、15.(C)、16.(D)、17.(D)、18.(C)、19.(D)、20.(B)、

21.(C)、22.(B)、23.(C)、24.(C)、25.(B)、26.(C)、27.(B)、28.(C)、29.(A)、30.(C)、

31.(D)、32.(C)、33.(B)、34.(A)、35.(C)、36.(B)、37.(A)、38.(C)、39.(D)、40.(B)