- 選擇題  每題2.5分  請將答案畫至答案卡

( D )01.煞車是利用摩擦作用將機械能轉換成熱能，而使行進中的車輛或機器減速或停止。

請問下列何者為動能公式(A) EK=( 12 MV)2　(B) EK= 12 M(2V)　　(C) EK= 12 (MV)2　(D) EK= 12 MV2

( C  )02.在密閉的容器或系統內，靜止流體中施予任一點的壓力，必傳達同樣大小的壓力於其他任一點

此原理為下列何種原理? (A)柏努利定理  (B)庫侖定理  (C)巴斯噶定理  (D)能量守恆定理

( A  )03.如下圖，根據上題，若a 活塞面積為10cm2，而b 活塞面積為100cm2，若在a 柱塞

施力100kgf，則液體內之壓力 P 為多少?

(A) 10 kgf / cm2  (B) 5 kgf / cm2  (C) 100 kgf / cm2  (D) 50 kgf / cm2

( C  )04.呈上題，圖中Fb 活塞推力則為

(A) 100 kgf  (B) 500 kgf  (C) 1000 kgf  (D) 5000 kgf

( B  )05.駕駛者行駛時發現前方狀況而必須踩煞車，試問下列排列之煞車順序，何者正確?

a.換腳時間  b.車輛停止 c.煞車作用時間  d.踩下煞車  e.發現危險

(A)eacdb  (B) eadcb  (C) edacb  (D) ecadb

( D  )06.下列何者選項最不影響到煞車距離(A) 煞車鼓或碟盤與煞車片之摩擦力  (B) 輪胎與地面之摩擦力  (C) 駕

駛者本身警覺性  (D) 油門踏板高度

( C  )07.關於煞車油之特性，下列敘述何者正確 (A)容易對系統中的金屬及橡膠製成的零件產生鏽蝕  (B)在氣候溫

度的不同維持最大黏度  (C) 煞車油路中不能產生氣阻 (D) 煞車系統中移動零件無須潤滑

( B  )08.關於煞車油規範與成分，下列敘述何者錯誤 (A) DOT為美國運輸部制定之分類  (B) 目前車輛常用的規格多

以DOT 5為主  (C) ERBP為最低沸點 (D) DOT 5.1可與DOT3 及4 混用。

( A  )09.根據右圖請問何者正確? (A)A為踏板空檔間隙 (B)L1為踏板自由間隙

(C)L2為踏板總高度 (D) L3為踩下後高度

( D  )10.關於煞車總泵，下列敘述何者錯誤? (A)負責產生液壓

(B)液壓煞車力=駕駛者的腳踏力量+增壓器輔助力量  (C)設有2個活塞及2

迴路系統分別控制前後輪煞車 (D)雙迴路系統之總泵內有兩個皮碗

( B  )11.下列何者非總泵單向閥之功用 (A)保持煞車油管內的油壓  (B) 設於煞車

總泵進油孔處  (C) 防止空氣進入煞車油路系統中 (D) 煞車作用時能作用迅速

( C  )12.承上題，單向閥之作用，下列何者錯誤 (A) 煞車踩踏時，單向閥開啟  (B) 煞車未踩踏時，單向閥關閉

(C) 煞車未踩踏時，單向閥打開 (D) 煞車踏板放鬆時，單向閥關閉

( D  )13.液壓煞車迴路中，就以下敘述，何者為非? (A) 1 迴路的油壓發生異常時，另1 迴路則仍有煞車作用  (B)

踩下煞車踏板後，活塞會被推動而產生油壓  (C) 而產生油壓，使四輪產生煞車作用 (D) 前輪驅動車輛型式常使

用前後輪迴路型式

( A  )14.煞車系統中，綜合閥組不包含以下何項元件? (A)洩壓閥  (B)差壓閥  (C)節流閥 (D)比例閥

( C  )15.一般鼓式煞車系統，不包含何項元件? (A)分泵  (B)煞車間隙調整器  (C)磨耗警示鋼片 (D)煞車來令片

( B  )16.來令片為主要與煞車鼓摩擦減速的零件，其常見組成成分中因對人體有危害而被許多國家禁止的材料

(A) 水鎂石  (B) 石綿  (C) 鋼 (D) 玻璃纖維

( D  )17.有關鼓式煞車之敘述，下列何者正確? (A) 鉚釘或螺栓將來令片與蹄片接合而成，常用於小型車上 (B)

為了使來令片能增加耐磨、導熱等特性，可加入酚醛、橡膠等製成  (C) 特種膠合劑將來令片與蹄片黏貼而成，

常用於大型車上 (D)煞車來令片與煞車蹄片接合方式有膠合、鉚接、栓接

( A  )18.如右圖，煞車來令標製準碼，數字1為 (A)製造商編碼 (B)來令片組成成份

(C) 來令片摩擦係數 (D)來令片尺寸編碼

( B  )19.承上題，煞車來令標製準碼，數字2為 (A)製造商編碼 (B)來令片組成成份

(C) 來令片摩擦係數 (D)來令片尺寸編碼

( C  )20.承18題，煞車來令標製準碼，數字3為 (A)製造商編碼 (B)來令片組成成份

(C)來令片摩擦係數 (D) 來令片尺寸編碼

( A  )21.依據下面提示排列出正確鼓煞之作動流程 a.來令片外推 b.推桿 c.踩下踏板d.煞車油推送e.總泵活塞推移f.分泵活塞外推g.分泵h.煞車鼓摩擦。(A)cbedgfah  (B) cedbgfah  (C) cbdgfeah (D) cbegfadh

( D  )22.雙伺服單作用式分泵之煞車在後退時，哪些蹄片具有自動煞緊作用?

(A) 前蹄片  (B) 後蹄片  (C) 兩蹄片均有 (D) 兩蹄片均沒有

( C  )23.煞車圓盤裝置在輪轂上與車輪同時轉動，下列何者錯誤 (A)圓盤有製成中空、打洞、劃線式等  (B) 通常以

鑄造而成  (C) 中空或打洞之目的僅為減輕重量 (D)打洞式或劃線式刻上凹槽線，以幫助散熱

( B  )24.碟式煞車裝置在放鬆煞車踏板後，拉回煞車片之力量是下列哪一項？(A)蹄片之回拉彈簧　(B)分泵內之油封

(C)總泵內之回拉彈簧　(D)分泵內之回拉彈簧。

( D  )25.有關碟煞來令片之敘述，下列何者正確? (A) 磨耗警示鋼片其凸緣會略小於鋼板厚度  (B)填隙片目的為防

止來令片與碟盤黏住  (C) 警示鋼片磨擦到煞車圓盤產生摩擦噪音時，表示來令片仍有足夠厚度 (D)目前以金屬

陶瓷及碳粉材料為主，再加入少數防磨及散熱材料

( D  )26.下列有關碟式煞車之敘述，何者錯誤?(A) 碟式煞車無自動煞緊作用　(B) 碟式煞車之安全性較佳

(C) 碟盤受熱後不影響煞車效果　(D) 碟式煞車需定期調整煞車間隙

( B  )27.真空式增壓輔助泵在引擎發動後未踩煞車踏板時 (A)大氣閥開、真空閥開  (B)大氣閥閉、真空閥開

(C) 大氣閥閉、真空閥閉 (D)大氣閥開、真空閥閉

( B  )28.駐車煞車系統之敘述，下列何者錯誤? (A)腳踏式駐車煞車踏板，可增加駕駛座空間  (B)手拉式駐車煞車

多用以2kg 的力量拉起，大約7-11 的棘輪響聲  (C)電子控制式駐車煞車節省空間及更簡便操作 (D)傳動軸式

駐車煞車在變速箱主軸或傳動軸上設置碟式或鼓式駐車煞車裝置

( A  )29.在其他煞車系統，下列何者錯誤? (A) 排氣煞車--碟形閥將排氣管通道打開，此時排氣煞車作用  (B)空氣

煞車—可提供強大的煞車力，與板車連結時，煞車管路容易連接與分離 (C)空氣煞車--利用壓縮空氣推動煞車分

泵，控制煞車作用 (D) 引擎煞車--進氣、壓縮、排氣及各零件的摩擦阻力之總和拖曳車輪

( C  )30.空氣煞車中之元件敘述，何者為正確? (A) 空氣乾燥器裝置於腳踏煞車閥及儲氣筒之間  (B) 安全閥裝置在

壓縮機上，保護儲氣箱內的壓力避免過大 (C) 中繼閥裝置在前輪煞車管路中，有如繼電器的作用 (D) 快放閥在

煞車踏板釋放時，將管路內的壓縮氣體洩放，迅速產生煞車

( D  )31.下列何者非ABS系統之特性 (A)緊急煞車時仍可控制行車方向 (B)可縮短煞車距離  (C)增加行車安全性

(D)提高高速過彎的穩定性

( D  )32.汽車車速每小時100公里，車輪速度為0，請問車輪打(移)滑率為多少?(A)0% (B)10% (C)50% (D)100%

( A  )33.根據車身穩定系統中，下列敘述選出正確選項，甲：BAS可縮短在緊急制動的情況下的煞車距離 乙：EBD

可偵測車身傾角及四輪轉速，將各車輪煞車油壓自動調節至最恰當的比例 丙：BOS使動力傳到未打滑車輪讓車輛

繼續前進使車輛保持循跡性  丁：TCS發生狀況，迅速切斷動力供輸，立刻有效地降低引擎輸出

(A)甲乙正確、丙丁錯誤 (B)甲乙錯誤、丙丁正確   (C) 甲丙錯誤、乙丁正確 (D) 甲丁正確、乙丙錯誤

( A  )34. ESP，屬於哪一種控制系統？　(A) 車身穩定控制系統　(B) 防鎖煞車控制系統　(C) 循跡控制系統

(D) 電動輔助轉向系統

( D  )35. EPS，屬於哪一種控制系統？(A) 車身穩定控制系統　(B) 防鎖煞車控制系統　(C) 循跡控制系統

(D) 電動輔助轉向系統

( B  )36.下列何者非CEPS 之優點？(A)省去了液壓動力轉向系統 (B)能有液壓輔助系統的直接手感  (C)具有調整簡

單、裝配靈活 (D)不受引擎轉速變化影響

( D  )37.關於航空器起落架下列何者正確? (A)現代大型客機使用較多固定式起落架 (B)支柱式起落架大多用在各型

客機的主輪 (C)多輪式起落架可降低觸地面積，增加跑道的受力 (D) 搖臂式起落架液壓活塞只須承受軸向力，

不必承受彎曲力

( B  )38.下列何者非堆高機的提供車上三組油壓控制系統? (A)傾斜油壓缸 (B)煞車油壓缸 (C)升降油壓缸

(D)轉向油壓缸

( A  )39.軌道車輛底盤中，不包含以下何選項? (A)冷卻系統 (B)避震系統 (C)轉向架 (D)煞車系統

( C  )40.汽車液壓煞車係利用巴斯噶原理運作，在煞車總泵活塞施加相同推力的情況下，下列何種作法有增加液壓煞

車分泵輸出力的效果？(A)加大煞車圓盤 (B)加大煞車總泵活塞之直徑 (C)加大煞車分泵活塞之直徑 (D)加大煞

車踏板面積