| 新北市立新北高工111學年度 第2學期 第一次段考 試題; 班級; 模三; 座號; 電腦卡作答. 科 目; 模具概論II; 命題教師; 陳益原; 審題教師; 模具科教學研究會; 年級; 三; 科別; 模具科; 姓名; 是. |  |  |
| --- | --- | --- |

一、選擇題: 共50題,每題2分

( )  1.使用低溫冷卻水時，為防止低溫凝固，應在水中混合(A)異丁烯丙烷　(B)氨基甲酸　(C)丁二烯丙酸　(D)乙二醇乙烯。(出處：Ch6)

(  )  2.塑膠模具中溫度最高的部位為(A)豎澆道　(B)冷卻管道　(C)型腔　(D)橫澆道。(出處：Ch6)

(  )  3.豎澆道為了順利脫模，一般錐度約使用(A)2°～4°　(B)4°～6°　(C)6°～8°　(D)8°～10°。(出處：Ch4)

(  )  4.塑膠成形品的鑽孔、車削應使用較低之切削速度，是因為(A)刀具易磨耗　(B)機械負荷過大　(C)塑膠易熔化　(D)容易振動。(出處：Ch8)

(  )  5.加熱管塊採外部加熱的缺點為(A)成形品會殘留應力　(B)塑料流動阻力大　(C)塑料溫度差距大　(D)加熱效率較低。(出處：Ch7)

(  )  6.塑膠射出成形後，成形品會因收縮而附著於模具上，為取出成形品必須設置(A)冷卻裝置　(B)頂出裝置　(C)流道系統　(D)排氣裝置。(出處：Ch5)

(  )  7.射出成形品產生裂痕，最可能的原因為(A)模具溫度太高　(B)頂出力量不均　(C)排氣不良　(D)鎖模力太大。(出處：Ch8)

(  )  8.延長噴嘴無流道模具一般不設置(A)澆口　(B)頂出銷　(C)排氣孔　(D)豎澆道。(出處：Ch7)

(  )  9.無流道模具適合使用之塑料應為(A)比熱高　(B)對壓力不敏感　(C)低溫易流動　(D)對溫度敏感。(出處：Ch7)

(  ) 10.空氣頂出適用於＿＿＿＿的成形品頂出。(A)較小型　(B)厚度較薄　(C)側面凹陷　(D)底部有孔。(出處：Ch5)

(  ) 11.冷卻管道距離型腔太近時會造成
(A)冷卻效果差　(B)模溫高　(C)模面裂痕　(D)型腔表面溫度不均。(出處：Ch6)

( ) 12.帶動分件模的角銷，其傾斜角度不宜大於(A)5°　(B)25°　(C)45°　(D)65°。(出處：Ch5)

(  ) 13.塑膠成形品在電鍍時，通常會先電鍍一層ˍˍˍ以提高導電性。(A)鎳　(B)鉻　(C)銅　(D)鋅。(出處：Ch8)

(  ) 14.成形品在頂出的垂直方向之凸出或凹入，會使成形品無法順利脫模者稱為(A)肩角　(B)嵌件　(C)凸轂　(D)凹陷。(出處：Ch5)

(  ) 15.豎澆道入口端的直徑與射出成形機噴嘴口直徑相比應(A)較小　(B)較大　(C)一致　(D)無關。(出處：Ch4)

( ) 16.射出作業時，模具溫度低會造成(A)生產速度慢　(B)模具變形(C)成形品有毛邊　(D)成形品變形。(出處：Ch6)

( ) 17.採用脫料板頂出成形品，其優點為(A)作用力均勻　(B)容易加工　(C)節省材料　(D)頂出速度快。(出處：Ch5)

( ) 18.冷卻管道通過模具距離太長時，會造成(A)模具強度降低　(B)模具溫度過低　(C)入出水口溫差大　(D)冷卻水流量減少。(出處：Ch6)

( ) 19.塑料流動時摩擦最小，熱損失最少的橫澆道斷面形狀為(A)正方形　(B)梯形　(C)U字形　(D)圓形。(出處：Ch4)

( ) 20.設於豎澆道末端及橫澆道分叉部位，用以容納冷凝塑料的是(A)澆口　(B)排氣孔　(C)型腔　(D)冷料井。(出處：Ch4)

( ) 21.成形螺紋的心型迴轉脫模時，最常利用＿＿＿＿來帶動。(A)角銷　(B)連桿　(C)齒輪　(D)曲軸。(出處：Ch5)

( ) 22.模具中的冷卻管道間之中心距離最大可約為管徑之(A)2倍　(B)5倍　(C)8倍　(D)12倍。(出處：Ch6)

( ) 23.當模具溫度需在100℃以上時，控制模溫應使用應使用(A)冷凍機　(B)散熱機　(C)水循環式模溫機　(D)油循環式模溫機。(出處：Ch6)

( ) 24.塑料由液態變為固態是(A)吸熱　(B)放熱　(C)先吸熱後放熱　(D)先放熱後吸熱。(出處：Ch6)

( ) 25.閥澆口採彈簧作動時，打開澆口的力量是藉由(A)油壓缸壓力　(B)射出塑料壓力　(C)頂出力　(D)鎖模力。(出處：Ch7)

( ) 26.為使模具溫度均勻，冷媒進入模具應從(A)模具中央　(B)較高溫處　(C)較低溫處　(D)型腔內部。(出處：Ch6)

( ) 27.塑膠模具中最容易發生故障的部位是(A)流道系統　(B)冷卻裝置　(C)引導裝置　(D)頂出裝置。(出處：Ch5)

( ) 28.塑料之熱傳導率高即該塑料(A)高溫流動性良好　(B)熱變形溫度高　(C)低溫易流動　(D)能迅速冷卻固化。(出處：Ch7)

( ) 29.以角銷帶動分件模時，角銷傾斜角度α與定位塊斜面角度β之關係應為(A)α＞β　(B)α＝β　(C)α＜β　(D)二者無關。(出處：Ch5)

( ) 30.以頂出銷頂出成形品時，位置應選在(A)成形品側面　(B)厚度較薄處　(C)脫模阻力大之處　(D)脫模阻力小之處。(出處：Ch5)

( ) 31.將模具之橫澆道直徑加大，使成形時橫澆道內層塑料不凝固硬化之方法稱為(A)滯液式噴嘴　(B)管形電熱器　(C)絕熱澆道　(D)加熱澆道。(出處：Ch7)

( ) 32.對壓力敏感之塑料為(A)高黏度　(B)流動性隨溫度明顯上升　(C)低壓易流動　(D)加高壓不易流動。(出處：Ch7)

( ) 33.塑料帶入模具中的熱量，經輻射對流到大氣中約佔(A)5％　(B)15％　(C)85％　(D)95％。(出處：Ch6)

( ) 34.延長噴嘴之模具，是將射出成形機噴嘴延伸至模具內，以代替(A)澆口　(B)豎澆道　(C)橫澆道　(D)冷料井。(出處：Ch7)

( ) 35.同類的非結晶型熱塑性塑膠間接合，適合使用的接著劑為(A)環氧樹脂　(B)尿素樹脂　(C)橡膠　(D)溶劑。(出處：Ch8)

( ) 36.射出作業時，模具溫度高會造成(A)生產速度慢　(B)成形品表面粗糙　(C)成形品殘留應力　(D)充填不足。(出處：Ch6)

( ) 37.模具中加工用以控制模具溫度的液體通道稱為(A)溫度控制器　(B)模溫機　(C)冷卻管道　(D)加熱澆道。(出處：Ch6)

( ) 38.能將塑膠接合面溶解而黏接的接著劑是(A)橡膠系　(B)環氧樹脂　(C)溶劑　(D)乙烯基系。(出處：Ch8)

( ) 39.以高頻率振動，使塑膠接合面間摩擦而發熱熔化的接合方法為(A)加熱封接　(B)高週波熔接　(C)熱氣體熔接　(D)超音波熔接。(出處：Ch8)

( ) 40.塑膠成形品在生產時，直接由現場操作人員進行的是(A)尺寸精度檢驗　(B)外觀檢驗　(C)物理性質檢驗　(D)塑料性質檢驗。(出處：Ch8)

( ) 41.過小的橫澆道會造成(A)成形品充填不足　(B)浪費塑料　(C)成形品產生毛邊　(D)作業時間延長。(出處：Ch4)

( ) 42.射出成形作業時，如保壓時間不足容易發生(A)成形品凹陷　(B)成形品毛邊　(C)成形品變色　(D)成形品燒焦。(出處：Ch8)

( ) 43.三板式模具常應用的是(A)標準澆口　(B)針點澆口　(C)扇形澆口　(D)膜狀澆口。(出處：Ch4)

( ) 44.對射出成形品產生毛邊的補救方法，在成形條件方面可(A)加大鎖模力　(B)提高射出壓力　(C)提高模具溫度　(D)提高塑料溫度。(出處：Ch8)

( ) 45.為防止冷卻管道中之冷媒自模板接合面洩漏，可裝置(A)管接頭　(B)管塞　(C)O形環　(D)模溫機。(出處：Ch6)

( ) 46.成形品中央附近有大於豎澆道的貫穿孔，可使用(A)環形澆口　(B)扇形澆口　(C)膜狀澆口　(D)盤形澆口。(出處：Ch4)

( ) 47.加熱澆道模具之二次噴嘴以肩部與模板接觸者稱為(A)完全絕熱噴嘴　(B)直接接觸噴嘴　(C)半絕熱噴嘴　(D)半接觸噴嘴。(出處：Ch7)

( ) 48.使用針點澆口為了減少壓力損失，應儘量減短澆口長度，通常約為(A)0.8mm以下　(B)0.8～1.2mm　(C)1.2～1.5mm　(D)1.5～2.0mm。(出處：Ch4)

( ) 49.最常用於真空蒸發鍍金的金屬是(A)鉛　(B)銅　(C)鎢　(D)鋁。(出處：Ch8)

( ) 50.以油壓缸作動之閥澆口優點為(A)可設定時間壓力　(B)構造簡單　(C)澆口較小　(D)保養容易。(出處：Ch7)