一、單選題   每題4分，共80分，答案請直接填入次頁答案欄內

- (    ) 以下有關功之敘述，何者為錯誤？ (A)人造衛星繞地球一週，萬有引力對衛星所作之功為零 (B)手持重物，但手未運動，則手對重物所作之功為零 (C)單擺運動中，繩之張力對擺錘所作之功為零 (D)以手沿一粗糙表面推一重物以等速前進，則手對重物所作之功為零。

- (    )有一物體重量為100牛頓重，期間初速度由4 m/sec增加至8 m/sec，則此物體動能增加多少焦耳(g = 10 m/sec2)？ 
(A)160 　(B)240 　(C)1600 　(D)2400　焦耳

- (    )車輛行進間，當車速等速在60 km/hr時，其行駛阻力為300 kg，試求車輛所需之行駛動力？(g = 10 m/sec2) 
(A)50000 　(B)40000 　(C)30000 　(D)20000　瓦特

- (    )一直徑為100mm之實心圓軸，以240 rpm之轉速進行外圓車削，經測得其切削力為500N，則此車削加工消耗之功率多少瓦？ (A)314 　(B)628 　(C)942 　(D)1256　瓦

- (    )總排氣量為1600 c.c.的四缸四行程引擎，經測出汽缸內平均有效壓力為9 kg/cm2，當轉速為3000 rpm 時，其馬力為若干？ (A)18 　(B)28 　(C)38 　(D)48　PS

- (    )有關下列敘述何者正確？ (A)摩擦力所做的功轉成熱能後消失 　(B)機械能守恆是能量不滅定律的特例 　(C)機械能守衡除了討論機械能的轉換，也同時討論摩擦能、熱能等 　(D)能量之間無法互相轉換

- (    )一質量為200 g之球，由靜止自高處自由落下，下降19.6 m時，球之速度為15 m/sec，則此球在此下降過程中，因受空氣摩擦而損耗之能量若干焦耳？ (A)5.6 　(B)15.9 　(C)30.7 　(D)65.1　焦耳

- (    )一架起重機能於每10秒內，自一深12公尺之礦坑內，吊起1公噸之礦砂，若起重機之效率為85％，則其功率為 
(A)18.8 　(B)19.8 　(C)21.6 　(D)24.3　馬力

- (    )三個機械，效率各為90％、80％、70％，則組合時其總效率約為 (A)50 　(B)60 　(C)70 　(D)80　％

- (    )如圖所示，一物體重為50 N於水平面上，受30 N之力作用，向右運動8 m，若物體與平面之摩擦係數為0.4，則作用力所作之功為多少焦耳(J)  (A)36.84 　(B)78.84 　(C)95.84 　(D)113.84　J

- (    )情況(一)：如圖所示，F力沿斜面將質量10 kg的物體由坡底推上斜坡頂端，不計斜面摩擦力。
情況(二)：如右圖所示，F力沿斜面將質量10 kg的物體由坡底推上斜坡頂端，且斜面摩擦係數為0.25。從上述兩種情況，下列敘述何者正確？
 
(A)在此兩種情況下，F力作功相同 　(B)在此兩種情況下，F力作功不同，且相差98焦耳 　(C)在有摩擦力之情況(二)下，摩擦力作負功98 kg-m 　(D)在無摩擦力之情況(一)下，當F力為6 N時，物體呈等加速運動

- (    )一重量100 N的物體，沿著30°斜面以一初速度V往上運動，沿著斜面前進4 m後停止，已知物體與斜面間動摩擦係數0.25，求該物體在此運動過程中，摩擦力所作之功為多少焦耳？ (A)50 　(B) 　(C)100 　(D)　J

- (    )如圖所示，一滑塊連接在未變形之彈簧上，若施加一力P在滑塊上使其移動δ，假設不考慮任何摩擦，試問該力P所做的功為何？
 
(A)P 　(B) 　(C) 　(D)2P　δ

- (    )物重98 kg，速度由10 m/sec增加到20 m/sec，動能增加為多少kg-m？ (A)1500　(B)500　(C)4900　(D)14700　kg-m

- (    )兩物體質量不同分別為mA與mB，在光滑平面上作等速度運動時具有相同之動能。若此兩物受相同之阻力，在停止前所行的距離比  (A)mA：mB 　(B)mB：mA 　(C)： 　(D)1：1

- (    )有一質量10 kg之重錘，自高出木椿頂端2 m處自由落下，可將木椿擊入土中0.2公尺，則木椿打入土中所受之平均阻力為何？ (A)1078 　(B)980 　(C)1960 　(D)196　牛頓

- (    )有一能量可使質量196 kg的物體以13 m/sec的速度運動，則此能量可使一個質量100 kg的物體昇高多少公尺？ 
(A)60 　(B)90 　(C)100 　(D)16.9　m

- (    )有一滑輪系，舉高400 N重之物體升高0.6公尺，需對滑輪系施力200 N並持續作用2公尺，則該滑輪系之機械效率為何？  (A)40 　(B)50 　(C)60 　(D)70　%

- (    )下列何者為錯誤？ 
(A)功率為純量 　(B)功與能量的單位為焦耳 　(C)動能與位能皆為純量 　(D)1 kW(仟瓦)= 1000　kg-m/sec2

- (    )重W之圓球由樓頂自由落下，若以圓球落下h時之速度V為初速度，則可將此圓球由地面垂直上拋H，假設W、h及重力加速度g為已知，下列敘述何者正確？ 
(A)可利用位能減少等於動能減少的觀念求解V 　(B)速度V求出後，可利用位能增加等於動能增加的觀念求解H 　(C)可利用動能與位能總和不變的觀念求V及H 　(D)動能與位能不會相互轉換，此題無法用功能原理解題

選擇題答案欄

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

二、計算題   每題10分，共20分   ﹝計算題務必寫出正確算式且答案正確才給予計分﹞

- 抽水機在5秒內，以等速抽起100 kgw的水上升10 m，此抽水機之(1)功率為多少瓦(2)功率為幾PS？

(g = 9.8 m/sec2)

- 一重量200牛頓之物體，自上端4 m處自由落下，若彈簧常數為42000 N/m，試求彈簧之縮短量多少cm？