- 填充題 (20格，每格3分，共60分)

1.樑受負載後，其主要產生之內應力有       及        兩種。

2.樑之彎曲力矩符號：若樑彎曲後之凹口向上為     、若樑彎曲後之凹口向下為     。

3.任何兩斷面間彎矩差，即為兩斷面間          上之面積。

4.樑受負荷而產生彎曲變形，所誘生剪應力時，其值最大發生在        ，最小發生在        。

5.樑受負荷而產生彎曲變形，所生彎曲應力時，其值最大發生在        ，最小發生在        。

6.曲率代表樑彎曲的程度，曲率半徑愈小，則曲率愈      ，所以曲率半徑與曲率互為       關係，另外

樑的危險截面必發生在曲率最       處。

7.同材料且截面積相同時，試將下列所述之橫截面(1)正方形(2)圓形(3)長方形(4)I字形的截面係數，由大至小順序排列為                             。

8.扭轉角的單位為弧度，其大小與扭矩及軸長成       ，而與剪割彈性係數及極慣性矩成      。

9.剪割彈性係數G及極慣性矩J的乘GJ，稱為             ，值愈大，表示材料愈不容易扭轉變形。

10.為圓軸強度之計算公式，代表圓軸的         。

11.一圓軸長度為，剪割彈性係數為，截面之極慣性矩為，受一扭矩為之作用時，則此圓軸之總扭轉

角為            。

12.一轉軸之角速度為，傳動扭矩為，則其傳動之功率為             。

13.脆性材料之圓軸，承受扭矩作用時，其破裂角度與軸線應呈        。

- 計算題 (4題，每題10分，共40分)

| 1.繪製剪力彎矩圖、危險截面位置、最大彎矩為何? | 2.如圖所示，有一長2 m 之懸臂樑，承受均布負荷ω = 3000 N/m之作用，試求樑最大彎曲張應力。 |
| --- | --- |
| 3.如圖所示之懸臂樑，試求此樑中點處之最大剪應力。 | 4.一直徑為80 mm 之圓軸，承受扭矩作用後，產生6°之扭轉角，若圓軸之長度為6.4m，剪力彈性係數為75 GPa，試求施於此軸之扭矩大小。 |