選擇題：(每題2.5分共70分)

- (    )步進電動機的轉速，是由下列何者因素所決定(A)激磁脈波的頻率　(B)激磁脈波的電壓值　(C)激磁脈波的電流值(D)負載量

- (    )關於步進電動機，下列敘述何者錯誤(A)可正、逆轉 　(B)可直接作開迴路控制 　(C)會產生累積誤差 　(D) (A)(B) 是正確的

- (    )二相伺服電動機的轉子為 (A)鼠籠式 　(B)永久磁鐵 　(C)電樞繞組 　(D)繞線式

- (    )伺服電動機為了減少慣性作用，轉子會製成何種形狀？ (A)粗短 　(B)細短 　(C)粗長 　(D)細長

- (    )直流無刷電動機是依據下列何者來感應激磁順序與時間？ (A)比較器 (B)霍爾元件　(C)史密特觸發器 (D)磁滯環

- (    )下列何種電動機是利用電磁效應，直接產生直線方向驅動力，而不須藉助機械傳動的非旋轉電動機？ 
(A)步進馬達 　(B)伺服馬達 　(C)線性電動機 　(D)電磁耦合電動機

- (    )有關步進電動機的敘述，下列何者錯誤？ (A)常用於電腦周邊設備 　(B)當控制信號停止時，電動機會慢慢減速而停止 　(C)可由數位信號經驅動電路控制 　(D)一般採開迴路控制

- (    )下列何者不是二相步進馬達的激磁方式？ (A)一相激磁 　(B)二相激磁 　(C)一、二相激磁 　(D)欠相激磁

- (    )下列關於直流無刷電動機的構造，何者正確
(A)磁場繞組置於轉子 　(B)磁場繞組置於定子 　(C)電樞繞組置於轉子 　(D)電樞繞組置於定子

- (    )高速度、低噪音之磁浮列車，是利用下列哪一種電動機來驅動？ 
(A)線性電動機 　(B)交流感應電動機 　(C)同步電動機 　(D)直流伺服電動機

- (    )三相同步電動機定子有電樞繞組，轉子有磁場繞組，於正常運轉時 (A)定子加直流電，轉子加交流電 　(B)定子轉子都加交流電 　(C)定子轉子都加直流電 　(D)定子加交流電，轉子加直流電

- (    )額定下運轉之同步電動機，其轉速和 (A)負載成反比 　(B)負載無關 　(C)電壓成正比 　(D)電壓平方成正比

- (    )同步電動機的機械負載減少時 (A)轉速增加，負載角減小 　(B)轉速增加，負載角增大 　(C)轉速不變，負載角減小 　(D)轉速不變，負載角不變

- (    )同步電動機在過激磁時 (A)取用越前電流，電樞反應有加磁效應 　(B)取用越前電流，電樞反應有去磁效應 　(C)取用滯後電流，電樞反應有加磁效應 　(D)取用滯後電流，電樞反應有去磁效應

- (    )三相同步電動機之V型曲線，下列敘述何者正確？ (A)輸入電流與激磁電流的關係 (B)輸入電壓與激磁電流的關係 　(C)輸入電壓與輸入電流的關係 　(D)輸入電流與轉速的關係

- (    )作交流同步電動機特性實驗時，在固定端電壓及負載下，調整激磁，當電樞電流達最小時，此時功因為 
(A)滯後 　(B)越前 　(C)等於1 　(D)不一定

- (    )同步電動機裝置阻尼繞組，下列敘述何者錯誤？(A)可以防止追逐現象 　(B)電動機可藉由阻尼繞組而自行起動 　(C)在同步轉速時，阻尼繞組發揮功用 　(D)若機械負載突然變大，使電動機轉速降低時，阻尼繞組的作用是使電動機加速

- (    )同步電動機要當同步調相機進相使用，作法為 (A)使其單相運轉(B)使其反轉(C)使磁場繞組欠激磁 (D)使磁場繞組過激磁

- (    )對於同步電動機其V型曲線之敘述，下列何者正確？ (A)負載大者其曲線愈高，負載小者其曲線愈低 　(B)其曲線與負載之大小無關 　(C)負載大者其曲線愈低，負載小者其曲線愈高 　(D)不一定

- (    )輸入電流為越前的同步電動機，於3/4負載時，若漸增其激磁電流，則其功率因數將 
(A)漸漸增大 　(B)先增大後再減小 　(C)先減小後再增大 　(D)漸漸減小

- (    )下列有關同步電動機特性之敘述，何者正確？ (A)欠激時電樞電流超前端電壓 　(B)過激時電動機相當於一電感性負載 　(C) V型曲線中各曲線最低點時電動機之功率因數為滯後 　(D) V型曲線為電樞電流與激磁電流的關係

- (    )下列何者不是同步發電機並聯運用的必要條件 (A)感應電勢相等 　(B)相序相同 　(C)相位角相同 　(D)極數相同

- (    )下列何者可以測量三相同步發電機的相序(A)直流動力計 　(B)三相感應電動機 　(C)轉速計 　(D)電動發電機

- (    )如右圖為兩燈一電感法測定相序之接線圖，若R1較R2亮，則相序為 
(A) R-S-T 　(B) S-T-R 　(C) T-R-S 　(D) R-T-S

- (    )交流發電機並聯，想要將部份負載移到新併發電機，又不影響系統頻率，須 (A)增加新併發電機速率，減弱原發電機速率 　(B)同時增加新併發電機與原發電機速率 　(C)增加新併發電機激磁，減弱原發電機激磁 　(D)同時增加新併發電機與原發電機激磁

- (    )交流發電機並聯，想要將部份無效功率移到新併發電機，又不影響系統電壓值，須 
(A)增加新併發電機速率，減弱原發電機速率 　(B)同時增加新併發電機與原發電機速率 　(C)增加新併發電機激磁，減弱原發電機激磁 　(D)同時增加新併發電機與原發電機激磁

- (    )同步發電機會發生自激現象，是因為線路上有 (A)短路電流 　(B)越前電流 　(C)滯後電流 　(D)電樞電流

- (    )交流同步發電機在額定電壓而發生短路故障的一瞬間，其電流將甚大，這是因為 (A)電樞電阻太大 　(B)電樞漏磁電抗太大 　(C)電樞反應尚未建立 　(D)電樞反應太大的緣故

| 某四相步進馬達，若轉子凸極數為50，則步進角θ為(3分) | 某工廠負載為300kW，功率因數為0.6滯後，欲將功因提高到0.9滯後，應加多少KVA容量之同步調相機？(3分) |
| --- | --- |
| 甲、乙兩台三相同步發電機，容量皆為 1000 kVA，其轉速 - 負載關係皆為下垂直線，甲機單獨使用時，無載時頻率為 60 Hz，滿載時降為 59 Hz；乙機單獨使用時，無載時頻率為 60 Hz，滿載時降為 59.5 Hz。若兩機並聯運用，供應 1200 kW 功率因數為 1 的負載，則甲機提供容量為何？(3分) | 有一台Y接三相同步發電機供應三相負載，發電機每相之感應電勢為V，省略電樞電阻，負載端之相電壓為V。已知發電機輸出之三相實功率為12kW，則其每相之同步電抗值應為若干Ω？ (3分) |
| 一部四相步進電動機，轉子轉一圈須走48步，且每秒可走720步，則電動機每分鐘轉速為何？(3分) | 有一臺步進電動機，轉子的齒輪數為30，定子控制繞組為4相，要讓電動機的轉速為300 rpm，則其每相輸入的脈波信號頻率為多少？(3分) |
| 一部額定為三相、12極、60Hz之同步電動機，若在額定頻率下運轉，則其轉軸轉速為多少？(3分) | 有A、B兩部三相Y接同步發電機作並聯運轉，若A機無載線電壓為230V，每相同步電抗為3Ω；B機無載線電壓為220V，每相同步電抗為2Ω，若兩發電機內電阻不計，則其內部無效環流為多少？(計算到小數第3位)(3分) |
| 有一4極、220V、60Hz三相同步電動機，在額定狀態下運轉，測出該電動機的輸入線電流是75A，功率因數為0.85滯後，若效率為0.9，則此電動機的輸出轉矩為 (3分) | 一部三相4極、240V、60Hz、△接線之同步電動機，每相電樞電阻與同步電抗分別為0.1Ω和5Ω，每相反電勢為200 V，其最大輸出轉矩約為何(3分) |
| 加分1)一部三相 8 極、220 V、60 Hz、Y 接同步電動機，在外加電壓和負載不變條件下運轉，調節場激磁電流，功率因數為 1.0 時，場激磁電流為 15 A，電樞電流為 40 A，當場激磁電流增加為 20 A 時，其功率因數為8/9，則電樞電流大小及性質為何？(3分) | 加分3)有一1000KVA負載其功因為0.65落後，今以400馬力同步電動機加入系統以改善功率因數，該同步電動機效率為88%，欲使系統最後總負載功因為0.85滯後，則同步電動機的KVA額定值為多少？(3分) (參考答案：170、270、370、470KVA；有計算過程才給分) |
| 加分2)一部38kVA、220 V、60 Hz、Y接三相同步發電機，其開路試驗與短路試驗之數據如下：開路試驗：線電壓 = 220 V，場電流 = 2.75 A；短路試驗：電樞電流 = 50 A，場電流 = 2 A；則該發電機之短路比為(3分) |  |