一、選擇題: 共40題,每題2.5分

(   ) 1.設計塑膠模具時，必須先進行的是
(A)選擇模具材料　(B)分析成形品　(C)決定模具結構　(D)繪製組合圖。(出處：Ch3)

(   ) 2.表示射出成形機射出量的單位，一般採用克或
(A)噸　(B)盎斯　(C)磅　(D)碼。(出處：Ch2)

(   ) 3.塑膠模具中引導成形機噴嘴上的塑料進入模具的零件是
(A)導銷　(B)止銷　(C)導銷襯套　(D)豎澆道襯套。(出處：Ch3)

(   ) 4.俗稱「電木」的塑膠是
(A)酚樹脂　(B)尿素樹脂　(C)多元酯樹脂　(D)矽氧樹脂。(出處：Ch1)

(   ) 5.三板式模具開模時，會使模板間最先開啟的裝置是
(A)彈簧　(B)張力環　(C)開閉器　(D)限位螺栓。(出處：Ch3)

(   ) 6.輪壓加工機用以控制成品厚度的是
(A)壓力大小　(B)塑料重量　(C)滾輪轉速　(D)最後一組滾輪間隔。(出處：Ch2)

(   ) 7.三板式模具最大的優點為
(A)可高速自動化生產　(B)可加工側面有孔成形品　(C)可生產形狀複雜成形品　(D)可生產熱固性塑膠。(出處：Ch3)

(   ) 8.擠製成形機之螺桿長度(L)與直徑(D)之比值，一般使用約
(A)6～10　(B)12～16　(C)18～22　(D)24～28。(出處：Ch2)

(   ) 9.稱呼擠製成形機之大小，通常均以_____
_______ 來表示。
(A)螺桿行程　(B)螺桿外徑　(C)加熱缸外徑　(D)鎖模力。(出處：Ch2)

(   ) 10.塑膠手套的製作通常採用
(A)積層成形　(B)真空成形　(C)浸著成形　(D)發泡成形。(出處：Ch1)

(   ) 11.稱呼射出成形機之射出量時，一般是以何種塑料為基準
(A)ABS樹脂　(B)聚乙烯　(C)聚氯乙烯　(D)聚苯乙烯。(出處：Ch2)

(   ) 12.塑膠簡易辨別，最常用的是
(A)化學分解法　(B)火焰燃燒法　(C)砂輪研磨法　(D)刀具切製法。(出處：Ch1)

(   ) 13.塑膠模具上使用的頂出銷，其斷面形狀何者最理想
(A)方形 (B)長方形 (C)圓形 (D)三角形。(出處：Ch3)

(   ) 14.塑膠模具中將豎澆道襯套固定在模具上的零件是
(A)定位環　(B)張力環　(C)拉料銷　(D)可動側安裝板。(出處：Ch3)

(   ) 15.黏著性特別優異，常用於做接著劑、塗料的塑膠是
(A)環氧樹脂　(B)縮醛樹脂　(C)氟素樹脂　(D)丙烯酸酯樹脂。(出處：Ch1)

(   ) 16.塑膠模具模板開閉時做引導定位工作的零件是
(A)定位環　(B)歸位銷　(C)導銷　(D)止銷。(出處：Ch3)

(   ) 17.聚氯乙烯易因熱與光而變質，須添加__
_________ 以防止分解。
(A)填充料　(B)安定劑　(C)可塑劑　(D)潤滑劑。(出處：Ch1)

(   ) 18.射出成形機上防止人員受傷的裝置是
(A)頂出裝置　(B)射出裝置　(C)防護裝置　(D)加熱裝置。(出處：Ch2)

(   ) 19.轉移成形與壓縮成形比較，其優點為
(A)成形品尺寸較精確　(B)成形壓力較小　(C)模具構造簡單　(D)材料損失較少。(出處：Ch1)

(   ) 20.塑膠射出成形機連接加熱缸和模具的接合部位是
(A)漏斗　(B)噴嘴　(C)加熱缸　(D)逆流防止閥。(出處：Ch2)

(   ) 21.塑膠模具在開啟時，將豎澆道拉離固定模的零件是
(A)導銷　(B)止銷　(C)復歸銷　(D)拉料銷。(出處：Ch3)

(   ) 22.塑膠成形品上使用之螺紋，其螺距應避免小於 ________ mm。
(A)0.1　(B)0.2　(C)0.4　(D)0.8。(出處：Ch3)

(   ) 23.二板式模具可分開為固定側及可動側之部位稱為
(A)間隔塊　(B)安裝板　(C)分模面　(D)定位環。(出處：Ch3)

(   ) 24.電線外層塑膠的包覆是應用
(A)擠製成形　(B)輪壓成形　(C)轉移成形　(D)壓縮成形。(出處：Ch1)

(   ) 25.為提高塑膠之耐熱性，可在塑膠中添加
(A)木粉　(B)石棉　(C)雲母　(D)布屑。(出處：Ch1)

(   ) 26.塑膠模具在模具閉合時，使頂出裝置恢復到正常位置的零件是
(A)頂出銷 (B)復歸銷 (C)拉料銷 (D)止銷。(出處：Ch3)

(   ) 27.用以製作遊艇、浴缸、安全帽之FRP，其黏著材料為
(A)三聚氰胺樹脂　(B)矽氧樹脂　(C)多元酯樹脂　(D)尿素樹脂。(出處：Ch1)

(   ) 28.溢出型壓縮成形模具主要優點為
(A)尺寸精確　(B)成形速度快　(C)成形品密度高　(D)模具構造簡單。(出處：Ch3)

(   ) 29.塑膠成形品上凸轂的長度應避免超過直徑的_______倍。
(A)2　(B)4　(C)6　(D)8。(出處：Ch3)

(   ) 30.塑膠射出成形機螺桿分為供應部、壓縮部及
(A)加熱部　(B)混合部　(C)計量部　(D)防漏部。(出處：Ch2)

(   ) 31.何種塑膠化學穩定性最佳，有「塑膠中之貴金屬」之稱
(A)縮醛樹脂　(B)酚樹脂　(C)尿素樹脂　(D)氟素樹脂。(出處：Ch1)

(   ) 32.耐磨耗性佳、磨擦係數小，可供作無聲齒輪的塑膠是
(A)壓克力樹脂　(B)聚醯胺樹脂　(C)聚乙烯　(D)聚苯乙烯。(出處：Ch1)

(   ) 33.冰箱置物架、手提籃、衣架等表面塑膠覆膜的製作常用
(A)膠殼成形　(B)流動浸漬　(C)粉末成形　(D)旋轉成形。(出處：Ch1)

(   ) 34.射出成形機肘節鎖模裝置，若肘節在完全伸直狀態時鎖模力
(A)最大　(B)最大鎖模力的一半　(C)最小，但不等於零　(D)等於零。(出處：Ch2)

(   ) 35.塑膠受熱後會因化學變化而固化的是＿________塑膠。
(A)半結晶型　(B)非結晶型　(C)熱塑性　(D)熱固性。(出處：Ch1)

(   ) 36.塑膠主要的原料是來自於
(A)水　(B)空氣　(C)石油　(D)岩石。(出處：Ch1)

(   ) 37.在射出成形機上，模具是安裝固定於__
_____上。
(A)模盤　(B)機座　(C)柱塞　(D)肘節。(出處：Ch2)

(   ) 38.PE塑膠有高密度、中密度、低密度之分，主要是因
(A)結晶化程度不同　(B)原料不同　(C)電氣絕緣性不同　(D)透明度不同。(出處：Ch1)

(   ) 39.一般稱為「壓克力」之材料為
(A)縮醛樹脂　(B)ABS樹脂　(C)聚碳酸酯樹脂　(D)丙烯酸酯樹脂。(出處：Ch1)

(   ) 40.射出成形機上主要用來緊閉模具，不使射入塑模之塑料從分模面洩出的是
(A)射出裝置　(B)頂出裝置　(C)鎖模裝置　(D)加熱裝置。(出處：Ch2)