一、單選題   每題4分，共80分，答案請直接填入次頁答案欄內

- (    )有一人質量為m，站在電梯內，當電梯以a加速度向上運動時，電梯地板所受力為若干？(設g為重力加速度) 
      (A)m(g + a) 　(B)m(a - g) 　(C)ma 　(D)m(g - a)

- (    )在一電梯之地板上放置一重量50 kg之物體，若該電梯以等速度上升，則該物體對電梯之地板所施加之作用力為多少N？(g = 9.8 m/ sec2)  (A)0 　(B)490 　(C)980 　(D)1960　N

- (    )如圖一所示，二物體之質量分別M及m，而且M > m，重力加速度為g，若不計滑輪之摩擦則繩之加速度為

(A) 　(B) 　(C) 　(D)　m/sec2

[圖一]     [圖二]      [圖三]      [圖四]

- (    )如圖二所示，A物體質量為3 kg置於光滑平面，B物體質量為2 kg懸掛於垂直方向，由靜止釋放2秒後，B物體約移動多少公尺(g = 9.8m/sec2)   (A)4 　(B)6 　(C)8 　(D)10　公尺

- (    )如圖三所示，若A物體置於30度斜面上；B物體懸掛於垂直方向，若B物體質量為10 kg且從靜止開始垂直落下，若4秒後落至地面上，重力加速度g = 10 m/sec2，試求繩之張力為若干牛頓？ (A)70 　(B)80 　(C)90 　(D)100　牛頓

- (    )一車輛以90 km/hr之速率行駛於曲率半徑500 m的彎道上，不考慮地面摩擦係數情況下，外側輪需高於內側輪多少高度，才不會偏離跑道？ (A)0.2 　(B)2 　(C)0.4 　(D)4　m

- (    )牛頓第二定律為 (A)物體不受外力作用或所受外力之合力為零時，則靜者恆靜，動者恆作等速直線運動 　(B)物體受外力作用時，必產生一與作用力大小相等、方向相反之反作用力 　(C)當物體受一不為零之合力作用時，必產生一加速度，且加速度方向與合力方向相同 　(D)又稱為反作用力定律

- (    )在絕對單位中，若質量的單位為公斤(kg)，長度單位為公尺(m)，以及時間單位為秒(sec)，試問力的單位為何？ 
(A) kgw 　(B) kg-m 　(C) kg-m/sec 　(D) kg-m/sec2

- (    )一個人站在電梯內之磅秤上，在電梯靜止時，秤上之讀數為W，當電梯以加速度a運動時，秤上之讀數為4W，設重力加速度為g，則 (A) a = 5g向上 　(B) a = 5g向下 　(C) a = 3g向上 　(D) a = 3g向下

- (    )一人體重80 kg，在一升降機內，站於一體重計上，若升降機重1000 kg，而拉動升降機之纜繩張力為810 kg，則體重計顯示體重為 (A) 40 　(B) 60 　(C) 80 　(D) 100　kg

- (    )假設一力F施加於物體A，使其產生一加速度5 m/sec2，同一力F施加於另一物體B，則產生一加速度10 m/sec2。若物體A、B連接在一起，施以3F的力，則產生之加速度為多少m/sec2？  (A) 　(B) 15 　(C) 10 　(D) 5　m/sec2

- (    )電梯中一繩懸掛質量1公斤的物體，當電梯以1 m/sec之速度下降時，繩的張力為 (A) 0牛頓 　(B) 0公斤重 　(C) 1牛頓 　(D) 9.8牛頓

- (    )如圖四所示，以水平力F = 10牛頓，推兩物體，若物體A的質量= 3 kg、物體B的質量= 2 kg，則兩物體之間作用力為(A) 8 　(B) 6 　(C) 4 　(D) 2　牛頓

- (    )如圖五所示之滑輪機構，物體A與B之質量均為50 kg，以一條軟繩聯結通過一光滑之滑輪，物體A與平面間之摩擦係數為0.3，若軟繩之重量不計，試問繩所受的張力為若干？ (A) 159.25 　(B) 318.5 　(C) 330.75 　(D) 661.5　牛頓

[圖五]              [圖六]

- (    )如圖六所示之物體WA = 100 N，WB = 50 N，以一繩跨過定滑輪，不計滑輪與繩重量，滑輪與斜面摩擦係數皆為零，則由靜止釋放3秒後，WA之速度為多少m/sec？(A) 2.9 　(B) 5.1 　(C) 6.3 　(D) 9.8　m/sec

- (    )以繩繞於滑輪其兩端懸質量為9 kg及6 kg，開始運動2秒後把繩切斷，試求6 kg物體上升之總高度為何？ 
(A) 0.8 　(B) 3.2 　(C) 4 　(D) 4.8　m

- (    )汽車質量為1000 kg，行經曲率半徑為12.5公尺之彎道時，則汽車時速為18 km/hr時，所產生離心力為多少牛頓？ 
(A) 500 　(B) 800 　(C) 1000 　(D) 2000　牛頓

- (    )一輛火車以90 km/hr之速率行駛於半徑為500 m之彎道上，假設火車軌道寬度為1.6 m，試問外側軌道需高於內側軌道多少高度，火車才不會有翻覆的危險？ (A) 0.25 　(B) 0.2 　(C) 0.15 　(D) 0.1　公尺

- (    )一質量15000 kg之巴士以時速72 km/h行駛於彎道迴轉半徑為100 m、地面靜摩擦係數為0.8之水平彎道上，假設其重心高度為2.65 m、左右輪之輪距為2 m，下列有關其過彎行為之描述，何者正確？ 
(A)巴士會側滑 　(B)巴士會傾倒 　(C)彎道外側高於內側之設計(外軌超高)可降低巴士側滑可能性，但會增加巴士傾倒機會 　(D)彎道外側高於內側之設計(外軌超高)可降低巴士傾倒機會，但會增加巴士側滑可能性

- (    )如圖七所示，m1 = m2 = 10 kg，m3 = 20 kg，斜面傾角為θ，m1、m2兩物體與斜面間的摩擦係數為0.25，若不考慮滑輪與繩索間的摩擦力及其重量，則連結 m3 的繩索張力T為多少牛頓(N)？(重力加速度g = 10m/sec2 )

(A) 195 　(B) 175 　(C) 150 　(D) 125　N

[圖七]

選擇題答案欄

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

二、計算題   每題10分，共20分

- 有一位質量為50 kg的人乘坐在質量950 kg的電梯，當電梯受繩子以11800 N的拉力作用時，(1)電梯加速度為？(2)人腳底所承受之作用力為？(g = 9.8 m/sec2)

- 如圖，物體A質量20 kg與物體B質量30 kg，以一條繩聯結通過一光滑之滑輪，假設滑塊A與斜面之動摩擦係數0.2，若軟繩之重量不計，試問物塊加速與繩受之張力？(g = 10 m/sec2)