一、單選題

每題2分，共100分

- (    )交流發電機的旋轉方向對發電機性能沒有影響，但應注意 
(A)電瓶的搭鐵極性  　(B)發電機電壓調整器的規格  　(C)皮帶盤上風扇葉片的方向  　(D)發電機在引擎上的裝置位置

- (    )交流發電機發電原理為 
(A)由電樞發電 　(B)轉動的磁力線、切割導線、感應出電流 　(C)轉動的導線、切割磁力線、感應出電流 　(D)靠剩磁發電

- (    )汽車上的電瓶搭鐵極性接反時，最先燒壞的是 
(A)發電機的二極體  　(B)起動馬達電磁開關  　(C)點火線圈的一次線圈  　(D)保險絲

- (    )起動馬達電磁開關上之M線頭應接 
(A)馬達本體 　(B)發火開關 　(C)電瓶 　(D)搭鐵

- (    )汽車在打馬達時只聞 " 喀 " 輕輕一聲，此時量測電瓶電壓為8.4V，此故障最可能之原因為 
(A)電瓶之電容量不足 　(B)電池線圈電阻太大 　(C)電樞電阻太大 　(D)吸住線圈電阻太大

- (    )充滿電的電瓶電水比重為 
(A)1.200～1.220  　(B)1.230～1.250  　(C)1.260～1.280  　(D)1.300以上

- (    )電瓶經高速放電後，各分電池之電壓差不得超過多少V？ 
(A)0.01V  　(B)0.5V  　(C)1.5V  　(D)0.1V

- (    )交流發電機產生電流的部分為何機件？ 
(A)碳刷 　(B)靜子(三組導線) 　(C)轉子(磁場線圈) 　(D)二極體

- (    )含 IC 調整器的交流發電機，IC調整器內除電晶體外，主要元件為 
(A)SCR 　(B)定壓整流粒 　(C)可變電阻 　(D)繼電器

- (    )利用電瓶試驗器檢查12V、50AH電瓶電容量，下列何者正確 
(A)放電電流為100A   　(B)放電測試時間不可超過5秒   　(C)放電流電流為150A   　(D)經測試後電瓶電壓9V則為良好電瓶

- (    )裝用雙線圈式電磁開關的起動馬達在馬達運轉時，電磁開關那一組有電流通過 
(A)吸入線圈和吸住線圈 　(B)副線圈 　(C)吸入線圈 　(D)吸住線圈

- (    )汽車交流發電機碳刷主要功能為？ 
(A)將發電機電流輪出 　(B)充電至電瓶 　(C)供靜子線圈電流 　(D)供應磁場線圈電流

- (    )將電磁開關上的M線頭拆下，則打馬達時 
(A)吸住與吸入線圈均不作用 　(B)吸住線圈不作用 　(C)吸住與吸入線圈均有作用 　(D)吸入線圈不作用

- (    )電瓶各分電池電水比重不可相差 
(A)0.500　以上  　(B)0.250  　(C)0.050  　(D)0.025

- (    )汽車使用的發電機其規格標示，下列何者正確？ 
(A)840 V  　(B)14 A-60 Ω  　(C)14 V-60 A  　(D)60 V-14 A

- (    )夜間行車頭燈燈泡時常燒壞應檢查 
(A)頭燈保險絲  　(B)電瓶樁頭  　(C)頭燈搭鐵線  　(D)發電機電壓調整器

- (    )兩個12V100AH電瓶與兩個12V50AH電瓶一起充電時，下列何種接法可使12V100AH的充電電流為12V50AH的兩倍？ 
(A)將四個電瓶串聯 　(B)兩個12V100AH並聯後，串聯一個12V50AH，再串聯另一個12V50AH 　(C)兩個12V50AH並聯後，串聯一個12V100AH，再串聯另一個12V100AH 　(D)兩個12V100AH及兩個12V50AH各自並聯後，再將兩者串聯

- (    )將同電壓、同容量的兩個電瓶串聯時 
(A)電壓、容量均不變 　(B)電壓不變，容量加倍 　(C)電壓、容量均加倍 　(D)電壓加倍，容量不變

- (    )為了控制交流發電機的輸出電壓，所以調整器要 
(A)限制輸入磁場之電流 　(B)限制磁場電流之輸出 　(C)控制轉子速率 　(D)控制磁場電壓

- (    )起動馬達不轉動應先檢查 
(A)電瓶樁頭與電瓶線 　(B)磁場線圈有無短路 　(C)電刷有無磨損 　(D)電樞軸有無彎曲

- (    )如圖所示，是檢查
 
(A)各整流片間是否短路 　(B)電樞線圈是否短路 　(C)整流子與鐵芯間是否導通 　(D)整流子與電樞軸間是否導通

- (    )試驗起動馬達性能的三種方法是？ 
(A)起動馬達負荷、無負荷和轉速試驗 　(B)起動馬達無負荷、負荷和電阻試驗 　(C)起動馬達無負荷、靜止扭力和轉速試驗 　(D)起動馬達無負荷、負荷、靜止扭力試驗

- (    )起動馬達作負荷試驗時，若轉速慢，電流又小其故障原因為 
(A)軸承過緊 　(B)電樞線圈短路 　(C)磁場線圈短路 　(D)電刷接觸不良

- (    )起動系統中之電磁開關有兩組線圈，一為吸入線圈又稱串聯線圈，一為吸住線圈又稱並聯線圈，何種狀況下吸入線圈與吸住線圈所產生的磁吸力方向相反 
(A)起動開關剛撥至 ST 　(B)引擎發動後，鬆開起動開關 　(C)起動馬達之磁場線圈發生斷路故障時 　(D)吸入線圈故障時

- (    )電瓶若充電不足與充電系統最有可能原因為？ 
(A)交流發電機N線頭斷路 　(B)轉子線圈短路 　(C)電壓調整器內電子元件接觸不良 　(D)交流發電機B及F線頭短路

- (    )起動汽油引擎，切勿連續超過 
(A)40 秒 　(B)5 秒 　(C)10～15 秒 　(D)30 秒

- (    )起動馬達與引擎之速比是以馬達之齒數與 
(A)傳動軸轉速之比 　(B)曲軸皮帶盤之轉速比 　(C)凸輪軸時規齒輪之齒數比 　(D)飛輪環齒輪之齒數比

- (    )一般免保養電瓶的視窗呈何種顏色，表示電瓶電量不足？ 
(A)黑色  　(B)透明色  　(C)綠色  　(D)紅色

- (    )起動馬達作無負荷試驗時，如轉速慢電流大，可能原因為 
(A)電刷太短 　(B)整流子髒 　(C)軸承太緊或軸彎曲 　(D)磁場線圈短路

- (    )有關三用電錶的敘述，下列何者錯誤？ 
(A)W檔可用來測量發火線圈一次線圈的電阻 　(B)DCV檔可以用來測量電瓶電壓 　(C)必須使用AVC檔位測量交流發電機電壓調整器的電壓值 　(D)DCmA是直流電流檔，其單位為毫安培

- (    )增加電瓶的極板數量或極板面積，則電瓶的 
(A)電壓與電容量均變小 　(B)電壓變大，電容量不變 　(C)電壓與電容量均變大 　(D)電壓不變，電容量變大

- (    )一般起動馬達之超速離合器作用不良卡死時可能會造成 
(A)引擎發動後，起動馬達驅動小齒輪不會脫離  　(B)引擎轉速變慢  　(C)引擎轉速變快  　(D)起動馬達空轉

- (    )交流發電機的靜止線圈使用Y型接法的優點為 
(A)輸出電壓較大 　(B)輸出電流較大 　(C)繞線較容易 　(D)無中性點

- (    )三用電錶的歐姆錶，一極碰電樞整流子，另一極碰電樞軸，此是檢查 
(A)磁場線圈是否絕緣  　(B)電樞線圈是否斷路  　(C)電樞線圈是否短路  　(D)電樞線圈是否搭鐵

- (    )下列何種情況，會使交流發電機輸出電壓降低？ 
(A)降低磁場線圈的電流 　(B)提高引擎的轉速 　(C)減少磁場線圈的電阻 　(D)增加磁場線圈的圈數

- (    )如圖所示，左圖為汽車繼電器，共有五支接腳，右圖為內部電路圖，如果將1、2腳位接上DC12V電源，則
 
(A)4、5腳會導通 　(B)3、4腳會導通 　(C)3、5腳會導通 　(D)1、3腳會導通

- (    )有關電瓶保養檢察的敘述，下列何者錯誤？ 
(A)電瓶水為稀硫酸，正常使用後電水不足，應添加蒸餾水 　(B)電瓶樁頭清理乾淨後，裝上電瓶線接頭前，應先在電瓶樁頭上塗抹黃油後，再將電瓶線接頭裝上以防止腐蝕 　(C)使用電水比重計測量電瓶水比重時，電瓶的每個部分電池均需測量 　(D)電瓶表面清洗，可使用小蘇打水

- (    )如圖所示為一內藏IC調整器交流發電機的線路圖，若其中三個磁場整流粒燒毀時，則引擎發動後將產生何種現象？
 
(A)充電指示燈不亮，但會過度充電 　(B)充電指示燈一直亮起，但充電正常 　(C)充電指示燈一直亮起，但會過度充電 　(D)充電指示燈不亮，但充電正常

- (    )如圖所示，此動作是在進行發電機的何種試驗？
 
(A)轉子線圈的斷路試驗 　(B)靜子線圈的導通試驗 　(C)轉子線圈的導通試驗 　(D)轉子線圈的搭鐵試驗

- (    )電瓶電水消耗過快則表示？ 
(A)打馬達起動時間過長 　(B)電水比重過濃  　(C)充電系統故障 　(D)電瓶損壞

- (    )電瓶過度充電的原因是 
(A)風扇皮帶太緊 　(B)電壓調整器損壞 　(C)靜子線圈斷路 　(D)轉子線圈搭鐵不良

- (    )交流充電系之配線，通常搭鐵的識別的顏色是 
(A)黑色  　(B)紅/白色  　(C)黃色  　(D)白色

- (    )電磁開關與超速離合器型的起動馬達，當引擎起動時，小齒輪飛出又退回，如此反覆動作，其故障原因為 
(A)吸入線圈 　(B)吸住線圈斷線或接觸不良 　(C)磁場線圈 　(D)電樞線圈

- (    )有關起動電路壓降檢查之敘述，下列何者正確？ 
(A)作此項檢查可不必動及點火線路 　(B)電瓶正極樁頭與電磁開關B接頭壓降不超過0.5 V 　(C)搖轉時電瓶負極樁頭與馬達外殼不得超過1 V壓降 　(D)電磁開關B接頭與馬達M線頭於搖轉時不得超過0.2 V

- (    )有關電瓶充電與性能檢測的敘述，下列何者錯誤？ 
(A)不同電壓的電瓶可採用串聯充電，但串聯後的總電壓，不可超過充電機的充電電壓 　(B)正常的電瓶，當電解液比重愈低時，其所需充電時間也愈長 　(C)針對硫化電瓶、久未使用的電瓶及使用時間較長的老舊電瓶，皆不宜使用快速充電 　(D)電瓶的起動測試，系採用三分鐘充電檢驗法，以測試電瓶性能

- (    )測試發電機之發電電壓時，應將電壓錶與發電機之 
(A)B線頭並聯  　(B)F線頭串聯   　(C)B線頭串聯  　(D)F線頭並聯連接

- (    )汽車上的電瓶搭鐵線不良時，可能發生 
(A)發火線圈發燙 　(B)電瓶過度充電 　(C)電瓶沒電 　(D)發電機的二極體損壞

- (    )汽車電瓶的主要功能 
(A)發動引擎提供起動及充電系統電源 　(B)發動引擎提供點火及充電系統電源 　(C)發動引擎提供起動及點火系統電源 　(D)發動引擎提供起動及儀表系統電源

- (    )含IC調整器的交流發電機，其充電指示燈與充電線路應接往發電機上之 
(A)L線頭、B線頭  　(B)R線頭、B線頭  　(C)S線頭、B線頭  　(D)F線頭、L線頭

- (    )交流發電機轉子上的集電環(滑環)，其功用 
(A)將交流電引進磁場線圈 　(B)將直流電引進磁場線圈 　(C)將靜子線圈之電變成交流電 　(D)將直流電引至發電機之輸出線頭