選擇題：(每題2.5分；共70分)

- (    )交流同步發電機若接一電容性負載，則電樞反應(A)僅有去磁(B)僅有加磁(C)有去磁和交磁(D)有加磁和交磁  作用

- (    )同步發電機要產生60HZ交流電，若原動機轉速較高，則發電機之極數應 (A)較多 　(B)固定為兩極 　(C)較少

(D) 固定為三極

- (    )同步發電機的短路特性曲線，橫座標與縱座標分別為 
(A)場電流與端電壓 　(B)場電流與電樞電流 　(C)場電流與應電勢 　(D)場電流與輸出功率

- (    )下列對同步發電機之短路比、電壓調整率與同步電抗的敘述，何者正確？ (A)短路比愈大，同步電抗愈大 　  (B)短路比愈大，電壓調整率愈小 　(C)短路比愈小，電壓調整率愈小 　(D)同步電抗愈小，電壓調整率愈大

- (    )短路比KS等於 (A)同步阻抗 　(B)百分率同步阻抗之倒數 　(C)同步阻抗之倒數 　(D)百分率同步阻抗

- (    )交流同步發電機在何種情況下，電壓調整率可能為負值？ 
(A)欠激時 　(B)接電阻性負載時 　(C)接電感性負載時 　(D)接電容性負載時

- (    )交流同步發電機的電樞反應電抗與電樞漏磁電抗的和，稱為 (A)電樞電抗 (B)同步電抗　(C)同步阻抗(D)激磁電抗

- (    )三相同步發電機之無載飽和曲線，下列敘述何者正確？ (A)無載端電壓與轉速的關係　(B)滿載電流與轉速的關係 　(C)無載端電壓與滿載電流的關係 　(D)無載端電壓與激磁電流的關係

- (    )交流發電機的磁場繞組(A)以交流激磁(B)以直流激磁(C)以交流激磁再改以直流激磁(D)以直流激磁再改以交流激磁

- (    )同步交流發電機之轉速愈快，則輸出電源頻率 (A)愈高 　(B)愈低 　(C)不一定 　(D)不變

- (    )同步發電機的電樞繞組，一般採用 (A)單層、短節距、集中繞組 　(B)單層、短節距、分布繞組 　(C)雙層、全節

距、集中繞組 　(D)雙層、短節距、分布繞組

- (    )在同步發電機中，電樞繞組的節距電機角為120°，可以消除幾次諧波電壓對電路之影響？(A)一(B)二(C)三(D)五次

- (    )發電機之電樞繞組每一線圈之兩線圈邊放置位置，與其應電勢大小，下列敘述何者正確？(A)兩線圈邊置於同一磁

極下，應電勢為兩邊應電勢相乘 　(B)兩線圈邊置於同一磁極下，應電勢為兩邊應電勢相加 　(C) 兩線圈邊置於相鄰不同磁極下，應電勢為兩邊應電勢相加 　(D) 兩線圈邊置於相鄰不同磁極下，應電勢為兩邊應電勢相乘

- (    )轉磁式的同步發電機，其電樞繞組 (A)在定子，適用於大容量高壓者 　(B)在定子，適用於小容量低壓者

(C)在轉子，適用於大容量高壓者 　(D)在轉子，適用於小容量低壓者

- (    )水輪式同步發電機的安裝多採用 (A)直立式 　(B)懸吊式 　(C)水平式 　(D)傾斜式

- (    )三相交流發電機，其線圈若採用9/10線圈節距時，則其節距因數應為 (A) sin9° (B) sin18°(C) cos9°(D) cos18°

- (    )三相同步發電機的電樞繞組，其感應電勢中各相的三次諧波，相位角相差多少度(A) 180 (B) 120　(C) 90(D) 0

- (    )單相感應電動機運轉繞組與起動繞組比較，下列敘述何者錯誤？ (A)運轉繞組線徑較粗 　(B)運轉繞組通常安置在定子槽底部 　(C) 運轉繞組電阻較大　(D) 起動繞組通常安置在定子槽表層

- (    )有關起動用電容器與運轉用電容器的敘述，下列敘述何者錯誤？(A)起動用電容器採用容量較大者 　(B)運轉用電容器通常採用浸油紙式電容器 　(C)起動用電容器通常採用乾式電解電容器 　(D)起動用電容器耐壓較高

- (    ) 使單相感應電動機反轉的方法是(A)電源線對調　(B)輔助繞組切離電路(C)主繞組切離電路(D)主繞組或輔助繞組線路對調

- (    ) 蔽極式電動機的轉向為(A)由磁極的未蔽部份往被蔽部份的方向旋轉 　(B)由磁極的被蔽部份往未蔽部份的方向旋轉 　(C)由電壓的極性決定 　(D)由磁場繞組的接線方式決定

- (    )如右圖所示分相式電動機，電動機將(A)順時針方向旋轉 　(B)逆時針方向旋轉

(C)不會旋轉 　(D)會旋轉，但轉向不一定

- (    )有關三相感應電動機的堵轉(堵住)實驗，下列敘述何者正確？(A)轉軸之轉速為零，定子側繞組之電流為額定電流(B)轉軸之轉速為零，定子側繞組之電壓為額定電壓 　(C)轉軸之轉速為額定轉速，定子側繞組之電流為額定電流 　(D)轉軸之轉速為額定轉速，定子側繞組之電壓為額定電壓

- (    )下列何者不是改善功率因數所能得到的利益？ 
(A)可以增加線路容量 　(B)可以減少線路損失 　(C)可以減少線路電流 　(D)可以增加線路的電壓調整率

- (    )為了改善感應電動機的功率因數，可以 (A)串聯電容器 　(B)並聯電容器 　(C)串聯電感器 　(D)並聯電感器

- (    )所謂再生制動是指 (A)供給正要停轉的感應電動機一個直流電，使電動機能即刻停止的制動方法 　(B)供給正要停轉的感應電動機一個逆轉的電源，使電動機能即刻停止的制動方法 　(C)當感應電動機轉速超過同步轉速時，電動機會變成發電機，有制動、防止超速的作用 　(D)切斷三相感應電動機交流電源的其中一相，使電動機成單相運轉，即有的制動作用

- (    )雙值電容感應電動機之輔助繞組使用Cr及Cs兩個電容器，其Cr及Cs分別為運轉電容器及起動電容器，下列敘述何者正確？ 
(A) Cr為低容量的交流電解質電容器 　(B) Cs為低容量的交流電解質電容器 　(C) Cr為高容量的交流電解質電容器 　(D) Cs為高容量的交流電解質電容器

28. (    ) 1 /377 等於 (A) 2650ⅹ10-3(B) 1650ⅹ10-3 (C)1650ⅹ10-6 (D) 2650ⅹ10-6

| 1)有一部1/3馬力110 V、60 Hz之電容啟動式電動機，主繞組阻抗為3.2 + j6.4Ω，輔助繞組阻抗為9.6 + j2.3Ω，則欲使主繞組電流與輔助繞組電流相差90°，其起動電容之容量大小應為多少法拉？(3分) | 2)一單相、220 V電容起動式感應電動機，輸出功率2 hp，滿載電流10A，滿載效率80%，則此電動機功率因數約為？(3分) |
| --- | --- |
| 3)某三相220V、60Hz感應電動機，消耗功率為12kW，功率因數為0.8滯後，若要改善功率因數到1.0，須並聯約多少kVAR的電容器？(3分) | 4)一部三相10極交流發電機，欲產生三相60Hz、10kV電源，轉速應控制在多少rpm？(3分) |
| 5)有一Y接的三相同步發電機，f = 60Hz，每極最大磁通量Wb，每相匝數N = 1000匝，繞組因數 = 0.9，試求其無載時之線電壓為多少？(3分) | 6)有一同步發電機，若頻率為60Hz，轉速為15rps，則該機的極數為(3分) |
| 7)有一同步發電機為3相8極，72槽，雙層繞組，若線圈節距為5/6，則繞組因數為(請計算至小數點第4位)(3分) sin5。＝0.0872 sin10。＝0.1736 sin15。＝0.2588 sin20。＝0.0.3420 sin70。＝0.9397 sin75。＝0.9659 sin80。＝0.9848 | 8)有一交流同步發電機，若每相同步電抗為0.24Ω，電樞電阻為0.10Ω，則每相同步阻抗為多少Ω？(3分) |
| 9)一部50 kVA、60 Hz、Y接三相同步發電機，每相同步電抗為0.5 Ω，電樞電阻忽略不計。發電機供電給功率因數0.8超前的額定負載時，端電壓為380V，則發電機每相感應電壓為何？(3分) | 10)一部45kVA、220 V、60 Hz、Y接三相同步發電機，其開路試驗與短路試驗之數據如下：開路試驗：線電壓 = 220 V，場電流 = 2.64 A；短路試驗：電樞電流 = 118 A，場電流 = 2.2 A；則該發電機之短路比為(3分) |
| 加分題1)有一工廠使用單相220V、60Hz電源，若負載為12kW，功率因數為0.6滯後，欲改善功率因數為0.9，則須並聯約多少μF的電容器？(3分) | 加分題2)一部三相4極50HZ感應電動機，轉子電阻為5Ω，轉子漏磁電抗為7Ω，等效機械負載為45Ω，當轉子電流為10安培時，轉子轉速為多少？(3分) |