單選題   每題4分，共100分，答案請直接填入次頁答案欄內

- (    ) 下列何者為誤？ (A)等速圓周運動之物體僅有法線加速度 　(B)圓周運動之線速度與角速度成正比 　(C)法線加速度與角加速度成正比 　(D)切線加速度是因速度大小改變而產生的加速度

- (    )一球員自高39.2m處，以水平方向50 m/sec之速度投出一棒球，求其落地時間為？ (A)　(B)2　(C)(D)4　秒

- (    )一馬達從靜止到900 rpm需時5秒，求馬達之角加速度為 A) 3 　(B) 6 　(C) 3π 　(D) 6π　rad/sec2

- (    )斜向拋射運動在水平方向的運動可視為 (A)自由落體 　(B)等速度運動 　(C)鉛直上拋運動 　(D)變加速度運動

- (    )一物體以水平成45°仰角拋出，若拋物體的最大高度為H，最大射程為S，不計空氣阻力，則其關係為 
(A) S = 4H 　(B) S = 3H 　(C) S = 2H 　(D) S = H

- (    )某年黃老師參加運動會投擲鐵餅，以30°之仰角擲出，經量測後投擲距離為40 m，若不計空氣阻力，且洪老師以相同的初速度擲出，可投之最遠距離約多少公尺？ (A) 42.2 　(B) 46.2 　(C) 50.4 　(D) 55.5　m

- (    )以不同仰角作斜向拋射，若飛行時間相同，則下列何者必須相同？(A)水平位移(B)垂直分速度(C)初速度(D)最大高度

- (    )一物體以相同的初速度作斜向拋射，若仰角分別為60°、45°、30°時，測得水平射程分別為R1、R2、R3，則下列何者正確？ (A) R1 > R2 > R3 　(B) R2 > R1 = R3 　(C) R1 = R2 = R3 　(D) R1 < R2 < R3

- (    )有一人質量為m，站在電梯內，當電梯以a加速度向上運動時，電梯地板所受力為若干？(設g為重力加速度) 
(A)m(g + a) 　(B)m(a - g) 　(C)ma 　(D)m(g - a)

- (    )下列關於牛頓運動定律的敘述，何者錯誤？ 
(A)牛頓第三運動定律又稱為反作用力定律 　(B)當物體受力時，必沿作用力之方向產生一加速度，其大小與作用力成反比 　(C)當物體不受外力作用或所受外力其合力為零時，則靜者恆靜，動者恆作等速直線運動　 　(D)當物體受外力作用時，必產生一與作用力大小相等，方向相反之反作用力

- (    )在一電梯之地板上放置一重量50 kg之物體，若該電梯以等速度上升，則該物體對電梯之地板所施加之作用力為多少N？(g = 9.8 m/ sec2)   (A)0 　(B)490 　(C)980 　(D)1960　N

- (    )一車輛以90 km/hr之速率行駛於曲率半徑500 m的彎道上，不考慮地面摩擦係數情況下，外側輪需高於內側輪多少高度，才不會偏離跑道？  (A)0.2 　(B)2 　(C)0.4 　(D)4　m

- (    )一質量0.2 kg之球，以一繩繫之，以等速V在半徑為20 cm之直立圓周上轉動，則切線速度最小須為多少cm/sec才能保持鉛直面圓周運動  (A)80 　(B)100 　(C)120 　(D)140

- (    )在絕對單位中，若質量的單位為公斤(kg)，長度單位為公尺(m)，以及時間單位為秒(sec)，試問力的單位為何？ 
(A) kgw 　(B) kg-m 　(C) kg-m/sec 　(D) kg-m/sec2

- (    )一人體重80 kg，在一升降機內，站於一體重計上，若升降機重1000 kg，而拉動升降機之纜繩張力為810 kg，則體重計顯示體重為  (A) 40 　(B) 60 　(C) 80 　(D) 100　kg

- (    )如圖一所示，m1 = 3 kg，m2 = 5 kg，若重力加速度g = 10 m/sec2，且不計一切接觸面之摩擦力及滑輪之慣性矩，則欲使m1向左作等加速度a = 4 m/sec2的運動時，需施水平拉力F = (A) 12 　(B) 32 　(C) 52 　(D) 82　牛頓
  圖一

- (    )一均質圓棒長4 m、重6 kg，置於一光滑平面上，以一端為中心作水平圓周運動，其角速度為5 rad/sec，則圓棒所受之離心力為  (A) 243 　(B) 293 　(C) 300 　(D) 473　牛頓

- (    )有關單位之敘述下列何者錯誤？(A)牛頓-米可以是功的單位(B)牛頓-米可以是力矩的單位(C)力矩是純量(D)功是純量

- (    )有一物體重量為100牛頓重，期間初速度由4 m/sec增加至8 m/sec，則此物體動能增加多少焦耳(g = 10 m/sec2)？ 
(A)160 　(B)240 　(C)1600 　(D)2400　焦耳

- (    )有一彈簧，其彈簧常數為K，若彈簧承受一外力F，試問彈簧變形後所儲存之位能為多少焦耳？ 
(A) 　(B) 　(C) 　(D)

- (    )一架起重機能於每10秒內，自一深12公尺之礦坑內，吊起1公噸之礦砂，若起重機之效率為85％，則其功率為 
(A)18.8 　(B)19.8 　(C)21.6 　(D)24.3　馬力

- (    )如圖二所示，有一重量為W的物體，置於水平面上，物體與水平面間之摩擦係數不計，有一力F與水平面成θ作用於該物體，若物體移動S位移，試求該力F對物體所作之功若干？(A)FS cos θ (B)FS　(C)(F + W)S cos θ (D)(F sin θ + W )S
      圖二                     圖三

- (    )一重量100 N的物體，沿著30°斜面以一初速度V往上運動，沿著斜面前進4 m後停止，已知物體與斜面間動摩擦係數0.25，求該物體在此運動過程中，摩擦力所作之功為多少焦耳？  (A)50 　(B) 　(C)100 　(D)　J

- (    )如圖三所示，一滑塊連接在未變形之彈簧上，若施加一力P在滑塊上使其移動δ，假設不考慮任何摩擦，試問該力P所做的功為何？ (A)P 　(B) 　(C) 　(D)2P　δ

- (    )有一能量可使質量196 kg的物體以13 m/sec的速度運動，則此能量可使一個質量100 kg的物體昇高多少公尺？ 
(A)60 　(B)90 　(C)100 　(D)16.9　m

選擇題答案欄

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  |  |  |  |  |