一、單選題

每題2.5分，共100分

- (    )在工廠內防止人員感電造成意外，必須在電路中安裝何種器具？ 
(A)NFB 　(B)MS 　(C)TH-RY 　(D)ELCB

- (    )使用電壓錶(DCV)測量一只12V電瓶，應將檔位撥在DCV何處？ 
(A)2.5V 　(B)50V 　(C)250V 　(D)10V處

- (    )電瓶比重在 
(A)1.310 　(B)1.290 　(C)1.270 　(D)1.250　以下時即應充電

- (    )使用快速充電機對電瓶充電時，其充電電流通常為電瓶電容量的多少倍？ 
(A)1/2 　(B)1/10 　(C)1 　(D)1/5

- (    )使用快速充電機對電瓶充電時，其充電電流通常為電瓶電容量的多少倍？ 
(A)1 　(B)1/2 　(C)1/5 　(D)1/10

- (    )有四個12 V，50 AH 的電瓶，兩個串聯成一組，再將兩組並聯，其結果為 
(A)12 V，200 AH 　(B)24 V，100AH 　(C)24 V，50 AH 　(D)48 V，50 AH

- (    )如圖所示，左圖為汽車繼電器，共有五支接腳，右圖為內部電路圖，如果將1、2腳位接上DC12V電源，則
 
(A)1、3腳會導通 　(B)3、5腳會導通 　(C)3、4腳會導通 　(D)4、5腳會導通

- (    )起動馬達空轉時轉速慢，耗電流大，表示 
(A)電刷接觸不良 　(B)磁場線圈斷路 　(C)電樞軸彎曲，軸承太緊 　(D)電磁開關接觸不好

- (    )歐姆錶的測試棒，一支置於馬達的ST線頭，另一支置於搭鐵，是為了檢查 
(A)馬達的電樞線圈 　(B)電磁開關的吸入線圈 　(C)電磁開關的吸住線圈 　(D)馬達的磁場線圈

- (    )以電樞試驗器檢查電樞，若放在電樞上的鋸片會跳動時，表示該電樞 
(A)短路 　(B)斷路 　(C)正常 　(D)搭鐵

- (    )如圖所示，此動作是在進行發電機的何種測試？
 
(A)轉子線圈的導通測試 　(B)轉子線圈的斷路測試 　(C)轉子線圈的搭鐵測試 　(D)靜子線圈的導通測試

- (    )關於雨刷靜位接點，以下敘述何者有誤？ 
(A)靜位接點板設置在鍋齒輪盤上 　(B)利用金屬簧片接點進行導通 　(C)靜位時信號腳送出接地信號 　(D)到達靜位時馬達產生煞停效果

- (    )雨刷噴水馬達最常使用的型式是 
(A)永久磁鐵式 　(B)直流串激式 　(C)直流複激式 　(D)交流感應式

- (    )關於閃光器說明，下列何者有誤？ 
(A)每分鐘閃爍頻率約在80~90次 　(B)早期為熱偶式閃光器 　(C)近期的車輛使用機械式閃光器 　(D)方向燈與警示燈共用

- (    )檢修汽車電路，何種電錶的使用頻率最高，使用上也最方便？ 
(A)電流錶  　(B)電壓錶  　(C)歐姆錶  　(D)頻率錶

- (    )指針式三用電錶不用時，選擇鈕要轉到 
(A)DC10V  　(B)AC500V或OFF檔  　(C)250歐姆  　(D)R×1

- (    )使用指針式三用電表量測元件的電阻值時，若選擇開關撥至×10檔位，指針指在「15」位置，則待測的電阻值為多少？ 
(A)15kΩ  　(B)1.5kΩ  　(C)150Ω  　(D)15Ω

- (    )三用電表的反射鏡的功能為何者？ 
(A)增加刻度清晰  　(B)防止視覺誤差  　(C)夜晚有發光作用  　(D)以上皆是

- (    )使用指針式三用電表的歐姆檔測量200Ω的電阻時，應選擇那個檔位比較無誤差？ 
(A)R×10k  　(B)R×1k  　(C)R×10  　(D)R×1

- (    )有關電瓶充電方法之敘述，下列何者不正確？ 
(A)通常充電工場均採用串聯充電法，而其充電電流量為最小電瓶電容量的十分之一安培小時，且充電電壓會隨電瓶的電壓上升而增加  　(B)等壓充電法可將電壓不相同的電瓶作並聯充電  　(C)快速充電法之最大充電電流量，一般皆以電瓶電容量的一半為準  　(D)汽車上發電機的充電方式為並聯充電法

- (    )電瓶充電時，下列何者最接近充滿電的現象？ 
(A)比重在一小時內不再上升 　(B)充電電流逐漸減少 　(C)氣泡逐漸減少 　(D)比重繼續升高

- (    )有關電瓶檢測及保養下列何者有誤 
(A)檢查電瓶電解液高度一般而言宜高出極板10-12mm   　(B) 電瓶椿頭與電瓶接合處有青銅可以用80度左右熱水沖洗  　(C)補充電瓶水時宜加入蒸餾水而非硫酸       　(D)免保養電瓶若視窗呈綠色則表示無法充電應更電瓶

- (    )使用歐姆錶檢查交流發電機之轉子如圖所示，下列何者為其主要目的？　
 
(A)判斷磁場線圈是否斷路 　(B)判斷磁場線圈是否搭鐵 　(C)量測滑環與碳刷間之接觸電阻 　(D)量測滑環的失圓度

- (    )有關三用電錶的敘述，下列何者錯誤？ 
(A)必須使用AVC檔位測量交流發電機電壓調整器的電壓值 　(B)DCV檔可以用來測量電瓶電壓 　(C)DCmA是直流電流檔，其單位為毫安培 　(D)W檔可用來測量發火線圈一次線圈的電阻

- (    )交流充電系之配線，通常搭鐵的識別的顏色是 
(A)白色  　(B)紅/白色  　(C)黑色  　(D)黃色

- (    )檢驗交流發電機的靜子線圈有無短路，宜用什麼工具？ 
(A)歐姆錶  　(B)電壓錶  　(C)電流錶  　(D)檢驗燈

- (    )假若將二個12 V  50 AH的電瓶串聯時，則其電壓與電容量會變為多少？ 
(A)12 V100 AH 　(B)12 V 50 AH 　(C)24 V 50 AH 　(D)24 V 100 AH

- (    )含 IC 調整器的交流發電機，IC調整器內除電晶體外，主要元件為 
(A)SCR 　(B)可變電阻 　(C)定壓整流粒 　(D)繼電器

- (    )串激式起動馬達 
(A)轉速高、電流大 　(B)電流大、扭力小 　(C)轉速低、扭力大 　(D)轉速高、扭力大

- (    )起動馬達在作負荷檢驗時，如果轉速慢，電流大，扭力卻小，有可能為 
(A)繼電器損壞 　(B)整流子太髒 　(C)軸彎曲或軸承太緊 　(D)電刷接合不好

- (    )起動馬達的電樞軸如有彎曲，在扭力試驗的結果是 
(A)轉速、扭力和電流都小 　(B)轉速、扭力和電流都大 　(C)轉速、扭力小、而電流大 　(D)轉速快、扭力小、電流大

- (    )裝用雙線圈式電磁開關的起動馬達在馬達運轉時，電磁開關那一組有電流通過 
(A)吸入線圈 　(B)吸入線圈和吸住線圈 　(C)副線圈 　(D)吸住線圈

- (    )起動馬達的無負荷試驗是試驗馬達在無負荷時的 
(A)扭力及轉速  　(B)電流及轉速  　(C)電壓及扭力  　(D)電流及扭力

- (    )關於起動馬達檢修，下列敘述何者錯誤？ 
(A)起動馬達的電磁開關之B與M接觸點不良時，超速小齒輪仍會與飛輪接合，但無法轉動引擎 　(B)起動馬達之無負荷試驗，是使在不旋轉的狀態下，檢查此時之電壓與電流 　(C)起動馬達之電刷彈簧衰損時，整流片的接觸面會燒壞　 　(D)檢查起動馬達之電磁開關，以三用電錶作S端頭與M端頭之導通試驗，若無導通作用表示電磁開關損壞

- (    )若將24V規格之燈泡裝於12V之電路中，則 
(A)燈泡亮度變弱  　(B)燈泡燒壞  　(C)燈泡不亮  　(D)亮度不變

- (    )一般鹵素燈泡的瓦特數約為 
(A) 20/15 W  　(B)35 /30 W  　(C)50 /45 W  　(D)60 /55 W

- (    )HID的自動頭燈範圍調整系統，其感知器是裝在 
(A)左前懸吊  　(B)右前懸吊  　(C)後軸  　(D)車體中央

- (    )使用方向燈時，發現煞車燈或尾燈也同時微亮，表示 
(A)方向燈燈泡瓦特數不符規定  　(B)方向燈線路接錯  　(C)電路搭鐵不良  　(D)方向燈線路鬆脫

- (    )煞車燈之亮度 
(A)與尾燈相同  　(B)較尾燈暗  　(C)較尾燈亮  　(D)與倒車燈一樣

- (    )調整喇叭音量時，需調整下列何項？ 
(A)繼電器之白金間隙  　(B)耗用電流  　(C)空氣間隙  　(D)耗用電流與空氣間隙