選擇題：(每題3分)

- (    )如果三相感應電動機的三條電源線，任意交換其中二條接線後再送電，則電動機 
(A)不轉 　(B)反轉 　(C)燒毀 　(D)轉向不變

- (    )下列哪一種電機具有旋轉磁場？ 
(A)直流電動機 　(B)三相感應電動機 　(C)變壓器 　(D)電動發電機

- (    )三相感應電動機若達到同步轉速時 
(A)產生最大轉矩 　(B)效率最高 　(C)不能感應電勢 　(D)感應最大電勢

- (    )有一部三相，6極，60Hz之感應電動機，同步轉速為為多少？ 
(A) 70rpm 　(B) 120rpm 　(C) 1130rpm 　(D) 1200rpm

- (    )若輸出功率不變，感應電動機的輸出轉矩越大，轉速將 
(A)越快 　(B)越慢 　(C)不變 　(D)不一定

- (    )有一4極、3hp、220V、50Hz感應電動機，滿載轉差率為5%，則此電動機的滿載轉矩為多少牛頓－公尺？ 
(A) 12 　(B) 15 　(C) 25 　(D) 40

- (    )三相感應電動機在無載下起動，則起動電流約為滿載電流的 
(A) 0～1 　(B) 1～3 　(C) 5～8 　(D) 10～20　倍

- (    )下列何種電動機較適合使用Y-△起動器？ 
(A)三相鼠籠式感應電動機 　(B)單相感應電動機 　(C)三相同步電動機 　(D)直流串激電動機

- (    )三相鼠籠式感應電動機，用相同的線電壓，分別以Y連接起動與△連接起動，請問Y-△連接起動電流之比與Y-△連接起動轉矩之比，分別為何？ (A)， 　(B)， 　(C)， 　(D)，

- (    )為了達成起動，利用分相法產生旋轉磁場的電動機為 
(A)單相感應電動機 　(B)三相感應電動機 　(C)同步電動機 　(D)步進電動機

- (    )單相感應電動機之定子繞組接入單相交流電時，在氣隙所形成之磁場可視為下列何者？ 
(A)單旋轉磁場 　(B)單固定磁場 　(C)雙旋轉磁場 　(D)雙固定磁場

- (    )有關起動用電容器與運轉用電容器的敘述，下列敘述何者錯誤？ 
(A)起動用電容器採用容量較大者 　(B)運轉用電容器通常採用浸油紙式電容器 　(C)起動用電容器通常採用乾式電解電容器 　(D)起動用電容器耐壓較高

- (    )某一單相感應電動機在輸出功率為1 hp時，其輸入交流電壓為200 V，電流為6 A，功率因數為0.8 滯後，此效率約為多少？ 
(A) 0.88 　(B) 0.78 　(C) 0.68 　(D) 0.58

- (    )使用直流壓降法測量三相感應電動機繞組的電阻時，若電動機為Y接線，且從任意兩線間測量的電阻為3.0Ω，則此電動機每相繞組的電阻為多少Ω？ 
(A) 4.5 　(B) 3.0 　(C) 1.5 　(D) 1.0

- (    )一部0.5馬力、110V、50Hz之單相電容起動式感應電動機，主繞組阻抗為(8 + j6) Ω，輔助繞組阻抗為(6 + j8) Ω，欲使主繞組與輔助繞組內電流相位差90°，則此輔助繞組所需之串聯電容為多少μF？ 
(A) 169 　(B) 179 　(C) 189 　(D) 199

- (    )交流發電機的磁場繞組 
(A)以交流激磁 　(B)以直流激磁 　(C)以交流激磁再改以直流激磁 　(D)以直流激磁再改以交流激磁

- (    )設每極之總磁通量為韋伯，電勢頻率為f Hz，則N匝線圈所產生之感應電勢應為多少V？ 
(A) 　(B) 　(C) 　(D)

- (    )低轉速的同步發電機，其轉子通常是 
(A)直徑較小，軸向長度頗短 　(B)直徑較小，軸向長度頗長 　(C)直徑較大，軸向長度頗短 　(D)直徑較大，軸向長度頗長

- (    )一電機每極有18槽，其繞組第一個線圈邊各在1號與16號槽中，其基本諧波之節距因數為 
(A) cos60° 　(B) sin60° 　(C) sin75° 　(D) cos75°

- (    )三相同步發電機之無載飽和曲線，下列敘述何者正確？ 
(A)無載端電壓與轉速的關係 　(B)滿載電流與轉速的關係 　(C)無載端電壓與滿載電流的關係 　(D)無載端電壓與激磁電流的關係

- (    )下列對同步發電機之短路比、電壓調整率與同步電抗的敘述，何者正確？ 
(A)短路比愈大，同步電抗愈大 　(B)短路比愈大，電壓調整率愈小 　(C)短路比愈小，電壓調整率愈小 　(D)同步電抗愈小，電壓調整率愈大

- (    )如右圖，Vn設為額定電壓，In為額定電流，If為激磁電流，則此交流發電機的短路比為
 
(A) 　(B) 　(C) 　(D)

- (    )一部45kVA、220 V、60 Hz、Y接三相同步發電機，其開路試驗與短路試驗之數據如下：開路試驗：線電壓 = 220 V，場電流 = 2.75 A；短路試驗：電樞電流 = 118 A，場電流 = 2.2 A；則該發電機之短路比為 
(A) 0.8 　(B) 1.25 　(C) 1.39 　(D) 1.76

- (    )步進電動機的轉速，是由下列何者因素所決定(A)激磁脈波的頻率　(B)激磁脈波的電壓值　(C)激磁脈波的電流值(D)負載量

- (    )直流無刷電動機是依據下列何者來感應激磁順序與時間？ (A)比較器 (B)霍爾元件　(C)史密特觸發器 (D)磁滯環

- (    )下列何種電動機是利用電磁效應，直接產生直線方向驅動力，而不須藉助機械傳動的非旋轉電動機？ 
(A)步進馬達 　(B)伺服馬達 　(C)線性電動機 　(D)電磁耦合電動機

- (    )下列關於直流無刷電動機的構造，何者正確
(A)磁場繞組置於轉子 　(B)磁場繞組置於定子 　(C)電樞繞組置於轉子 　(D)電樞繞組置於定子

- (    )同步電動機的機械負載減少時 (A)轉速增加，負載角減小 　(B)轉速增加，負載角增大 　(C)轉速不變，負載角減小 　(D)轉速不變，負載角不變

- (    )同步電動機在過激磁時 (A)取用越前電流，電樞反應有加磁效應 　(B)取用越前電流，電樞反應有去磁效應 　(C)取用滯後電流，電樞反應有加磁效應 　(D)取用滯後電流，電樞反應有去磁效應

- (    )同步電動機裝置阻尼繞組，下列敘述何者錯誤？(A)可以防止追逐現象 　(B)電動機可藉由阻尼繞組而自行起動 　(C)在同步轉速時，阻尼繞組發揮功用 　(D)若機械負載突然變大，使電動機轉速降低時，阻尼繞組的作用是使電動機加速磁

- (    )下列有關同步電動機特性之敘述，何者正確？ (A)欠激時電樞電流超前端電壓 　(B)過激時電動機相當於一電感性負載 　(C) V型曲線中各曲線最低點時電動機之功率因數為滯後 　(D) V型曲線為電樞電流與激磁電流的關係

- (    )如右圖為兩燈一電感法測定相序之接線圖，若R1較R2亮，則相序為 
(A) R-S-T 　(B) S-T-R 　(C) T-R-S 　(D) R-T-S

- (    )交流發電機並聯，想要將部份負載移到新併發電機，又不影響系統頻率，須 (A)增加新併發電機速率，減弱原發電機速率 　(B)同時增加新併發電機與原發電機速率 　(C)增加新併發電機激磁，減弱原發電機激磁 　(D)同時增加新併發電機與原發電機激磁

- (    )交流發電機並聯，想要將部份無效功率移到新併發電機，又不影響系統電壓值，須 
(A)增加新併發電機速率，減弱原發電機速率 　(B)同時增加新併發電機與原發電機速率 　(C)增加新併發電機激磁，減弱原發電機激磁 　(D)同時增加新併發電機與原發電機激磁

- (     ) 某四相步進馬達，若轉子凸極數為50，則步進角θ為(A)1.8(B)2.8(C)3.8(D)4.8  度

- (     ) 有一台Y接三相同步發電機供應三相負載，發電機每相之感應電勢為V，省略電樞電阻，負載端之相電壓為V。已知發電機輸出之三相實功率為12kW，則其每相之同步電抗值應為若干Ω？(A)5.5(B)6.5(C)7.5(D)8.5