| 市立新北高工107學年度第1學期第一次段考試題 |  |  |  |  |  |  |  | 班別 |  | 座號 |  | 電腦卡作答 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科 目 | 數位科技概論 | 命題教師 | 勞裕安 | 年級 | 一 | 科別 | 資處科 | 姓名 |  |  |  | (是) |

(　　)  1.用來連接個人電腦內部硬體裝置的訊號排線是下列哪一項？
(A)雙絞線　(B)匯流排　(C)紅外線　(D)藍牙。【2-1】

解答 　B

(　　)  2.下列單位換算的敘述何者正確？
(A)1GB=1000KBytes　(B)1KB=1000TBytes　(C)1Byte=1024bits　(D)1MB=1024KBytes。【2-1】

解答 　D

(　　)  3.大仁哥的電腦CPU具有64位元的資料匯流排及32位元的位址匯流排，試問此台電腦CPU一次能存取的資料量為何？(A)4Bytes　(B)8Bytes　(C)4GB　(D)64GB。【2-1】

解答 　B

(　　)  4.有關CPU匯流排的敘述，下列哪一項不正確？
(A)CPU主要是靠匯流排傳輸資料、位址與控制訊號　(B)資料匯流排的排線數，決定每次能同時傳送資料的位元數　(C)位址匯流排的排線數，決定可定址的最大記憶體空間　(D)資料匯流排與位址匯流排的傳輸方向，同為單向。【2-1】

解答 　D

(　　)  5.花輪新買了一台數位相機，標榜著具有臉部自動對焦的功能，拍出來的效果讓照片中的每一個人都非常滿意。這種臉部自動對焦是藉由下列何種技術所達成？(A)類神經網路　(B)專家系統　(C)模糊理論　(D)影像辨識。【1-1】

解答 　D

(　　)  6.下列電子資料處理，哪一項適合以即時處理的方式來作業？(A)戶口普查統計　(B)醫院預約掛號　(C)自來水費計算　(D)學生成績單製作。【1-1】

解答 　B

(　　)  7.利用電腦軟硬體來模擬真實世界，讓使用者彷彿置身於博物館欣賞文物的一種技術是屬於？
(A)視訊會議　(B)遠距教學　(C)資訊家電　(D)虛擬實境。【1-1】

解答 　D

(　　)  8.下列何者為第一代電腦的製造元件？(A)真空管　(B)電晶體　(C)積體電路　(D)超大型積體電路。【1-1】

解答 　A

(　　)  9.個人電腦(PC)內部不包括下列哪一種匯流排(Bus)？
(A)位址匯流排　(B)記憶匯流排　(C)控制匯流排　(D)資料匯流排。【2-1】

解答 　B

(　　) 10.電腦基本架構中有數個主要的組成單元(或部門)，其中負責存放電腦程式與資料的單元是：
(A)算數與邏輯單元　(B)記憶單元　(C)輸入單元　(D)控制單元。【2-1】

解答 　B

(　　) 11.下列何種應用，最適合使用虛擬實境技術？
(A)病情徵兆輔助判斷　(B)降雨機率預測　(C)2D機械製圖　(D)模擬飛行訓練。【1-1】

解答 　D

(　　) 12.下列關於電腦主機板的敘述，何者有誤？(A)RJ-45連接埠：連接網路卡　(B)SATA連接埠：可連接SATA硬碟或光碟　(C)FDD插槽：安插記憶體模組的位置　(D)PCIExpress×16擴充槽：連接顯示卡。【2-0】

解答 　C

解析 　FDD插槽：連接軟碟機。

(　　) 13.下列哪一項為電腦儲存資料的基本單位？(A)byte　(B)KB　(C)MB　(D)GB。【2-1】

解答 　A

(　　) 14.下列有關專家系統的敘述，何者不正確？(A)通常包括使用者介面、推論引擎與知識庫　(B)應用範圍廣泛，不侷限於解決特定領域的問題　(C)屬於人工智慧的應用領域　(D)可應用於醫院的診斷系統。【1-1】

解答 　B

(　　) 15.下列關於擴增實境的敘述，何者為非？(A)可在3D立體環境中運作　(B)以純粹虛構的環境來模擬真實世界　(C)能夠做到即時性互動　(D)是由虛擬實境演化而來。【1-1】

解答 　B

解析 　擴增實境是結合了真實世界影像與虛擬物體的科技。

(　　) 16.下列對於電腦系統中所使用到的匯流排(Bus)的敘述，何者錯誤？(A)一般位址匯流排(Address Bus)可以定址的空間大小就是主記憶體的最大容量　(B)資料匯流排 (Data Bus)的訊號流向通常是雙向的　(C)控制匯流排用來讓CPU控制其他單元，訊號流向通常是單向的　(D)位址匯流排(Address Bus)的訊號流向通常是雙向的。【2-1】

解答 　D

(　　) 17.電腦作業系統將時間分割成數小段的時間片段，將CPU的使用權輪流分配給系統中等待執行的程式使用，這種處理資料的方式稱為什麼？(A)即時處理　(B)分時處理　(C)分散處理　(D)交談式處理。【1-1】

解答 　B

(　　) 18.假設某城市有市民一千萬人，今市政府想要將所有的戶籍資料電腦化。若每一位市民的戶籍資料佔用2048Bytes，請問至少需要多少張容量為4.7GB的光碟片才足以儲存所有市民的戶籍資料？(A)1張　(B)3張　(C)5張　(D)8張。【2-1】

解答 　C

解析 　(2048× 10000000)/(4.7× 230)= 4.05。

(　　) 19.在電腦的組成中，下列何者屬於軟體？(A)螢幕　(B)鍵盤　(C)作業系統　(D)記憶體。【1-1】

解答 　C

(　　) 20.下列哪一項所佔的儲存容量最少？(A)1000張5KB的照片　(B)20首3MB的MP3　(C)50000個300Bytes的文字檔案　(D)1百萬bits的資料檔案。【2-1】

解答 　D

解析 　• 1000× 5KB = 5000KB。
• 20× 3MB = 20× 3× 1024KB = 61440KB。
• 50000× 300Bytes = (50000× 300)/1024 KB = 14648KB。
• 1000000bits = 1000000/(8× 1024)KB = 122.07KB。

(　　) 21.在近代微處理器出現後，電腦硬體架構的五大單元裡，下列哪一個單元包含於目前常見的中央處理器(CPU)中？
(A)輸出單元　(B)輸入單元　(C)控制單元　(D)記憶單元。【2-1】

解答 　C

(　　) 22.若一張相片佔200KBytes，則下列何者能儲存最多張相片？
(A)一個16GBSD記憶卡　(B)一片單面雙層藍光DVD　(C)一個500GB硬碟　(D)一個1TB行動儲存碟。【2-0】

解答 　D

解析 　一片單面雙層藍光DVD容量為50GB。

(　　) 23.算術邏輯單元英文簡稱為？(A)ALU　(B)CU　(C)CPU　(D)I/O。【2-1】

解答 　A

(　　) 24.以電腦系統模擬開刀房手術的情形，提供醫師教育訓練有身歷其境的感覺，是下列哪一種技術的應用？
(A)語音處理(Voice Processing)　(B)影像處理(Image Processing)　(C)虛擬實境(Virtual Reality)　(D)自然語言處理(Natural Language Processing)。【1-1】

解答 　C

(　　) 25.在電腦中，下列哪一個單元負責指令的解碼？(A)控制單元　(B)輸入單元　(C)記憶單元　(D)算術與邏輯單元。【2-1】

解答 　A

(　　) 26.下列何者為目前製造一般電腦的主要電子元件？(A)生物晶片　(B)積體電路　(C)電晶體　(D)真空管。【1-1】

解答 　B

(　　) 27.負責CPU內部，例如控制單元、ALU與暫存器之間資料傳送的是下列哪一種匯流排？(A)系統匯流排(System Bus)　(B)前側匯流排 (Front Side Bus)　(C)內部匯流排(Internal Bus)　(D)擴充匯流排(Expansion Bus)。【2-1】

解答 　C

(　　) 28.中央處理單元是指下列哪一項？(A)主機板　(B)記憶單元與算術/邏輯單元的合稱　(C)記憶單元與控制單元的合稱　(D)控制單元與算術/邏輯單元的合稱。【2-1】

解答 　D

(　　) 29.下列有關於即時處理系統(Real-time Processing System)的敘述，何者不正確？
(A)必須在一定的時間內回傳結果　(B)交通管制系統適合使用即時處理系統　(C)即時處理系統適合為連線(on-line)的系統　(D)通常使用分時多工來加快速度。【1-1】

解答 　D

(　　) 30.負責晶片組與周邊設備擴充槽間的資料傳送的是下列哪一種匯流排？(A)擴充匯流排(Expansion Bus)　(B)前側匯流排(Front Side Bus)　(C)系統匯流排(System Bus)　(D)內部匯流排(Internal Bus)。【2-1】

解答 　A

(　　) 31.微處理器與外部連接之各種訊號匯流排，何者具有雙向流通性？(A)位址匯流排　(B)通用匯流排　(C)資料匯流排　(D)控制匯流排。【2-1】

解答 　C

(　　) 32.下列選項何者不屬於微處理機(CPU)內部結構？(A)控制單元　(B)算術邏輯單元　(C)輸出單元　(D)暫存器。【2-1】

解答 　C

(　　) 33.靜香喜歡在家中使用個人電腦(PC)上網購買各式各樣的沐浴用品，這種屬於第四代電腦的個人電腦，其硬體發展的主要技術為何？
(A)真空管　(B)電晶體　(C)積體電路　(D)超大型積體電路。【1-1】

解答 　D

(　　) 34.若一張相片佔2MBytes，則5GB行動隨身碟最多可存放幾張照片？
(A)640張　(B)1280張　(C)2560張　(D)3200張。【2-1】

解答 　C

解析 　5GB/2MB =(5×1024)/2 = 2560張。

(　　) 35.阿宏添購了無線滑鼠和噴墨印表機等裝置，請問這些電腦相關的輸入與輸出單元合稱為？
(A)控制部門　(B)輔助記憶體　(C)周邊設備　(D)中央處理器。【2-1】

解答 　C

(　　) 36.電腦儲存單位中的1MB(Mega Bytes)等於多少個位元組(Bytes)？
(A)1,000,000Bytes　(B)1,024,000Bytes　(C)1,048,576Bytes　(D)10,000,000Bytes。【2-1】

解答 　C

(　　) 37.CPU的指令運作週期包含下列幾個項目　①執行指令　②指令解碼　③擷取指令　④回存結果⑤記憶體存取，試問指令運作的順序為何？
(A)⑤③②①④　(B)①⑤④③②　(C)②③①④⑤　(D)③②①⑤④。【2-0】

解答 　D

(　　) 38.若某一電腦可定址的最大記憶體容量為16GB，則該部電腦應有幾條位址線？(A)8　(B)16　(C)32　(D)34。【2-0】

解答 　D

解析 　16GB=24×230=234，故位址線有34條。

(　　) 39.主機板上的各種電子元件是透過匯流排來傳遞電子訊號以達成溝通或傳送資料的目的，依其功用區別可分為下列哪三種類型？(A)網路、資料與控制　(B)位址、資料與控制　(C)網路、資料與位址　(D)網路、資料與輸出入。【2-1】

解答 　B

(　　) 40.下列敘述何者不正確？
(A)資料匯流排只負責傳送資料給記憶體　(B)CPU中的算術與邏輯單元(ALU)負責算術運算與邏輯判斷　(C)控制匯流排負責傳送CPU的控制訊號　(D)位址匯流排負責傳送位址。

BDBDD

BDABB

DCABB

DBCCD

CDACA

BCDDA

CCDCC

CDDBA