| 市立新北高工107學年度第1學期第一次段考試題 |  |  |  |  |  |  |  | 班別 |  | 座號 |  | 電腦卡作答 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科 目 | 機件材料 | 命題教師 | 顏俊杰 | 年級 | 模一甲、乙 模三甲 | 科別 | 模具 | 姓名 |  |  |  | 否 |

一、選擇題 (41題 每題2分 共82分) 　　請使用藍色或黑色原子筆作答，請勿使用鉛筆。

（　　　）1.下列何者為鐵金屬材料？　(A)金　(B)鋅　(C)不鏽鋼　(D)鎢

（　　　）2.下列伍德氏合金為何元素組成？　(A)鐵、碳、鎳、鉻　(B)鐵、碳、鎢、鈷　(C)鉛、錫、鉍、鎘　(D)銅、鎂、鋁、鈷

（　　　）3.鎢之熔點為　(A)232℃　(B)1384℃　(C)2205℃　(D)3410℃

（　　　）4.石材屬於何種材料？　(A)非鐵屬金屬　(B)有機類　(C)無機類　(D)鐵屬金屬

（　　　）5.一般比重在多少之間稱為輕金屬？　(A)1－4　(B)4－8　(C)8－12　(D)12－16

（　　　）6.下列何者為重金屬？　(A)鎂　(B)鈹　(C)鐵　(D)鋁

（　　　）7.何者材料在常溫時不是固體狀態之結晶體？　(A)鉬　(B)鉻　(C)鋁　(D)汞

（　　　）8.下列敘述合金何者為非？　(A)可能為2種或2種以上的金屬結合而成　(B)具有金屬特性的材料　(C)可能為2種或2種以上的金屬與非金屬結合而成　(D)目前自然界發現之合金有118種之多

（　　　）9.下列敘述金屬何者為非？　(A)塑性變形能力差　(B)富延性　(C)富展性　(D)具有熱脹冷縮的特性

（　　　）10.把每個原子中心以假想線串連，可在空間中得到1個立體格子，此三度空間的立體格子通稱為　(A)單位格子　(B)晶粒　(C)結晶格子　(D)單位晶粒

（　　　）11.單位晶胞的原子結構排列，其原子位置排列於8個角落和所有立方面的中心位置稱為　(A)體心立方格子　(B)面心立方格子　(C)六方密格子　(D)體心斜方格子

（　　　）12.一個體心立方格子之單位晶胞所含的原子數為　(A)1個　(B)2個　(C)4個　(D)6個

（　　　）13.塑性加工乃對金屬材料施以外力使產生永久變形，此力大小為　(A)大於彈性強度而小於降伏強度　(B)大於彈性強度而小於極限強度　(C)大於降伏強度而小於極限強度　(D)大於彈性強度而小於極限強度

（　　　）14.鋼筋、鋼板及各種形狀之結構型鋼是何種製造方法？　(A)滾軋　(B)鍛造　(C)抽拉　(D)擠製

（　　　）15.塑性加工依金屬材料的何種溫度區分為熱作與冷作？　(A)金屬熔點　(B)燒結溫度　(C)再結晶溫度　(D)427℃

（　　　）16.抽拉之抽線模內鑲何種材質？　(A)工具鋼　(B)碳化鎢　(C)高速鋼　(D)低碳鋼

（　　　）17.一般熱作滾軋鋼料其熱加工溫度約為　(A)800℃　(B)1000℃　(C)1200℃　(D)1400℃

（　　　）18.下列常見的碳化鎢刀具為何種金屬元素組合而成？　(A)銅和錫　(B)銅和鋅　(C)鐵、碳、鎳、鉻　(D)鐵、碳、鎢、鈷

（　　　）19.下列敘述比熱何者有誤？　(A)溫度容易改變的比熱較小　(B)比熱小的物質，受熱或冷卻時，溫度易升易降　(C)液體比熱以水1cal／g℃最小　(D)碳鋼含碳量愈多，其比熱愈大

（　　　）20.金屬材料在外力作用下，抵抗永久變形和斷裂的能力稱為　(A)強度　(B)硬度　(C)延性　(D)比熱

（　　　）21.金屬材料在無限多次交變載荷作用下，而不破壞的最大應力稱為　(A)衝擊強度　(B)疲勞強度　(C)潛變強度　(D)抗壓強度

（　　　）22.當一材料受力時，若應力值小於何種強度，則材料的變形屬於彈性變形？　(A)降伏強度　(B)抗拉強度　(C)抗壓強度　(D)斷裂強度

（　　　）23.材料在彈性限度內受外力變形後，能恢復原來形狀的能力稱為　(A)延性　(B)韌性　(C)硬度　(D)彈性

（　　　）24.材料在破裂前所能吸收的能量與體積的比值稱為　(A)延性　(B)韌性　(C)硬度　(D)彈性

（　　　）25.以下哪個溫度為純鐵的磁性變態點？　(A)210℃以上　(B)710℃以上　(C)768℃以上　(D)1400℃以上

（　　　）26.純鐵若溫度加熱至910℃，則變態為　(A)體心立方體肥粒體　(B)面心立方體沃斯田體　(C)面心立方體肥粒體　(D)體心立方體沃斯田體

（　　　）27.若是同一金屬元素於變態前後，存在2種不同性質的結構體，稱為　(A)金屬變態　(B)同素同形體　(C)異形異素體　(D)同素異形體

（　　　）28.下列敘述何者有誤？　(A)2種或2種以上的固體金屬互相溶解並形成均勻體稱為固溶體　(B)置換型固溶體是指由溶質原子代替溶劑結晶格子中的原子構成　(C)由溶質原子溶於溶劑晶格中原子之間的間隙，而形成的固溶體稱為插入型固溶體　(D)鎳鋁合金乃鎳與鋁兩金屬元素之插入型固溶體

（　　　）29.材料受到拉伸應力下，能延伸成細絲而不斷裂的能力稱為　(A)延性　(B)展性　(C)硬度　(D)彈性

（　　　）30.單位截面、長度的材料在單位溫差下和單位時間內直接傳導的熱量稱為　(A)熱導率　(B)比重　(C)比熱　(D)磁性

（　　　）31.下列何金屬熔點最低？　(A)鐵　(B)鋅　(C)鈷　(D)錫

（　　　）32.金屬凝固結晶化過程，當得到的結晶粒愈小時，代表　(A)強度愈大　(B)延性愈大　(C)展性愈大　(D)磁性愈大

（　　　）33.純鐵若溫度加熱至1395℃，則變態為　(A)高溫體心立方體肥粒體　(B)面心立方體沃斯田體　(C)面心立方體肥粒體　(D)體心立方體沃斯田體

（　　　）34.下列金屬中，正確之導熱度順序為何？　(A)銀>鋁>銅　(B)鋁>銅>銀　(C)銅>鋁>銀　(D)銀>銅>鋁

（　　　）35.純鐵在常溫的結晶構造為？(A)面心立方格子　(B)體心立方格子　(C)六方密格子　(D)體心正方格子

（　　　）36.下列何者是黃銅主要的合金元素？　(A)碳　(B)鋅　(C)錫　(D)金

（　　　）37.下列何種組織為面心立方格子？　(A)-Fe　(B)-Fe　(C)-Fe　(D)-Fe

（　　　）38.金屬之結晶構造中富有展性及延性者為　(A)面心立方格子　(B)體心立方格子　(C)六方密格子　(D)鑽石型格子

（　　　）39.下列何者為非面心立方格子之材料？　(A)鎳　(B)鉛　(C)金　(D)鎂

（　　　）40.將1克的物質加熱升溫1C時所需的熱量（以卡表示），稱為　(A)比重　(B)導熱度　(C)比熱　(D)熱含量

（　　　）41下列何者為塑性變形加工方法？　(A)鍛造　(B)滾軋　(C)壓製　(D)以上皆是

二、填充題 (9題 每題2分 共18分)

請寫出以下金屬結晶構造的對應名稱、所包含的原子數量及其特性。

_______ 格子，______顆原子。    ________ 格子，_______顆原子。  _________ 格子，_______顆原子。

特性：_____________________     特性：_______________________   特性：_____________________