◎選擇題，每題2.5分，共100分

（　　　）1.凸輪的運動及離合器應用的彈簧，其主要的作用為　(A)儲存能量　(B)控制機件運動　(C)緩衝、吸收振動能　(D)測定力量或重力

【龍騰自命題.】

（　　　）2.差動螺旋中，其兩部螺紋之　(A)導程不同，螺紋方向相同　(B)導程不同，螺紋方向相反　(C)導程及螺紋方向均相同　(D)導程相同，螺紋方向相反

【課本練習題.】

（　　　）3.下列何種銷於使用時需將其末端彎曲，以防脫落？　(A)開口銷　(B)快釋銷　(C)彈簧銷　(D)定位銷

【課本練習題.】

（　　　）4.二彈簧以並聯方式懸吊120N之負荷，彈簧常數分別為20N/cm與40N/cm，則該組合彈簧之總伸長量為　(A)2cm　(B)3cm　(C)6cm　(D)9cm

【龍騰自命題.】

（　　　）5.汽車車底骨架輪軸的振動緩衝裝置所使用的板片彈簧，其所受之壓力是集中在　(A)最小片的中間　(B)最長片之二端　(C)最長片之中間　(D)任何一處都有可能

【龍騰自命題.】

（　　　）6.彈簧未受外力前，各圈之間具有間隙，經常保持向二端伸長的張力，此彈簧為　(A)壓縮彈簧　(B)拉力彈簧　(C)扭力彈簧　(D)錐形彈簧

【隨堂測驗.】

（　　　）7.鐘不是機械，是因為不合於機械定義的哪一項？　(A)兩個以上機構組成　(B)抗力體組成　(C)有機械利益　(D)將能轉變為功

【龍騰自命題.】

（　　　）8.利用凸緣彎曲卡住螺帽或機件，以產生防鬆作用的墊圈為　(A)齒形墊圈　(B)平墊圈　(C)翻上墊圈　(D)錐形盤狀墊圈

【龍騰自命題.】

（　　　）9.如圖所示之複式螺旋，導程L1=8mm右旋螺紋，L2=6mm左旋螺紋，若將手輪逆時針迴轉一周，則螺帽向前或向後移動多少mm？

(A)後2mm　(B)前2mm　(C)前14mm　(D)後14mm

【龍騰自命題.】

（　　　）10.機械之效率　(A)恆等於1　(B)恆大於1　(C)恆小於1　(D)恆小於0

【龍騰自命題.】

（　　　）11.火車在鐵軌上行駛，其車輪與鐵軌的運動是一種　(A)迴轉對　(B)低對　(C)高對　(D)滑動對

【龍騰自命題.】

（　　　）12.錐形管螺紋又稱為斜管螺紋，主要用於高壓管路的連接，其螺紋符號為　(A)PF　(B)PT　(C)PD　(D)PS

【龍騰自命題.】

（　　　）13.下列機件之傳動何者不為直接接觸傳動？　(A)摩擦輪　(B)皮帶輪　(C)凸輪　(D)滾珠軸承

【龍騰自命題.】

（　　　）14.如圖所示，求總彈簧常數K

(A)K=K1+K2+K3  (B)  (C)  (D)

【龍騰自命題.】

（　　　）15.常使用於鬆配合之孔內，且拆卸最方便的銷為　(A)斜銷　(B)定位銷　(C)開口銷　(D)快釋銷

【課本練習題.】

（　　　）16.電燈泡接頭用之螺紋為　(A)韋氏螺紋　(B)圓形螺紋　(C)國際公制螺紋　(D)美國標準螺紋

【課本練習題.】

（　　　）17.下列何種彈簧常用於汽車或卡車底盤，以承載較大負荷？　(A)蝸旋彈簧　(B)葉片彈簧　(C)錐形彈簧　(D)扭轉彈簧

【課本練習題.】

（　　　）18.下列敘述何者正確？　(A)機械利益大則機械效率高　(B)機械利益大則機械效率低　(C)二者互為倒數　(D)二者並無關聯

【龍騰自命題.】

（　　　）19.一機器將重量50kg之物體升高30m時，需作功2000kg．m，則其機械效率為　(A) 70％　(B) 75％　(C) 80％　(D) 85％

【隨堂講義.】

（　　　）20.螺旋線與螺旋軸心垂線之夾角為　(A)導程角　(B)螺紋角　(C)螺旋角　(D)以上皆非

【龍騰自命題】

（　　　）21.若螺紋的外徑與螺距均相同，下列哪一種螺紋的牙深最小？　(A)國際公制螺紋　(B)美國標準螺紋　(C)英國標準螺紋　(D)方螺紋

【龍騰自命題.】

（　　　）22.美國標準平墊圈或彈簧墊圈，可分為　(A)二　(B)三　(C)四　(D)五　種標準級

【龍騰自命題】

（　　　）23.鞍形鍵的頂端及二側常做成錐形，為得到　(A)軸向拉力　(B)徑向剪力　(C)軸向壓力　(D)徑向壓力

【龍騰自命題.】

（　　　）24.如下圖所示之彈簧系統，K1＝10N/mm，K2＝20N/mm，K3＝10N/mm，K4＝10N/mm，則組合後總彈簧常數為多少N/mm？

(A)15　(B)20　(C)30　(D)35

【課本練習題.】

（　　　）25.彈簧是利用金屬的復原力將何種能予以吸收的一種彈性體？　(A)振動能　(B)彈性能　(C)動能　(D)重力位能　故可用於緩和衝擊與絕緣振動

【龍騰自命題】

（　　　）26.鍵的一般材料為　(A)高碳鋼　(B)中碳鋼　(C)低碳鋼　(D)合金鋼

【龍騰自命題.】

（　　　）27.通常小型彈簧的材料為　(A)不鏽鋼　(B)鋁合金　(C)彈簧鋼　(D)琴鋼線

【龍騰自命題.】

（　　　）28.如下圖所示，於繩輪周緣的溝中繞一繩，其中心與輪心的距離為100cm，若加於繩上的拉力為500N，在W處所產生的力為100kN，如其機械效率為55％，螺旋的導程為若干？

(A)13.2mm　(B)17.3mm　(C)18.6mm　(D)25.1mm

【課本練習題.】

（　　　）29.下列何者為銷之功能？　(A)保護工作表面　(B)機件位置的定位　(C)儲存能量　(D)為一撓性機件

【隨堂講義.】

（　　　）30.平鍵16×12×15規格中，「12」是表示平鍵的　(A)長度　(B)寬度　(C)高度　(D)軸之直徑

【課本練習題.】

（　　　）31.常用於飛機引擎之汽門的材料為　(A)鉻釩鋼　(B)碳鋼　(C)合金鋼　(D)青銅

【龍騰自命題.】

（　　　）32.三線螺紋之螺旋線端相隔幾度？　(A)90°　(B)120°　(C)180°　(D)360°

【課本練習題.】

（　　　）33.機構中，下列何者不是靜止機件之功用？　(A)做為其他機件運動之導路　(B)增加傳動力　(C)覆蓋其他機件　(D)支撐作用

【龍騰自命題.】

（　　　）34.將螺旋壓縮彈簧的兩端磨平，其目的為何？　(A)節省材料　(B)減少重量　(C)增加美觀　(D)增加接觸面積

【課本練習題.】

（　　　）35.下列四種機件中，不屬於低對的對偶為　(A)汽缸與活塞　(B)螺栓與螺帽　(C)平板凸輪與從動件　(D)滑動軸承與軸頸

【龍騰自命題.】

（　　　）36.M12正規級的帶頭螺栓，其螺栓頭高約為　(A) 4mm　(B) 6mm　(C) 8mm　(D) 10mm

【隨堂講義.】

（　　　）37.汽車車底骨架輪軸的振動緩衝裝置所使用的板片彈簧，其所受之壓力是集中在　(A)最小片的中間　(B)最長片之二端　(C)最長片之中間　(D)任何一處都有可能

【隨堂測驗.】

（　　　）38.若螺旋之傾角30º，直徑為3.46cm，則螺距約為　(A)55.4cm　(B)6.3cm　(C)7.4cm　(D)8.3cm

【龍騰自命題.】

（　　　）39.如下圖所示之自行車，是由數個機構組合而成，下列的敘述何者錯誤？

(A)腳踏板、鏈輪與鏈條可成為一個機構　(B)鏈條、鏈輪與後輪可視為另一個機構　(C)部分接受能量產生功　(D)部分是機架

【課本練習題.】

（　　　）40.在統一標準螺紋中，下列何種配合會產生最大餘隙？　(A)1A1B　(B)2A2B　(C)3A3B　(D)1A3B