一、 單選題（每題2.5分‧共100分）   機件原理 1 ~ 6章                              請於答案卡上作答

(　 　)1.國際標準之英文代號為　
(A)JIS　(B)DIN  (C)ISO　(D)CNS

(　 　)2.下列何者螺紋之螺紋角不是60度？　(A)美國標準螺紋　(B)統一標準螺紋　(C)惠氏螺紋　(D)尖V形螺紋

(　 　)3.欲成為一連桿機構，所需之機件數至少應為　
(A)4　(B)5  (C)6　(D)3

(　 　)4.若一螺旋線的導程為L，圓柱直徑為d，導程角為θ，螺旋角為β，則下列何者正確？　(A)L＝πdtanθ　(B)tanβ＝　(C)θ＋β＝π　(D)d＝

(　 　)5.機件間的約束運動必須靠外力維持者，例如火車在鐵軌上行走，是一種　
(A)倒置對偶  (B)力鎖對偶　(C)迴轉對　(D)滑動對

(　 　)6.有關低對與高對的敘述，下列何者不正確？　(A)滑動對為低對　(B)平板凸輪對為低對　(C)迴轉對為低對

(D)齒輪對為高對

(　 　)7.有一四線螺紋，其螺距為2mm，設導程角（lead angle）為，已知，則節圓直徑為多少mm？　
(A)12　(B)16  (C)8　(D)24

(　 　)8.一鍵2×2×10cm裝於直徑20cm之軸上，該軸承受400kg-m之扭矩，則鍵承受之壓應力為　(A)200kg/cm2　(B)400kg/cm2　(C)600kg/cm2　(D)800kg/cm2

(　 　)9.下列何者不是螺紋的主要功能？　
(A)減少摩擦  (B)動力的傳遞　(C)機件的鎖固　(D)位置的調節

(　 　)10.電燈泡接頭用之螺紋為　
(A)國際公制標準螺紋　(B)美國標準螺紋　(C)惠氏螺紋　(D)圓螺紋

(　 　)11.規格為M15×1.5×30之螺栓，下列說明何者正確？　(A)外徑15mm　(B)外徑1.5mm　(C)節距30mm　(D)螺紋長度15mm

(　 　)12.將墊圈彎成N形，以阻止螺帽鬆退的墊圈為　(A)齒形墊圈　(B)平墊圈　(C)錐形盤狀墊圈　(D)舌形墊圈

(　 　)13.在複線螺紋中，其任兩條螺旋線間相隔之角度 為　
(A)　(B)360°×n　(C)　(D)180°×n

(　 　)14.若螺旋之每吋螺紋數恰為其導程之倒數，則此螺紋應為　(A)雙線螺紋　(B)三線螺紋　(C)線螺紋  (D)單線螺紋

(　 　)15.用於珍惜空間及偏轉不過大之處之彈簧為　(A)平板彈簧　(B)蝸形彈簧　(C)皿形彈簧　(D)條形彈簧

【龍騰自命題.】

(　 　)16.應用於果鉗或剪刀的彈簧為　(A)壓縮彈簧　(B)拉力彈簧　(C)錐形彈簧　(D)板片彈簧

(　 　)17.關於標註為「L－2N M16×1－6g5g」的螺紋，下列敘述何者正確？　(A)6g5g表示外螺紋節徑與外徑的公差等級(B)L表示大螺紋　(C)1表示螺紋紋數為1　(D)16表示螺紋大徑16吋

(　 　)18.若螺栓規格為M30×2×40，則下列說明何者正確？　
(A)螺栓長度為20mm　(B)螺栓外徑為40mm　(C)螺紋螺距2mm　(D)螺紋為粗螺紋

(　 　)19.螺桿的兩端皆有螺紋，其中一端鎖固於機件的陰螺孔中，另一端則貫穿配合件，再以螺帽鎖緊，此為　
(A)螺樁　(B)螺栓　(C)機螺釘  (D)帽螺釘

(　 　)20.在英制螺紋中，NF或UNF之符號表示　(A)陽螺紋　(B)陰螺紋　(C)粗螺紋　(D)細螺紋

【龍騰自命題.】

(　 　)21.滾動軸承編號30206，則下列何者正確？　(A)外徑30mm　(B)外徑記號為6　(C)寬度記號為2　(D)軸承型式代號為3

(　 　)22.下列何種鍵只能用於較小動力的傳達？　
(A)半圓鍵  (B)埋頭鍵　(C)鞍形鍵　(D)圓形鍵

(　 　)23.在軸上有許多類似滑導平鍵，而在轂孔上削成與軸同形狀的許多槽，結合在一起可傳達大動力之構件為　
(A)栓槽鍵　(B)半圓鍵　(C)斜鍵　(D)平鍵

(　 　)24.一螺旋壓縮彈簧，不受力時其自由長度為，如在線性範圍內，以牛頓力壓縮，其長度成為，則此彈簧的彈簧常數為多少？　(A)　(B)　(C)　(D)

(　 　)25. D為螺栓直徑，則正規級螺栓頭的厚度為　(A)D　(B)D　(C)D　(D)D

(　 　)26.圓鍵使用於軸徑15 cm以上時，其大端之直徑為軸徑的　
(A)  (B)　(C)　(D)

(　 　)27.編號#808之半圓鍵，其鍵寬為　
(A)  (B)　(C)　(D)　吋

(　 　)28.何種螺紋產生磨損之後可用對合半螺帽調整？　(A)鋸齒螺紋　(B)V形螺紋　(C)愛克姆螺紋　(D)方形螺紋

(　 　)29.平鍵15×10×50單圓端中，「50」是代表　(A)長度　(B)寬度　(C)高度　(D)直徑

(　 　)30.置於基本記號前之補助記號係指軸承的材質，TK代表　(A)表面硬化鋼　(B)不鏽鋼　(C)高速鋼　(D)特殊耐熱處理

(　 　)31.已知一鍵之寬、高、長分別為5、5、20mm，裝於直徑20mm之軸上，若鍵的受力為2000N，則有關該鍵所承受的應力，何者正確？　
(A)剪應力40N/mm2　(B)壓應力20N/mm2　(C)壓應力40N/mm2　(D)剪應力80N/mm2

(　 　)32.螺旋彈簧如在兩端磨平時，則此種彈簧之主要用途為承受　
(A)拉力　(B)壓力　(C)扭力　(D)衝擊力

(　 　)33.有關標稱號碼為6330的滾珠軸承，下列敘述何者錯誤？　
(A)03代表尺度級序　(B)此軸承為深槽滾珠軸承  (C)軸承內徑為30mm　(D)63代表軸承系列記號

(　 　)34.使用於連接不平行且相交的兩軸之聯結器應為　
(A)歐丹聯結器  (B)萬向接頭　(C)套筒聯結器　(D)凸緣聯結器

(　 　)35.萬向接頭之主動軸以等角速度旋轉，而從動軸作　
(A)變角加速度運動　(B)等角速度運動　(C)變角速度運動  (D)等角加速度運動

(　 　)36.適合單方向傳動的離合器為　(A)方牙離合器　(B)斜爪離合器　(C)卡子離合器　(D)圓盤離合器

(　 　)37.三線螺紋每旋轉一周可前進9mm，則其螺距為多少mm？　(A)3　(B)6　(C)8　(D)12　mm

(　 　)38.下列連接裝置中，何者最適合使用於主動軸與從動軸隨時連接或分離的情況下？　(A)圓盤離合器　(B)萬向接頭　(C)歐丹聯結器　(D)鏈條聯結器

(　 　)39.甘迺迪鍵係由二個方形斜鍵組合而成，二鍵的對角線之夾角為　(A)60°　(B)90°　(C)120°　(D)45°

(　 　)40.下列有關歐丹聯結器連接之兩傳動軸的使用情況，何者正確？　
(A)兩軸須互相平行，可容許小偏心距離，兩軸角速度相同　(B)兩軸不須互相平行，且兩軸夾角愈大，兩軸角速度比愈小  (C)兩軸不須互相平行，且兩軸夾角愈大，兩軸角速度比愈大　(D)兩軸須互相平行，可容許小偏心距離，兩軸角速度不相同