一、選擇題 (50題 每題2分 共100分)   ※題目卷及答案卡請確實寫好班級、姓名、座號及劃記

（　　　）1.金屬凝固結晶化過程，當得到的結晶粒愈小時，代表　(A)強度愈大　(B)延性愈大　(C)展性愈大　(D)磁性愈大

【龍騰自命題.】

（　　　）2.何者材料在常溫時不是固體狀態之結晶體？　(A)鉬　(B)鉻　(C)鋁　(D)汞

【課本練習題.】

（　　　）3.單位晶胞的原子結構排列，其原子位置排列於8個角落和所有立方面的中心位置稱為　(A)體心立方格子　(B)面心立方格子　(C)六方密格子　(D)體心斜方格子

【龍騰自命題.】

（　　　）4.金屬的比熱通常都很小，一般比熱與下列何者有關？　(A)純度　(B)溫度　(C)所含成分元素　(D)加工程度

【龍騰自命題.】

（　　　）5.下列何者為非六方密格子之材料？　(A)鈦　(B)鋅　(C)鈣　(D)鎂

【龍騰自命題.】

（　　　）6.下列磁粉探傷檢測工作敘述何者有誤？　(A)設備簡單、操作容易　(B)應用於鋼結構及管線銲道內部品質，如孔隙、夾雜物、氣孔或成分之偏析等檢測　(C)適於薄壁件或銲縫表面裂紋的檢驗　(D)適用於非強磁性材料的檢驗

【課本練習題.】

（　　　）7.下列何者屬於金屬組織試驗？　(A)拉伸試驗　(B)硬度試驗　(C)火花試驗　(D)疲勞試驗

【課本練習題.】

（　　　）8.常見的不鏽鋼門為何種金屬元素組合而成？　(A)銅和錫　(B)銅和鋅　(C)鐵、碳、鎳、鉻　(D)鐵、碳、鎢、鈷

【龍騰自命題.】

（　　　）9.單位晶胞原子結構排列成六角柱體，單位格子的12頂角各有個原子，上下底面的中心各有個原子，柱體內部有3個原子，稱為　(A)體心立方格子　(B)面心立方格子　(C)六方密格子　(D)體心斜方格子

【龍騰自命題.】

（　　　）10.介於金屬與非金屬元素之間有幾種？　(A)5　(B)8　(C)9　(D)11

【龍騰自命題.】

（　　　）11.下列何者為非面心立方格子之材料？　(A)鎳　(B)鉛　(C)金　(D)鎂

【龍騰自命題.】

（　　　）12.金屬材料在外力作用下，抵抗永久變形和斷裂的能力稱為　(A)強度　(B)硬度　(C)延性　(D)比熱

【課本練習題.】

（　　　）13.易融合金熔點為　(A)26℃　(B)66℃　(C)166℃　(D)266℃

【龍騰自命題.】

（　　　）14.下列何者是屬於半金屬？　(A)硼　(B)鋁　(C)銅　(D)鉻

【龍騰自命題.】

（　　　）15.下列敘述維克氏硬度試驗何者有誤？　(A)使用金鋼石圓錐壓痕器　(B)符號以HV表示　(C)適用於較大工件和較

深表面層的硬度測定　(D)用於測試小型精密零件的硬度

【龍騰自命題.】

（　　　）16.一般熱作滾軋鋼料其熱加工溫度約為　(A)800℃　(B)1000℃　(C)1200℃　(D)1400℃

【課本練習題.】

（　　　）17.單位截面、長度的材料在單位溫差下和單位時間內直接傳導的熱量稱為　(A)熱導率　(B)比重　(C)比熱　(D)磁

性

【龍騰自命題.】

（　　　）18.鋼筋、鋼板及各種形狀之結構型鋼是何種製造方法？　(A)滾軋　(B)鍛造　(C)抽拉　(D)擠製

【課本練習題.】

（　　　）19.下列敘述比熱何者有誤？　(A)溫度容易改變的比熱較小　(B)比熱小的物質，受熱或冷卻時，溫度易升易降　(C)

液體比熱以水1cal／g℃最小　(D)碳鋼含碳量愈多，其比熱愈大

【龍騰自命題.】

（　　　）20.把金屬胚料放置於壓模上，藉上方衝頭之壓力迫使胚料壓擠入下方模具內，而得預定形狀的製品方法，稱為　(A)

滾軋　(B)鍛造　(C)抽拉　(D)壓製

【龍騰自命題.】

（　　　）21.下列常見的碳化鎢刀具為何種金屬元素組合而成？　(A)銅和錫　(B)銅和鋅　(C)鐵、碳、鎳、鉻　(D)鐵、碳、

鎢、鈷

【課本練習題.】

（　　　）22.下列何種金屬不是重金屬？　(A)鐵　(B)銅　(C)鉛　(D)鋁

【課本練習題.】

（　　　）23.若是同一金屬元素於變態前後，存在2種不同性質的結構體，稱為　(A)金屬變態　(B)同素同形體　(C)異形異素

體　(D)同素異形體

【課本練習題.】

（　　　）24.下列何者為有機類材料？　(A)木材　(B)陶瓷　(C)石墨　(D)水泥

【龍騰自命題.】

（　　　）25.下列敘述合金何者為非？　(A)可能為2種或2種以上的金屬結合而成　(B)具有金屬特性的材料　(C)可能為2種

或2種以上的金屬與非金屬結合而成　(D)目前自然界發現之合金有118種之多

【課本練習題.】

（　　　）26.下列何者為非鐵屬金屬材料？　(A)鑄鐵　(B)鎳　(C)碳鋼　(D)不鏽鋼

【龍騰自命題.】

（　　　）27.下列何者不屬於非破壞性試驗？　(A)超音波檢測　(B)放射線檢測　(C)磁粉探傷檢測　(D)金相試驗

【龍騰自命題.】

（　　　）28.當一材料受力時，若應力值小於何種強度，則材料的變形屬於彈性變形？　(A)降伏強度　(B)抗拉強度　(C)抗壓

強度　(D)斷裂強度

【龍騰自命題.】

（　　　）29.下列敘述蕭氏硬度試驗何者有誤？　(A)是一種靜態硬度試驗法　(B)符號用HS表示　(C)體積小、重量輕與攜帶

方便等優點　(D)適合現場檢驗

【龍騰自命題.】

（　　　）30.下列敘述金屬何者為非？　(A)具有光澤　(B)一般金屬不透明　(C)加工面不具有光澤　(D)具有反射光線的能力

【龍騰自命題.】

（　　　）31.材料在外力作用下會產生變形，但是當外力取消後，材料變形會消失並且能完全恢復原來形狀的能力稱為　(A)

彈性變形　(B)塑性變形　(C)彈塑性變形　(D)硬性變形

【龍騰自命題.】

（　　　）32.一個體心立方格子之單位晶胞所含的原子數為　(A)1個　(B)2個　(C)4個　(D)6個

【龍騰自命題.】

（　　　）33.一般比重在多少之間稱為輕金屬？　(A)1－4　(B)4－8　(C)8－12　(D)12－16

【課本練習題.】

（　　　）34.下列何者為無機類材料？　(A)玻璃　(B)橡膠　(C)皮革　(D)油漆

【龍騰自命題.】

（　　　）35.冷作是將金屬加熱何種溫度，形成塑性體而施以加工成形？　(A)再結晶溫度以上　(B)再結晶溫度以下　(C)變態

溫度以上　(D)變態溫度以下

【龍騰自命題.】

（　　　）36.材料在破裂前所能吸收的能量與體積的比值稱為　(A)延性　(B)韌性　(C)硬度　(D)彈性

【龍騰自命題.】

（　　　）37.下列敘述金屬何者為非？　(A)塑性變形能力差　(B)富延性　(C)富展性　(D)具有熱脹冷縮的特性

【課本練習題.】

（　　　）38.下列敘述合金之通性何者為非？　(A)熔點較其成分金屬為低　(B)硬度較其成分金屬為小　(C)熔化時體積增大

(D)光澤常可保持不變，且不易氧化

【龍騰自命題.】

（　　　）39.下列何者非為體心立方格子之材料？　(A)鎢　(B)鉻　(C)釩　(D)金

【課本練習題.】

（　　　）40.純鐵若溫度加熱至910℃，則變態為　(A)體心立方體肥粒體　(B)面心立方體沃斯田體　(C)面心立方體肥粒體　(D)體心立方體沃斯田體

【課本練習題.】

（　　　）41.塑性加工依金屬材料的何種溫度區分為熱作與冷作？　(A)金屬熔點　(B)燒結溫度　(C)再結晶溫度　(D)427℃

【課本練習題.】

（　　　）42.下列何者不屬於非鐵屬金屬材料？　(A)Cu　(B)Al　(C)Mg　(D)Fe

【龍騰自命題.】

（　　　）43.材料在彈性限度內受外力變形後，能恢復原來形狀的能力稱為　(A)延性　(B)韌性　(C)硬度　(D)彈性

【龍騰自命題.】

（　　　）44.下列何者不是造成同一金屬之比重因一些因素而異？　(A)純度　(B)溫度　(C)重量　(D)加工程度

【龍騰自命題.】

（　　　）45.下列敘述超音波檢測何者有誤？　(A)常用的超音波頻率約在0.5～25MHz之間　(B)可檢查之問題包括確定物料內部或表面缺疵、中斷、不均一與測定物料厚度　(C)特別適於小而薄之料件檢測　(D)可將電能轉換為機械能，亦可將機械能轉換為電能，產生訊號

【龍騰自命題.】

（　　　）46.石材屬於何種材料？　(A)非鐵屬金屬　(B)有機類　(C)無機類　(D)鐵屬金屬

【龍騰自命題.】

（　　　）47.中空製品常用下列何種加工法？　(A)滾軋　(B)鍛造　(C)擠製　(D)抽製

【龍騰自命題.】

（　　　）48.材料受到拉伸應力下，能延伸成細絲而不斷裂的能力稱為　(A)延性　(B)展性　(C)硬度　(D)彈性

【課本練習題.】

（　　　）49.每一元素由一種原子組成，不同金屬元素的原子大小由何者決定？　(A)原子價　(B)原子序　(C)原子量　(D)分子量

【龍騰自命題.】

（　　　）50.鋁臉盆、鍋子等是何種製造方法？　(A)滾軋　(B)旋壓　(C)抽拉　(D)擠製