範圍: 機件原理 第一 ~ 三章

一、 單選題（每題2分‧共40分）            請直接於試卷上作答，英文字母請標示清楚，如答案無法辨識者，不予給分

(　 　)1.所謂剛體其定義為:　
(A)應力與應變成比例的物體　(B)受力可變形，但不致破壞之物體　(C)體內任何兩點間之距離不改變之物體　(D)鋼質的物體

(　 　)2.一運動對自由度最多為多少:
(A)三個　(B)四個　(C)五個　(D)六個

(　 　)3.齒輪的齒與滾珠軸承等元件，其機件間之接觸為:
(A)低對　(B)高對　(C)滑動對　(D)螺旋對

(　 　)4.欲成為連桿機構(可預期性的運動)所需的機件數至少:　
(A)3　(B)4　(C)5　(D)6個

(　 　)5.螺旋對可同時作直線及何種運動:　
(A)上下　(B)曲線　(C)旋轉　(D)搖擺

(　 　)6.下列哪種運動屬於高對:
(A)汽缸與活塞　(B)螺栓與螺帽　(C)滑動軸承與軸頸　(D)火車輪與鐵軌

(　 　)7.螺旋之導程角為，螺桿直徑，導程為，則三者之間有:　
(A)　(B)　(C)　(D)

(　 　)8.螺旋每吋之螺紋數，恰為其導程之倒數，此螺紋為:
(A)單線螺紋　(B)雙線螺紋　(C)三線螺紋　(D)螺紋

(　 　)9.只能單向傳達動力的螺紋是:　
(A)V形螺紋　(B)方螺紋　(C)愛克姆螺紋　(D)鋸齒形螺紋

(　 　)10.CNC數控工具機為提高精密度及移動速率，導螺桿都採用:　
(A)方形牙　(B)V形牙　(C)惠氏螺紋　(D)滾珠螺紋

(　 　)11.欲使一機械運動時，必由主動件加入作用力來傳達，從動件所生之阻力使機械運動，其阻力對加入之作用力之比值， 叫做　
(A)傳速比　(B)機械效率　(C)機械損失　(D)機械利益

(　 　)12.下列螺紋之螺紋角何者不為60度:
(A)國際公制標準螺紋　(B)統一標準螺紋　(C)惠式螺紋　(D)美國標準螺紋

(　 　)13.一公制螺紋標註M60×2係表示:　
(A)外徑60mm，螺距2mm　(B)外徑60mm，第二級配合　(C)節徑60mm，螺距2mm   (D)節徑60mm，雙線螺紋

(　 　)14.若某雙線螺紋之導程為L，螺距為P，則L與P之關係為  (A)L= 2P  (B)L = P  (C) (D)L = 3P

(　 　)15.下列有關螺帽鎖緊裝置的敘述，何者正確:
(A)摩擦鎖緊裝置常用於大負載、反覆震動的螺旋連接的場合　(B)使用鎖緊螺帽(looking nut)時，內側螺帽的厚度應比外側螺帽的厚度還厚　(C)有槽螺帽(slotted nut)屬於確閉鎖緊裝置　(D)開口銷鎖緊(cotter pin locking)屬於確閉鎖緊裝置

(　 　)16.用在時常鬆卸處之螺帽為:　
(A)翼形螺帽　(B)環首螺帽　(C)有槽螺帽　(D)扭矩螺帽

(　 　)17.固定機器底座於地面上時，使用　
(A)地腳螺栓　(B)柱頭螺栓　(C)貫穿螺栓　(D)滾珠螺栓

(　 　)18.在螺帽與螺栓上裝一彈簧墊圈，最主要之目的為:　
(A)增加美觀　(B)阻止螺帽鬆脫　(C)容易清潔　(D)配合粗胚面

(　 　)19. 10mm輕級平墊圈，10mm係指墊圈之:　
(A)外徑　(B)內徑　(C)厚度　(D)節圓直徑

(　 　)20.通常稱為梅花墊圈的是:　
         (A)普通墊圈　(B)螺旋彈性墊圈　(C)齒鎖緊墊圈　(D)彈簧墊圈

二、填充題（每格2分‧共20分）

1. (1) 請問錐形管螺紋錐度為(　          )、(2) 請問螺栓與螺釘的分別是以直徑(　      　)mm來作分界。

2. 寫出各國產品標準化代號，德國國家標準 (　      　)、美國國家標準 (　     　)、國際標準組織 (　     　)、中華民國國家標準 (　       　)、 日本工業標準 (　       　)等五種。

3.請寫出下列螺紋之螺紋角幾度: (1).鋸齒型螺紋(       )度 (2).梯形螺紋(公制) (       )度 (3).梯形螺紋(英制) (       ) 度

三、問答題（每題10分‧共40分）

1. 試判別下列圖示為何種運動鏈？ (需寫出計算式，未寫算式者不計分)

(a)                                                        (b)

2. 螺旋起重機槓桿臂長20 cm，今欲以100N的力舉起10πkN之重物，則:(a)機械利益為若干？(b)導程為若干公厘(mm)？

(請注意單位)

3. 一螺旋起重機，如圖所示，螺旋導程為10mm，手柄迴轉半徑為250mm，不計摩擦損失情況，則以20N之作用力

能舉起螺旋上重物多少N？

4. 如圖所示螺紋鬆緊扣，假定機械效率為1，已知導程L1=3mm(右旋)、L2 = 2mm(左旋) ，且手環平均直徑為50mm，則：

(a)組合導程為若干mm？ (b)機械利益為若干？