| 市立新北高工107學年度第1學期第二次段考試題 |  |  |  |  |  |  |  | 班別 |  | 座號 |  | 電腦卡作答 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 機件材料 | 命題教師 | 顏俊杰 | 年級 | 模一甲、乙 模三甲 | 科別 | 模具 | 姓名 |  |  |  | 否 |

一、選擇題 (40題每題2分共80分)

請使用藍色或黑色原子筆作答，勿使用鉛筆；修正答案務必使用修正液或修正帶，勿使用筆塗改，若有上述違規情形發生將依狀況斟酌扣分。

（　　　）1.拉伸試驗主要目的在檢驗材料何種機械性質？　(A)強度和延性　(B)硬度　(C)韌性　(D)彈性

（　　　）2.下列何者屬於金屬組織試驗？　(A)拉伸試驗　(B)硬度試驗　(C)火花試驗　(D)疲勞試驗

（　　　）3.下列何者不屬於非破壞性試驗？　(A)超音波檢測　(B)放射線檢測　(C)磁粉探傷檢測　(D)金相試驗

（　　　）4.鋼中的含碳量愈多，下列何種機械性質會隨之降低？　(A)降伏強度　(B)伸長率　(C)硬度　(D)抗拉強度

（　　　）5.下列磁粉探傷檢測工作敘述何者有誤？　(A)設備簡單、操作容易　(B)應用於鋼結構及管線銲道內部品質，如孔隙、夾雜物、氣孔或成分之偏析等檢測　(C)適於薄壁件或銲縫表面裂紋的檢驗　(D)適用於非強磁性材料的檢驗

（　　　）6.金相試驗需要一定的步驟，若A表示取樣切割；B表示粗磨與嵌模；C表示拋光；D表示腐蝕；E表示顯微鏡觀察。正確步驟為　(A)ACDBE　(B)ABCDE　(C)ACBDE　(D)ADBCE

（　　　）7.拉斷試片部分的最小截面積和原來的截面積的差，除以原來的截面積，所得之商稱為　(A)伸長率　(B)延伸量　(C)面積伸長率　(D)面積縮減量

（　　　）8.下列敘述火花試驗何者有誤？　(A)錳（Mn）、鉻（Cr）、釩（V）等合金元素會助長碳破裂　(B)合金鋼火花依合金元素種類而異　(C)火花顏色與合金元素之氧化性大小有關　(D)氧化性元素會減少其光輝，使火花呈橙色或紅色

（　　　）9.疲勞是存在於結構受動態或規律性變動應力時的一種破損形式，下列何種較不需做疲勞試驗？　(A)橋樑　(B)連桿　(C)彈簧　(D)鋼筆套

（　　　）10.勃氏硬度試驗是壓入硬度試驗之一種，故屬於一種破壞性檢驗，一般以何表示？　(A)HB　(B)HR　(C)HS　(D)HV

（　　　）11.下列敘述維克氏硬度試驗何者有誤？　(A)使用金鋼石圓錐壓痕器　(B)符號以HV表示　(C)適用於較大工件和較深表面層的硬度測定　(D)用於測試小型精密零件的硬度

（　　　）12.生鐵冶煉中熔劑主要目的為　(A)增加燃燒溫度　(B)使雜質熔化成浮渣　(C)增加冶煉速度　(D)減少煙害

（　　　）13.純鐵含碳量為何？　(A)0.02%以下　(B)0.8%　(C)4.3%　(D)6.67%

（　　　）14.下列何者不是高速鋼車刀主要組成金屬元素？　(A)鎢　(B)鉻　(C)鈦　(D)釩

（　　　）15.將鋼完全脫除氧，所澆鑄得的鋼錠內部不會產生氣孔，此種鋼稱為　(A)全靜鋼　(B)半靜鋼　(C)靜面鋼　(D)未靜鋼

（　　　）16.適合使用於薄鋼板、鋼管、磨光棒以及軟鋼線材等都採下列何種鋼？　(A)全靜鋼　(B)半靜鋼　(C)未靜鋼　(D)脫氧鋼

（　　　）17.鋼質成分均勻，無氣孔且偏析現象較少，此種鋼稱為　(A)全靜鋼　(B)半靜鋼　(C)靜面鋼　(D)未靜鋼

（　　　）18.共析鋼含碳量為　(A)0.025％以下　(B)0.8％　(C)4.3％　(D)6.67％

（　　　）19.純鐵結晶組織為　(A)肥粒體　(B)肥粒體與波來體混合　(C)波來體　(D)粒滴斑體

（　　　）20.鋼鐵材料冶煉中，若凝固過程急速，組織為質硬而脆之雪明碳體者為　(A)灰鑄鐵　(B)白鑄鐵　(C)熟鐵　(D)碳素鋼

（　　　）21.亞共析鋼常溫的結晶組織為　(A)肥粒體與波來體　(B)波來體與雪明碳體　(C)粒滴斑體與雪明碳體　(D)粒滴斑體、波來體與雪明碳體

（　　　）22.下列何種材料無法熱處理？　(A)灰鑄鐵　(B)白鑄鐵　(C)熟鐵　(D)碳素鋼

（　　　）23.過共析鋼常溫的結晶組織為　(A)肥粒體與波來體　(B)波來體與雪明碳體　(C)粒滴斑體與雪明碳體　(D)粒滴斑體、波來體與雪明碳體

（　　　）24.純鐵若溫度加熱至1395℃，則原子結構關係為　(A)BCC→FCC　(B)BCC→BCC　(C)FCC→BCC　(D)FCC→FCC

（　　　）25.純鐵溫度加熱至幾度時，組織為α－Fe→γ－Fe平衡關係？　(A)723℃　(B)768℃　(C)910℃　(D)1395℃

（　　　）26.磁鐵、變壓器鐵芯等產品之主要材質為　(A)鑄鐵　(B)鍛鐵　(C)純鐵　(D)碳鋼

（　　　）27.常溫時是肥粒體與雪明碳體混合組織，稱為　(A)波來體　(B)沃斯田體　(C)粒滴斑體　(D)糙斑體

（　　　）28.鋼中的含碳量愈多，何種物理性質會隨之降低？　(A)比熱　(B)抗磁力　(C)電阻　(D)熱傳導係數

（　　　）29.含碳量1％以下時，下列敘述何者有誤？　(A)抗拉強度會隨含碳量的增加而增加　(B)硬度會隨含碳量的增加而增加　(C)降伏點會隨含碳量的增加而增加　(D)延展性會隨含碳量的增加而增加

（　　　）30.大鋼胚或扁鋼胚等半成品是屬於鋼胚的幾次製品？　(A)1　(B)2　(C)3　(D)4

（　　　）31.中碳鋼含碳量為何？　(A)<25%　(B)≤0.25%　(C)0.3%～0.60%　(D)>0.60%

（　　　）32.生鐵冶煉中是從爐頂不斷地裝入赤鐵礦石、焦炭燃料及何種熔劑？　(A)矽酸鈉　(B)環氧樹脂　(C)石灰石　(D)骨灰

（　　　）33.煉鋼爐中最有效率的是何種煉鋼爐？　(A)轉爐　(B)平爐　(C)電爐　(D)高爐

（　　　）34.熔鐵爐是用來冶煉　(A)生鐵　(B)鑄鐵　(C)鑄鋼　(D)合金鋼

（　　　）35.在煉鋼過程中，加入矽之敘述下列何者有誤？　(A)能使鋼的電阻係數變小　(B)可作為還原劑　(C)可作為去氧劑　(D)矽能顯著提高鋼的彈性極限，降伏點和抗拉強度

（　　　）36.在煉鋼過程中，加入錳之敘述何者有誤？　(A)能降低由於硫所引起的熱脆性　(B)會降低鋼的可鍛性　(C)錳量增高過多，減弱鋼的抗腐蝕能力　(D)錳量增高過多，降低銲接性能

（　　　）37.在低碳鋼中加入何種元素能改善鋼的切削性？　(A)鎳和鉻　(B)鋅和銅　(C)硫和磷　(D)金和銀

（　　　）38.鋼中的含碳量1%以下時，何種機械性質會隨含碳量的增加而降低？　(A)抗拉強度　(B)硬度　(C)斷面縮率　(D)降伏強度

（　　　）39.下列何種煉鋼法因熔池大，可煉製百噸鋼水，產量比較高？　(A)轉爐煉鋼法　(B)平爐煉鋼法　(C)電爐煉鋼法　(D)坩鍋爐煉鋼法

（　　　）40.純鐵若溫度加熱至768℃時，下列敘述何者正確？　(A)原子結構同樣是BCC不變，磁性急劇下降　(B)原子結構同樣是BCC不變，磁性急劇上升　(C)原子結構改變，磁性急劇下降　(D)原子結構改變，磁性急劇上升

二、填充題 (10題每題2分共20分)

1.下列三張圖片為共析鋼、過共析鋼及亞共析鋼之金相組織(未依照順序排列)，請判斷以下金相組織圖片填入所對應之正確名稱與組織。

名稱：(1)_________________鋼      名稱：(4)________________鋼      名稱：(6)________________鋼。

組織：(2)_________________體      組織：(5)________________體      組織：(7)________________體

+(3)________________體                                            +(8)_________________體

2.在純鐵的變態溫度中，A3變態點的溫度為(9)___________________度

3.在純鐵的變態溫度中，A4變態點的溫度為(10)___________________度