一、單選題共40題，每題2.5分，總分100分

(　　)1.使用撓性傳動元件，下列敘述何者錯誤？
(A)皮帶具有撓性　(B)可傳遞拉力與推力　(C)為間接傳動之方式　(D)適用於兩軸中心距離較遠之傳動

(　　)2.下列何種傳動不適於二軸相距較遠的傳動？
(A)凸輪　(B)皮帶與皮帶輪　(C)繩與繩輪　(D)鏈條與鏈輪

(　　)3.下列有關V形皮帶的敘述，何者錯誤？
(A)具有A、B、C、D、E等五種型別　(B)其斷面呈梯形　(C)其兩摩擦面間所夾之角度為40°　(D)E級V形皮帶之斷面積最大

(　　)4.當兩傳動軸之軸中心平行且距離較遠時，若要求轉速比必須精確且噪音較小，採用下列何種傳動方式最為適宜？
(A)齒輪　(B)繩索　(C)圓形皮帶　(D)確動皮帶

(　　)5.一對相等五級塔輪，主動軸每分鐘迴轉數為120，從動軸每分鐘最低迴轉數為20，則從動軸最高轉速與最低轉速之比為
(A)36：1　(B)30：1　(C)24：1　(D)18：1

(　　)6.下列何者不是鏈條傳動之優點？
(A)可傳動較遠距離且無滑動，速度比正確　(B)鏈條不靠摩擦力傳動　(C)傳動速率穩定，適合於高速傳動　(D)不易受濕度及溫度影響，使用壽命長

(　　)7.為防止鏈條工作時間過久而磨損，導致每一鏈節之長與鏈輪輪齒上的周節不能相合導致鏈條脫離鏈輪，應使用
(A)倒齒鏈　(B)塊狀鏈　(C)滾子鏈　(D)柱環鏈

(　　)8.鏈齒外形曲線
(A)下半部為圓形，上半部為漸開線　(B)下半部漸開線，上半部圓形　(C)下半部擺線，上半部圓形　(D)下半部擺線，上半部漸開線

(　　)9.下列何者不是利用摩擦輪傳動之優點？
(A)以滾動接觸傳達迴轉運動　(B)構造簡單　(C)適用於輕負荷傳動　(D)速度比準確

(　　)10.摩擦輪傳動較適於
(A)二軸距離不定者　(B)二軸相距較遠者　(C)負載較輕而轉速較高者　(D)負載甚大且有振動者

☆採電腦讀卡，卡上記得劃記座號!

(　　)11.下列有關兩摩擦輪傳動的敘述，何者錯誤？
(A)內切時兩輪轉向相同　(B)欲增加傳動功率，增加摩擦係數是一有效方法　(C)主動輪的材料較硬　(D)輪子之間常有滑動，並不單純為滾動

(　　)12.已知兩外接圓柱形摩擦輪之轉速比，中心距為40cm，則A輪之半徑為
(A)10　(B)20　(C)30　(D)40cm

(　　)13.一對外接圓錐形摩擦輪，A、B輪的半錐角分別為45°及30°，且A輪的轉速為1200rpm，則B輪的轉速應為
(A)1697　(B)1967　(C)2001　(D)2100rpm

(　　)14.齒輪之傳動是屬於
(A)純滾動摩擦　(B)純滑動摩擦　(C)先滑動再滾動後滑動　(D)先滾動再滑動後滾動

(　　)15.要傳達兩相交軸之動力，我們通常使用
(A)正齒輪　(B)斜齒輪　(C)蝸桿與蝸輪　(D)雙曲面齒輪

(　　)16.下列何種齒輪可提供較大的減速比？
(A)內齒輪　(B)螺旋齒輪　(C)針輪　(D)蝸桿與蝸輪

(　　)17.若模數為M，節圓直徑為D，齒數為T，徑節為Pd，周節為Pc，則下列有關齒輪的計算，何者錯誤？
(A)Pc×Pd = 　(B)Pd = 2.54M　(C)Pc = M　(D)D = M×T

(　　)18.一對正齒輪，A輪有20齒，每分鐘轉速為650rpm，B輪每分鐘轉速為130rpm，則B 輪齒數為
(A)50　(B)75　(C)100　(D)125齒

(　　)19.一對外接正齒輪，其轉速比與
(A)節圓直徑比成正比，齒數比成正比　(B)節圓直徑比成反比，齒數比成反比　(C)基圓直徑比成正比，齒數比成正比　(D)基圓直徑比成反比，齒數比成反比

(　　)20.漸開線齒輪的壓力線會與下列哪一個圓相切？
(A)齒底圓　(B)基圓　(C)節圓　(D)齒冠圓

(　　)21.一對擺線齒輪傳動時，其壓力角將隨時在改變，而其在節點處之壓力角應為
(A)0°　(B)30°　(C)60°　(D)90°

(　　)22.下列何者不是擺線齒輪互換的基本條件？
(A)齒數相等　(B)周節相等　(C)徑節相等　(D)滾圓相等

(　　)23.擺線齒輪和漸開線齒輪之比較，下列何者錯誤？
(A)擺線齒輪較適用於小齒輪，例如鐘錶之齒輪　(B)漸開線齒輪較適用於一般動力傳動　(C)擺線齒輪沒有干涉現象　(D)擺線齒輪之齒條曲線為一內擺線

(　　)24.擺線齒輪之齒形
(A)齒面為正擺線、齒腹為內擺線　(B)齒面為外擺線、齒腹為正擺線　(C)齒面為外擺線、齒腹為內擺線　(D)齒面為內擺線、齒腹為外擺線

(　　)25.設有一節圓直徑為160mm，齒數為32齒之正齒輪，則齒輪之周節為
(A)15.7　(B)9.6　(C)6.5　(D)2mm

(　　)26.有一對模數為3.5mm之兩齒輪內接嚙合傳動，若其齒數分別為112齒及28齒時，則兩輪之中心距應為
(A)125　(B)131　(C)140　(D)147mm

(　　)27.在複式輪系中
(A)中間軸個數與轉數比無關　(B)中間軸為奇數，首末輪轉向相同　(C)中間軸為偶數，首末輪轉向相同　(D)中間軸之數與轉向無關

(　　)28.有關輪系之輪系值與惰輪，下列敘述哪一個是錯誤的？
(A)輪系值大於1時，表示末輪轉速大於首輪轉速　(B)惰輪可改變末輪之轉向，但不改變輪系值之絕對值　(C)兩軸距離較遠時，可使用惰輪，避免使用大齒輪　(D)由於輪系的功用是加速或減速，故輪系值不可能等於1

(　　)29.用於增速之輪系，其輪系值
(A)大於1　(B)等於1　(C)小於1　(D)等於0

(　　)30.如圖所示之輪系，若齒輪A、B及C之齒數分別為100、120及60齒，A輪順時針方向旋轉600rpm，則C輪之轉速為
(A)1000　(B)1000　(C)1500　(D)1500rpm

(　　)31.若車床的塔輪級數為4級，則在使用後列齒輪之回歸輪系後，此車床主軸可得幾種不同之轉速？
(A)4　(B)6　(C)8　(D)10種

(　　)32.如圖所示之起重機輪系，曲柄R=30cm，捲筒直徑D=30cm，今欲吊起重量W=640N之重物時，曲柄上施力F應為

(A)5　 (B)10

(C)20　(D)40N

(　　)33.如右下圖所示，為A、B兩正齒組成之周轉輪系，設A齒輪為30齒，且固定不動，B齒輪為10齒，若旋臂m之轉速為順時針鐘10rpm，則B齒輪之轉速為
(A)+40 (B)40　(C)+60　   (D)60  rpm

(　　)34.下列何種機構非周轉輪系之應用？
(A)掛鐘輪系　(B)太陽行星輪系　(C)汽車轉向轉置　(D)三重滑車

(　　)35.機械式制動器是利用下列何種力量，來使機件之運動減慢或停止下來？
(A)摩擦力　(B)黏滯力　(C)阻尼力　(D)重力

(　　)36.目前在車床上最常用之制動器為
(A)盤式制動器　(B)皮帶式制動器　(C)內靴式制動器　(D)塊狀制動器

(　　)37.電梯伺服馬達的控制常使用
(A)濕式電磁制動器　(B)乾式電磁制動器　(C)磁滯式電磁制動器　(D)磁粉式電磁制動器

(　　)38.電磁式制動器係將動能轉變為何種能量，再用可變電阻變成熱能消散於空氣中？
(A)動能　(B)位能　(C)液壓能　(D)電能

(　　)39.一般稱為碟煞的裝置是指
(A)帶狀制動器　(B)圓盤制動器　(C)離合器　(D)塊狀制動器

(　　)40.制動器接觸面上的材料所應具備的條件中，下列何者錯誤？
(A)良好的散熱能力　(B)摩擦係數低　(C)耐高溫且無異味發生　(D)耐磨及耐蝕

一、單選題: 32題，每題2.5分，共80分

(　B　)1.使用撓性傳動元件，下列敘述何者錯誤？
(A)皮帶具有撓性　(B)可傳遞拉力與推力　(C)為間接傳動之方式　(D)適用於兩軸中心距離較遠之傳動

(　A　)2.下列何種傳動不適於二軸相距較遠的傳動？
(A)凸輪　(B)皮帶與皮帶輪　(C)繩與繩輪　(D)鏈條與鏈輪

(　A　)3.下列有關V形皮帶的敘述，何者錯誤？
(A)具有A、B、C、D、E等五種型別　(B)其斷面呈梯形　(C)其兩摩擦面間所夾之角度為40°　(D)E級V形皮帶之斷面積最大

(　D　)4.當兩傳動軸之軸中心平行且距離較遠時，若要求轉速比必須精確且噪音較小，採用下列何種傳動方式最為適宜？
(A)齒輪　(B)繩索　(C)圓形皮帶　(D)確動皮帶

(　A　)6.一對相等五級塔輪，主動軸每分鐘迴轉數為120，從動軸每分鐘最低迴轉數為20，則從動軸最高轉速與最低轉速之比為
(A)36：1　(B)30：1　(C)24：1　(D)18：1

(　C　)7.下列何者不是鏈條傳動之優點？
(A)可傳動較遠距離且無滑動，速度比正確　(B)鏈條不靠摩擦力傳動　(C)傳動速率穩定，適合於高速傳動　(D)不易受濕度及溫度影響，使用壽命長

(　A　)9.為防止鏈條工作時間過久而磨損，導致每一鏈節之長與鏈輪輪齒上的周節不能相合導致鏈條脫離鏈輪，應使用
(A)倒齒鏈　(B)塊狀鏈　(C)滾子鏈　(D)柱環鏈

(　A　)11.鏈齒外形曲線
(A)下半部為圓形，上半部為漸開線　(B)下半部漸開線，上半部圓形　(C)下半部擺線，上半部圓形　(D)下半部擺線，上半部漸開線

(　D　)13.下列何者不是利用摩擦輪傳動之優點？
(A)以滾動接觸傳達迴轉運動　(B)構造簡單　(C)適用於輕負荷傳動　(D)速度比準確

(　C　)14.摩擦輪傳動較適於
(A)二軸距離不定者　(B)二軸相距較遠者　(C)負載較輕而轉速較高者　(D)負載甚大且有振動者

(　C　)15.下列有關兩摩擦輪傳動的敘述，何者錯誤？
(A)內切時兩輪轉向相同　(B)欲增加傳動功率，增加摩擦係數是一有效方法　(C)主動輪的材料較硬　(D)輪子之間常有滑動，並不單純為滾動

(　A　)16.已知兩外接圓柱形摩擦輪之轉速比，中心距為40cm，則A輪之半徑為
(A)10　(B)20　(C)30　(D)40cm

(　A　)19.一對外接圓錐形摩擦輪，A、B輪的半錐角分別為45°及30°，且A輪的轉速為1200rpm，則B輪的轉速應為
(A)1697　(B)1967　(C)2001　(D)2100rpm

(　C　)20.齒輪之傳動是屬於
(A)純滾動摩擦　(B)純滑動摩擦　(C)先滑動再滾動後滑動　(D)先滾動再滑動後滾動

(　B　)21.要傳達兩相交軸之動力，我們通常使用
(A)正齒輪　(B)斜齒輪　(C)蝸桿與蝸輪　(D)雙曲面齒輪

(　D　)22.下列何種齒輪可提供較大的減速比？
(A)內齒輪　(B)螺旋齒輪　(C)針輪　(D)蝸桿與蝸輪

(　B　)23.若模數為M，節圓直徑為D，齒數為T，徑節為Pd，周節為Pc，則下列有關齒輪的計算，何者錯誤？
(A)Pc×Pd = 　(B)Pd = 2.54M　(C)Pc = M　(D)D = M×T

(　C　)25.一對正齒輪，A輪有20齒，每分鐘轉速為650rpm，B輪每分鐘轉速為130rpm，則B 輪齒數為
(A)50　(B)75　(C)100　(D)125齒

(　B　)26.一對外接正齒輪，其轉速比與
(A)節圓直徑比成正比，齒數比成正比　(B)節圓直徑比成反比，齒數比成反比　(C)基圓直徑比成正比，齒數比成正比　(D)基圓直徑比成反比，齒數比成反比

(　B　)28.漸開線齒輪的壓力線會與下列哪一個圓相切？
(A)齒底圓　(B)基圓　(C)節圓　(D)齒冠圓

(　A　)29.一對擺線齒輪傳動時，其壓力角將隨時在改變，而其在節點處之壓力角應為
(A)0°　(B)30°　(C)60°　(D)90°

(　A　)30.下列何者不是擺線齒輪互換的基本條件？
(A)齒數相等　(B)周節相等　(C)徑節相等　(D)滾圓相等

(　D　)31.擺線齒輪和漸開線齒輪之比較，下列何者錯誤？
(A)擺線齒輪較適用於小齒輪，例如鐘錶之齒輪　(B)漸開線齒輪較適用於一般動力傳動　(C)擺線齒輪沒有干涉現象　(D)擺線齒輪之齒條曲線為一內擺線

(　C　)32.擺線齒輪之齒形
(A)齒面為正擺線、齒腹為內擺線　(B)齒面為外擺線、齒腹為正擺線　(C)齒面為外擺線、齒腹為內擺線　(D)齒面為內擺線、齒腹為外擺線

(　A　)33.設有一節圓直徑為160mm，齒數為32齒之正齒輪，則齒輪之周節為
(A)15.7　(B)9.6　(C)6.5　(D)2mm

(　D　)34.有一對模數為3.5mm之兩齒輪內接嚙合傳動，若其齒數分別為112齒及28齒時，則兩輪之中心距應為
(A)125　(B)131　(C)140　(D)147mm

(　B　)39.在複式輪系中
(A)中間軸個數與轉數比無關　(B)中間軸為奇數，首末輪轉向相同　(C)中間軸為偶數，首末輪轉向相同　(D)中間軸之數與轉向無關

(　D　)40.有關輪系之輪系值與惰輪，下列敘述哪一個是錯誤的？
(A)輪系值大於1時，表示末輪轉速大於首輪轉速　(B)惰輪可改變末輪之轉向，但不改變輪系值之絕對值　(C)兩軸距離較遠時，可使用惰輪，避免使用大齒輪　(D)由於輪系的功用是加速或減速，故輪系值不可能等於1

(　A　)42.用於增速之輪系，其輪系值
(A)大於1　(B)等於1　(C)小於1　(D)等於0

(　A　)43.如圖所示之輪系，若齒輪A、B及C之齒數分別為100、120及60齒，A輪順時針方向旋轉600rpm，則C輪之轉速為
(A)1000　(B)1000　(C)1500　(D)1500rpm

(　C　)45.若車床的塔輪級數為4級，則在使用後列齒輪之回歸輪系後，此車床主軸可得幾種不同之轉速？
(A)4　(B)6　(C)8　(D)10種

(　C　)47.如圖所示之起重機輪系，曲柄R=30cm，捲筒直徑D=30cm，今欲吊起重量W=640N之重物時，曲柄上施力F應為
(A)5　(B)10　(C)20　(D)40N

(　A　)48.如圖所示，為A、B兩正齒組成之周轉輪系，設A齒輪為30齒，且固定不動，B齒輪為10齒，若旋臂m之轉速為順時針鐘10rpm，則B齒輪之轉速為
(A)+40　(B)40　(C)+60　(D)60rpm

(　A　)51.下列何種機構非周轉輪系之應用？
(A)掛鐘輪系　(B)太陽行星輪系　(C)汽車轉向轉置　(D)三重滑車

(　A　)53.機械式制動器是利用下列何種力量，來使機件之運動減慢或停止下來？
(A)摩擦力　(B)黏滯力　(C)阻尼力　(D)重力

(　B　)55.目前在車床上最常用之制動器為
(A)盤式制動器　(B)皮帶式制動器　(C)內靴式制動器　(D)塊狀制動器

(　D　)56.電梯伺服馬達的控制常使用
(A)濕式電磁制動器　(B)乾式電磁制動器　(C)磁滯式電磁制動器　(D)磁粉式電磁制動器

(　D　)58.電磁式制動器係將動能轉變為何種能量，再用可變電阻變成熱能消散於空氣中？
(A)動能　(B)位能　(C)液壓能　(D)電能

(　B　)59.一般稱為碟煞的裝置是指
(A)帶狀制動器　(B)圓盤制動器　(C)離合器　(D)塊狀制動器

(　B　)60.制動器接觸面上的材料所應具備的條件中，下列何者錯誤？
(A)良好的散熱能力　(B)摩擦係數低　(C)耐高溫且無異味發生　(D)耐磨及耐蝕