◎選擇題，每題2.5分，共100分

（　　　）1.滾珠軸承內部之接觸為　(A)低對　(B)螺旋對　(C)高對　(D)滑動對

【龍騰自命題.】

（　　　）2.使用撓性傳動元件之特性中，下列各項敘述何者正確？　1.間接傳動形式　2.帶輪可具撓性　3.帶圈可具撓性　4.僅傳達拉力　5.適於二軸較遠之傳動　(A)12345　(B)1345　(C)1234　(D)145

【龍騰自命題.】

（　　　）3.二帶輪之間裝置拉緊輪是　(A)改變轉向　(B)改變轉速比　(C)防止皮帶與帶輪間的滑動　(D)以上皆非

【龍騰自命題】

（　　　）4.模數M與周節Pc之間的關係為　(A)M=Pc　(B)=PcM　(C)Pc=M　(D)Pc=+M

【龍騰自命題.】

（　　　）5.兩相外接之正齒輪中，主動齒輪數為60，周節吋，兩輪中心距離為20吋，則從動輪之齒數為　(A)50齒　(B)40齒　(C)30齒　(D)20齒

【龍騰自命題.】

（　　　）6.汽車之自動排檔使用何種聯結器？　(A)液體聯結器　(B)萬向接頭　(C)鏈條聯結器　(D)歐丹聯結器

【龍騰自命題.】

（　　　）7.滾動軸承編號30206，下列何者錯誤？　(A)內徑30mm　(B)外徑記號為2　(C)寬度記號為0　(D)材料代號為3

【龍騰自命題.】

（　　　）8.何種齒輪傳動時，傳動力最大，噪音最小，且在兩平行軸間傳動？　(A)直齒正齒輪　(B)螺旋齒輪　(C)斜形齒輪　(D)針形齒輪

【課本練習題.】

（　　　）9.皮帶寬度等於輪面寬度之　(A)50　(B)60　(C)85　(D)95　％為宜

【龍騰自命題】

（　　　）10.有關滑動軸承之使用情況，下列敘述何者不正確？　(A)重負荷且高轉速時可用套環軸承(collar bearing)　(B)食品機械可用尼龍軸承　(C)對合軸承(split bearing)為應用最多之軸承　(D)重負荷可用多孔軸承(porous bearing)

【龍騰自命題.】

（　　　）11.下列哪個齒輪用於兩軸既不平行也不相交之傳動？　(A)內齒輪　(B)斜齒輪　(C)雙曲面齒輪　(D)人字齒輪

【龍騰自命題.】

（　　　）12.二內接圓柱形摩擦輪，直徑分別為50cm及20cm，大輪轉速為200rpm，則小輪轉速為　(A)80rpm　(B)160rpm　(C)250rpm　(D)500rpm

【龍騰自命題.】

（　　　）13.兩嚙合外接正齒輪，轉速比為3：2，輪軸中心距為75mm，兩齒輪接觸率為1.4，若大齒輪之作用角為14°，則兩齒輪齒數分別為何？　(A)34、51　(B)28、42　(C)24、36　(D)22、33

【課本練習題.】

（　　　）14.齒輪傳動時相當圓滑，噪音小，且無軸向推力的是　(A)斜齒輪　(B)正齒輪　(C)蝸輪　(D)人字齒輪

【龍騰自命題.】

（　　　）15.平皮帶傳動軸相距5000mm，二平皮帶輪之外徑各為d=300mm，D=750mm，試求其開口帶之皮帶長度？　(A)1168mm　(B)11780mm　(C)1178mm　(D)11660mm

【龍騰自命題.】

（　　　）16.下列何者不是擺線齒輪互換的基本條件？　(A)齒數相等　(B)周節相等　(C)徑節相等　(D)滾圓相等

【龍騰自命題.】

（　　　）17.模數為3.5之兩齒輪內接嚙合傳動，若其齒數分別為112與28時，兩輪間的中心距離應為若干mm？　(A)125　(B)131　(C)140　(D)147

【龍騰自命題.】

（　　　）18.A軸上裝置一直徑24cm之摩擦輪，每分鐘迴轉60次，由純粹滾動接觸而帶動B軸上6cm直徑之摩擦輪，如按同一方向迴轉，則B軸上摩擦輪之迴轉數多少？又二軸中心相距多少cm？　(A)240rpm，9cm　(B)120rpm，4.5cm　(C)200rpm，6cm　(D)300rpm，10cm

【龍騰自命題.】

（　　　）19.二外切圓柱形摩擦輪，中心相距750mm，二輪角速比為2：3，當無滑動時，其直徑各為若干？　(A)900，600　(B)800，1200　(C)200，300　(D)600，1000　mm

【龍騰自命題】

（　　　）20.一Fellows短齒制齒輪之徑節為，齒數為48，則其節圓直徑為　(A)9.6吋　(B)12吋　(C)24吋　(D)36吋

【龍騰自命題.】

（　　　）21.可得最大軸角度的聯結器為　(A)萬向接頭　(B)歐丹聯結器　(C)賽勒氏錐形聯結器　(D)套筒聯結器

【課本練習題.】

（　　　）22.有一圓盤離合器，若其摩擦係數為0.4，圓盤外徑80mm，內徑40mm，假設均勻磨耗，欲傳動扭矩720N-mm時，則所需之軸向推力為多少？　(A)40　(B)60　(C)80　(D)100

【龍騰自命題.】

（　　　）23.在動力鏈中，就傳動速度的快慢而言，下列何者正確？　(A)無聲鏈>滾子鏈>塊狀鏈　(B)滾子鏈>無聲鏈>塊狀鏈　(C)無聲鏈>塊狀鏈>滾子鏈　(D)滾子鏈>無聲鏈>塊狀鏈

【龍騰自命題.】

（　　　）24.模數等於7，齒數T1=50，T2=125相嚙合之正齒輪，試求各齒輪外徑為　(A)D1=350mm，D2=875mm　(B)D1=364mm，D2=889mm　(C)D1=350mm，D2=889mm　(D)D1=364mm，D2=875mm

【龍騰自命題.】

（　　　）25.小齒輪與齒條之嚙合傳動組合，當小齒輪迴轉圈時，齒條移動了15.7cm，若小齒輪之齒數為50 齒，則小齒輪之模數為　(A)0.2　(B)0.5　(C)2　(D)4

【課本練習題.】

（　　　）26.皮輪裝置定律為　(A)只要進入側之中心線在中央平面內　(B)僅退出側在中央平面內　(C)進入側與退出側都在中央平面內　(D)進入側與退出側可不在平面內，即可作可逆之直角迴轉帶

【龍騰自命題.】

（　　　）27.鏈齒外形曲線　(A)下半部為圓形，上半部為漸開線　(B)下半部漸開線，上半部圓形　(C)下半部擺線，上半部圓形　(D)下半部擺線，上半部漸開線

【課本練習題.】

（　　　）28.在相等塔輪中，主動軸之轉速為從動塔輪在中級二邊對稱位置上塔輪轉速之　(A)乘積　(B)比例中項　(C)和　(D)差

【龍騰自命題.】

（　　　）29.二鏈輪中心軸之距離為180cm，大小鏈輪之節圓直徑分別為57cm及29cm，則鏈條之長度約為　(A)497cm　(B)477cm　(C)457cm　(D)437cm

【龍騰自命題.】

（　　　）30.二圓錐摩擦輪之角速度或迴轉數與二輪直徑成　(A)正比　(B)反比　(C)平方成正比　(D)平方成反比

【龍騰自命題.】

（　　　）31.圓盤與滾子摩擦輪　(A)僅可改變速比　(B)僅可改變轉向　(C)可改變速比，亦可改變轉向　(D)不可改變速比，亦不可改變轉向

【隨堂講義.】

（　　　）32.如圖螺旋齒輪，A及B兩軸應加裝止推軸承，其安裝之左右位置依A、B軸之順序為

(A)左，左　(B)右，右　(C)左，右　(D)右，左

【課本練習題.】

（　　　）33.用於兩軸垂直而不相交的傳動，且減速比極高的裝置為　(A)正齒輪　(B)螺旋齒輪　(C)斜齒輪　(D)蝸桿與蝸輪

【龍騰自命題.】

（　　　）34.齒輪齒隙的功用是　(A)防止兩齒輪嚙合時發生撞擊　(B)考慮齒輪製造及安裝上之誤差　(C)防止齒輪傳動時發生振動　(D)考慮齒輪傳動中的壓力

【龍騰自命題.】

（　　　）35.二輪徑相同之開口皮帶機構中，若有效拉力為300N且總拉力為1100N，則其緊邊力與鬆邊力之比值為多少？　(A)1.5　(B)1.75　(C)3　(D)3.5

【龍騰自命題.】

（　　　）36.設有一皮帶的緊邊拉力為882N，鬆邊拉力為392N，皮帶輪直徑為30cm，轉速為300rpm，則其可傳達的馬力數約為　(A)2.5PS　(B)3.1PS　(C)3.8PS　(D)6.3PS

【龍騰自命題.】

（　　　）37.滑動軸承的優點　(A)可承受較大荷重　(B)可用於高速旋轉軸　(C)可同時承受軸向及徑向荷重　(D)互換性較大

【龍騰自命題.】

（　　　）38.有一正齒輪，其節徑d為101.9mm，周節Pc為8mm，求此輪的齒數為　(A)42齒　(B)40齒　(D)52齒　(D)50齒

【龍騰自命題.】

（　　　）39.一圓在另一圓外緣滾動時，滾圓上一點所成之軌跡，稱為　(A)內擺線　(B)正擺線　(C)外擺線　(D)漸開線

【龍騰自命題.】

（　　　）40.圓盤與滾子可作變速與變向操作，常用於　(A)精密儀器　(B)進刀機構　(C)起重機　(D)壓縮機