一、選擇題 (50題 每題2分 共100分)   ※題目卷及答案卡請確實寫好班級、姓名、座號及劃記

（　　　）1.含碳量為0.02～0.80%之鋼稱為　(A)亞共析鋼　(B)共析鋼　(C)過共析鋼　(D)工具鋼

【龍騰自命題.】

（　　　）2.純鐵結晶組織為　(A)肥粒體　(B)肥粒體與波來體混合　(C)波來體　(D)粒滴斑體

【課本練習題.】

（　　　）3.鋼質成分均勻，無氣孔且偏析現象較少，此種鋼稱為　(A)全靜鋼　(B)半靜鋼　(C)靜面鋼　(D)未靜鋼

【龍騰自命題.】

（　　　）4.在煉鋼過程中加入何種元素能降低由於硫所引起的熱脆性，改善鋼的熱加工性能，提高鋼的可鍛性？　(A)矽　(B)錳　(C)磷　(D)硫

【龍騰自命題.】

（　　　）5.下列何種元素外觀為銀色金屬？　(A)矽　(B)錳　(C)磷　(D)硫

【龍騰自命題.】

（　　　）6.鋼中的含碳量愈多，何種物理性質會隨之降低？　(A)比熱　(B)抗磁力　(C)電阻　(D)熱傳導係數

【課本練習題.】

（　　　）7.鋼中的含碳量愈多，下列何種物理性質會隨之增加？　(A)熱膨脹係數　(B)比熱　(C)導電率　(D)熱傳導係數

【龍騰自命題.】

（　　　）8.亞共析鋼常溫的結晶組織為　(A)肥粒體與波來體　(B)波來體與雪明碳體　(C)粒滴斑體與雪明碳體　(D)粒滴斑體、波來體與雪明碳體

【龍騰自命題.】

（　　　）9.下列硫的敘述何者有誤？　(A)外觀為檸檬黃色的非金屬　(B)純硫質地硬且重　(C)硫在鋼鐵中以硫化錳（MnS）、硫化鐵（FeS）狀態存在　(D)在高溫進行壓力加工時會產生熱脆性

【龍騰自命題.】

（　　　）10.磷的顏色下列何者不太可能？　(A)黑　(B)黃　(C)白　(D)紫

【課本練習題.】

（　　　）11.由不去氧或只去少部分氧的鋼液澆鑄而成，內部氣孔及不純物多，呈多孔性組織，此種鋼稱為　(A)全靜鋼　(B)半靜鋼　(C)靜面鋼　(D)脫氧鋼

【龍騰自命題.】

（　　　）12.下列敘述平爐煉鋼法何者有誤？　(A)又稱為西門子－馬丁法　(B)熔池大，可煉製百噸鋼水　(C)煉出的鋼質量不穩定是其缺點　(D)產量比較高，但時間比較長

【龍騰自命題.】

（　　　）13.生鐵冶煉中是從爐頂不斷地裝入赤鐵礦石、焦炭燃料及何種熔劑？　(A)矽酸鈉　(B)環氧樹脂　(C)石灰石　(D)骨灰

【龍騰自命題.】

（　　　）14.純鐵若溫度加熱至幾度時，則原子結構為FCC變為BCC？　(A)723℃　(B)768℃　(C)910℃　(D)1395℃

【龍騰自命題.】

（　　　）15.下列磷敘述何者有誤？　(A)是一種易起化學反應的、有毒的氮族非金屬元素　(B)磷元素在鋼鐵中以固溶體磷化物存在　(C)能使鋼的可塑性及韌性明顯上升　(D)在低溫下會產生冷脆性

【課本練習題.】

（　　　）16.在煉鋼過程中，加入矽之敘述下列何者有誤？　(A)能使鋼的電阻係數變小　(B)可作為還原劑　(C)可作為去氧劑　(D)矽能顯著提高鋼的彈性極限，降伏點和抗拉強度

【課本練習題.】

（　　　）17.在煉鋼過程中加入何種元素能顯著提高鋼的彈性極限、降伏強度和抗拉強度，故廣泛用於彈簧鋼？　(A)矽　(B)錳　(C)磷　(D)硫

【龍騰自命題.】

（　　　）18.何種非金屬在鋼鐵中會降低對銲接性能與耐腐蝕性？　(A)矽　(B)錳　(C)硫　(D)磷

【龍騰自命題.】

（　　　）19.工具鋼、特殊鋼、機械結構用鋼、銲接性高強度鋼及含碳量0.3％以上的碳素鋼等都採下列何種鋼？　(A)全靜鋼　(B)半靜鋼　(C)靜面鋼　(D)未靜鋼

【課本練習題.】

（　　　）20.亞共析鋼冷凝至1495℃時均發生包晶轉變，轉變產物為　(A)Fe3C　(B)α-Fe　(C)γ-Fe　(D)δ-Fe

【龍騰自命題.】

（　　　）21.在低碳鋼中加入何種元素能改善鋼的切削性？　(A)鎳和鉻　(B)鋅和銅　(C)硫和磷　(D)金和銀

【課本練習題.】

（　　　）22.常溫時是肥粒體與雪明碳體混合組織，稱為　(A)波來體　(B)沃斯田體　(C)粒滴斑體　(D)糙斑體

【課本練習題.】

（　　　）23.亞共析鋼冷凝至1400℃以下時轉變的產物為　(A)Fe3C　(B)α－Fe　(C)γ－Fe　(D)δ－Fe

【課本練習題.】

（　　　）24.純鐵含碳量為何？　(A)0.02%以下　(B)0.8%　(C)4.3%　(D)6.67%

【龍騰自命題.】

（　　　）25.鋼鐵材料冶煉中，若凝固過程急速，組織為質硬而脆之雪明碳體者為　(A)灰鑄鐵　(B)白鑄鐵　(C)熟鐵　(D)碳素鋼

【課本練習題.】

（　　　）26.純鐵若溫度加熱至幾度時，則原子結構為BCC變為FCC？　(A)723℃　(B)768℃　(C)910℃　(D)1395℃

【龍騰自命題.】

（　　　）27.下列敘述半靜鋼何者正確？　(A)雖生成氣孔但下凹收縮現象較少　(B)最後凝固位置上無收縮孔現象　(C)鋼質成分均勻且偏析現象較少　(D)鋼錠是添加多量去氧劑如矽鐵、鋁，將鋼完全脫除氧

【龍騰自命題.】

（　　　）28.亞共晶鑄鐵常溫的結晶組織為　(A)肥粒體與波來體　(B)波來體與雪明碳體　(C)粒滴斑體與雪明碳體　(D)粒滴斑體、波來體與雪明碳體

【龍騰自命題.】

（　　　）29.含碳量1％以下時，下列敘述何者有誤？　(A)抗拉強度會隨含碳量的增加而增加　(B)硬度會隨含碳量的增加而增加　(C)降伏點會隨含碳量的增加而增加　(D)延展性會隨含碳量的增加而增加

【課本練習題.】

（　　　）30.純鐵若溫度加熱至1395℃，則原子結構關係為　(A)BCC→FCC　(B)BCC→BCC　(C)FCC→BCC　(D)FCC→FCC

【課本練習題.】

（　　　）31.下列何種元素外觀為深灰色晶體狀的類金屬？　(A)矽　(B)錳　(C)磷　(D)硫

【課本練習題.】

（　　　）32.在煉鋼過程中，加入矽之敘述何者有誤？　(A)促使碳游離為石墨狀態　(B)使鋼鐵富於流動性　(C)使鋼鐵易於鑄造　(D)增加鋼的銲接性能

【龍騰自命題.】

（　　　）33.含碳量1%以上，下列敘述何者有誤？　(A)伸長率會隨含碳量的增加而減少　(B)衝擊值會隨含碳量的增加而減少　(C)斷面縮率會隨含碳量的增加而減少　(D)抗拉強度與降伏強度變成急劇增加

【龍騰自命題.】

（　　　）34.現代煉鋼爐中最進步的一種煉鋼方式是何種煉鋼爐？　(A)轉爐　(B)平爐　(C)電爐　(D)高爐

【龍騰自命題.】

（　　　）35.磁鐵、變壓器鐵芯等產品之主要材質為　(A)鑄鐵　(B)鍛鐵　(C)純鐵　(D)碳鋼

【龍騰自命題.】

（　　　）36.中碳鋼含碳量為何？　(A)<25%　(B)≤0.25%　(C)0.3%～0.60%　(D)>0.60%

【龍騰自命題.】

（　　　）37.下列哪種不是工業純鐵？　(A)雲母鐵　(B)電解鐵　(C)阿姆克鐵　(D)海綿鐵

【龍騰自命題.】

（　　　）38.鋼之共析變態稱為A1變態，溫度為　(A)1495℃　(B)210℃　(C)727℃　(D)1400℃

【課本練習題.】

（　　　）39.大鋼胚或扁鋼胚等半成品是屬於鋼胚的幾次製品？　(A)1　(B)2　(C)3　(D)4

【課本練習題.】

（　　　）40.下列何者不是純鐵用途？　(A)用於煉鋼、製造鑄鐵和鍛鐵　(B)鐵和其化合物尚可用作染料　(C)工具鋼重要的主要材質　(D)亦用於磁鐵、變壓器鐵芯等產品

【課本練習題.】

（　　　）41.在煉鋼過程中可做為還原劑和去氧劑是加入何種元素？　(A)矽　(B)碳　(C)磷　(D)硫

【龍騰自命題.】

（　　　）42.在煉鋼過程中，加入錳之敘述何者有誤？　(A)能降低由於硫所引起的熱脆性　(B)會降低鋼的可鍛性　(C)錳量增高過多，減弱鋼的抗腐蝕能力　(D)錳量增高過多，降低銲接性能

【龍騰自命題.】

（　　　）43.金屬磷的顏色為　(A)黑　(B)白　(C)紫　(D)紅

【龍騰自命題.】

（　　　）44.一般做為結構用碳鋼以何種鋼質最適合？　(A)低碳鋼　(B)中碳鋼　(C)高碳鋼　(D)工具鋼

【課本練習題.】

（　　　）45.下列何者不是高速鋼車刀主要組成金屬元素？　(A)鎢　(B)鉻　(C)鈦　(D)釩

【龍騰自命題.】

（　　　）46.含碳量為0.80～2.0%之鋼稱為　(A)亞共析鋼　(B)共析鋼　(C)過共析鋼　(D)工具鋼

【龍騰自命題.】

（　　　）47.純鐵若溫度加熱至攝氏1395℃，則組織平衡關係為　(A)α-Fe→α-Fe　(B)α-Fe→γ-Fe　(C)γ-Fe→δ-Fe　(D)γ-Fe→Fe3C

【龍騰自命題.】

（　　　）48.下列常見鐵礦與其化學式何者有誤？　(A)赤鐵礦（Fe2O3）　(B)菱鐵礦（FeCO3）　(C)磁鐵礦（Fe4O5）　(D)黃鐵礦（FeS2）

【龍騰自命題.】

（　　　）49.下列敘述鋼鐵材料中結晶組織何者有誤？　(A)亞共析鋼結晶組織為肥粒體與波來體　(B)過共析鋼結晶組織為肥粒體與雪明碳體　(C)亞共晶鑄鐵結晶組織為雪明碳體、波來體與粒滴斑體　(D)過共晶鑄鐵結晶組織為粒滴斑體與雪明碳體

【龍騰自命題.】

（　　　）50.鋼中的含碳量1%以下時，何種機械性質會隨含碳量的增加而降低？　(A)抗拉強度　(B)硬度　(C)斷面縮率　(D)降伏強度