- 一、選擇題，每題2分，共50分

（　　　）1.下列關於聯結器的敘述，何者錯誤？　(A)剛性聯結器所連接的兩軸必須在同一軸線上，且不允許有角度偏差　(B)套筒聯結器構造最簡單，通常用於輕負荷動力的傳動　(C)歐丹聯結器連接的兩傳動軸，其角速度相等，是一種剛性聯結器　(D)萬向接頭連接的兩軸，其夾角愈大則轉速比變化愈大

【098年歷屆試題.】

（　　　）2.軸承號碼63145，其內徑為　(A)20mm　(B)25mm　(C)145mm　(D)225mm

【隨堂測驗.】

（　　　）3.下列滾珠軸承編號中，何者之內徑為60mm？　(A)6006　(B)6060　(C)6210　(D)6212

【課本練習題.】

（　　　）4.二皮帶輪，主動輪的直徑為200mm，從動輪的直徑為400mm，皮帶厚度為10mm，若主動輪的轉速為1230rpm，則從動輪的轉速為　(A) 625rpm　(B) 630rpm　(C) 2460rpm　(D) 2520rpm

【隨堂講義.】

（　　　）5.當傳遞扭轉力矩時，鍵上所受之主要應力為　(A)壓應力　(B)熱應力　(C)拉應力　(D)剪應力

【龍騰自命題.】

（　　　）6.下列敘述何者錯誤？　(A)滑動軸承之材料大都使用鑄鐵及鑄鋼　(B)止推軸承可承受軸向負荷　(C)自潤軸承能自行從油溝中補充潤滑油　(D)使用滾子軸承能承受之負載比滾珠軸承大

【課本練習題.】

（　　　）7.公制斜銷之公稱直徑是指　(A)大端直徑　(B)小端直徑　(C)大小端平均直徑　(D)大端減小端直徑

【龍騰自命題.】

（　　　）8.下列敘述何者正確？　(A)虎克接頭僅適合兩軸夾角在以內的情況下使用　(B)歐丹聯結器主要應用於二轉軸中心線交於一點時的傳動　(C)虎克接頭連接二旋轉軸時，常成對使用的原因是使主動軸和從動軸的轉速相同　(D)歐丹聯結器之主動軸以等角速度旋轉時，從動軸以變角速度運動

【隨堂測驗.】

（　　　）9.有一圓盤離合器，內徑為8cm，外徑為12cm，若迴轉數N＝628rpm，軸向壓力為2000N，μ＝0.3，則所傳達之動力約為若干kW？　(A)1　(B)2　(C)3　(D)4

【課本練習題.】

（　　　）10.汽車避震器上所應用之彈簧，其作用為　(A)儲存能量　(B)緩衝、吸收振動　(C)測定力量　(D)產生作用力

【龍騰自命題.】

（　　　）11.下列何種軸承在重負荷下，能自動對正中心？　(A)球面滾子軸承　(B)圓筒滾子軸承　(C)錐形滾子軸承　(D)滾針軸承

【課本練習題.】

（　　　）12.長度相同的A、B兩拉伸彈簧，A的彈簧常數為20N/mm，B的彈簧常數為30N/mm，若忽略本身重量，則下列敘述何者錯誤？　(A)A彈簧受600N軸向荷重時，伸長量為30mm　(B)兩彈簧串聯互鈎後，彈簧的組合總彈簧常數為12N/mm　(C)兩彈簧串聯後承受600N荷重時，總伸長量為50mm　(D)承受相同荷重時，B彈簧的伸長量為A彈簧的1.5倍

【課本練習題.】

（　　　）13.二皮帶輪的直徑分別為400mm及200mm，二軸相距80cm，交叉皮帶比開口皮帶約長　(A)85cm　(B)8.5cm　(C)100cm　(D)10cm

【龍騰自命題.】

（　　　）14.下列離合器裝置中，何者屬於確動離合器？　(A)爪形離合器(jaw clutch)　(B)摩擦離合器(friction clutch)　(C)電磁離合器(magnetic clutch)　(D)流體離合器(fluid clutch)

【095年歷屆試題.】

（　　　）15.在機構中，欲接合一活動關節時應使用　(A)推拔銷　(B)U形鈎銷　(C)定位銷　(D)彈簧銷

【課本練習題.】

（　　　）16.彈簧床與沙發椅，使用何種彈簧？　(A)錐形彈簧　(B)拉力彈簧　(C)板片彈簧　(D)扭轉彈簧

【課本練習題.】

（　　　）17.下列機件何者可以用來儲存能量？　(A)彈簧　(B)凸輪　(C)鍵　(D)傳動軸

【龍騰自命題.】

（　　　）18.三角皮帶有M、A、B、C、D及E六種標準截面尺寸，其中　(A)以A為最大，E為最小　(B)以M為最大，D為最小　(C)以M為最小，E為最大　(D)以C為最大，A為最小

【隨堂講義.】

（　　　）19.A、B二皮帶輪相距1200mm，A皮帶輪直徑240mm，每分鐘150轉，B皮帶輪直徑300mm，在皮帶和皮帶輪面打滑為20％時，B皮帶輪之每分鐘迴轉數多少？　(A)980rpm　(B)96rpm　(C)200rpm　(D)50rpm

【龍騰自命題.】

（　　　）20.下列何者非彈簧之功用？　(A)力之測定　(B)儲存能量　(C)機件的控制　(D)增加馬力

【龍騰自命題.】

（　　　）21.以開口皮帶傳動時，下列何者錯誤？　(A)大輪之接觸角恆大於180　(B)小輪之接觸角恆小於180　(C)大小二輪之接觸角恆相等　(D)大小二輪之接觸角和為360

【隨堂講義.】

（　　　）22.下列何種彈簧常用於汽車或卡車底盤，以承載較大負荷？　(A)蝸旋彈簧　(B)葉片彈簧　(C)錐形彈簧　(D)扭轉彈簧

【課本練習題.】

（　　　）23.拆卸最方便，且在使用狀態下連接件仍然在原位的銷連接件為　(A)斜銷　(B)定位銷　(C)開口銷　(D)快釋銷

【龍騰自命題.】

（　　　）24.下列何者非確動離合器的優點？　(A)能確實離合　(B)二軸可等速運轉　(C)隨時可分離　(D)隨時可接合

【隨堂講義.】

（　　　）25.使用錐形離合器時，半錐角以　(A)8°　(B)12.5°　(C)15°　(D)20°　為最佳

2.一直徑20cm的軸以帶輪傳動，帶輪上用2x2x15cm的方鍵連結於軸上，若軸上的轉速300rpm時傳輸功率為47.1KW，求鍵上所受之剪應力為多少MPa

二、計算題，共50分

6.有一組交叉皮帶輪傳動，若主動輪A直徑29cm，從動輪B直徑59cm，皮帶厚度為1cm，且主動輪轉速1000rpm順時針轉動，皮帶滑動損失為2%，求輪B的轉速與轉向為何

4.試回答以下軸承之內徑尺寸

(1) 滾動軸承728：         (2) N306：

(3) 7302：                 (4) 63135：

(5) 35/10：                (6) 6200：

3. 如圖所示之彈簧系統，K1=20 N/mm，K2=20 N/mm，K3=10 N/mm，K4=10 N/mm，則組合後總彈簧係數為多少N/mm？

5.有一組帶輪，若兩皮帶輪外徑分別為60cm及30cm，中心距離為200cm，求開口帶及交叉帶長度各為多少cm

1.有一圓軸其直徑50mm以帶輪使之旋轉，並以10 × 5 × 20 mm 之平鍵連結，若圓軸受150N-m 之扭轉力矩，則該鍵所受之壓應力與剪應力各為多少MPa